建设工程安全生产技术

（机械类）

一、单选题(本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错选都不得分)

1．盾构施工组织设计方案中的关键问题是(     )。

A．组织施工力量        B．使用最好的设施

C．保证质量可靠        D．安全专项方案和措施

正确答案：  D

2．在盾构法施工前必须编制好(     )。

A．进度计划     B．器材使用计划      C．职业生活计划    D．应急预案

正确答案：  D

3．盾构出土皮带运输机应设(     )。

A．防护并专人负责      B．安全网       C．隔离带      D．脚手架

正确答案： A

4．盾构机头部每天都应检测可燃气体的浓度，做到预测、预防和序控工作，并做好(     )。

A．计划工作       B．记录台账       C．检测到位       D．专人负责

正确答案：  B

5．在顶进千斤顶安装时，按照理论计算或经验选定的总顶力的(     )配备千斤顶。

A．0.5倍     B．1倍      C．1.2倍      D．1.5倍

正确答案：  C

6．工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好，操作电动高压油泵应(     )。

A．穿工作服      B．戴口罩     C．戴安全帽      D．戴绝缘手套

正确答案：  D

7．出土车应有指挥引车，严禁(     )。

A．超载      B．开快车      C．不靠边行驶      D．途中停车

正确答案： A

8．出土车轨道终端，必须(     )。

A.有人指挥       B．不准乱堆土石      C．安装限制装置     D．装卸有序

正确答案：  C

9．顶管法施工，管子的顶进或停止，应以(     )。

A．指挥人员发出的信号为准      B．顶进不顺为停止信号

C．工具管头部发出信号为准      D．监视人发出信号为准

正确答案：  C

10．顶进过程中，为防止发生崩铁伤人事故，一切操作人员(     )。

A．顶进过程中可以停机      B．不准无指挥开机

C．不得在顶铁两侧操作      D．不得赶进度

正确答案：  C

11．垂直运输设备的操作人员，在作业前要进行安全检查(     )。

A. 安全帽       B．手套      C．工作服     D．卷扬机等设备各部位

正确答案：  D

12．机械在运转中，须小心谨慎，严禁(     )。

A．超负荷作业       B．快跑       C．低速行驶        D．维修

正确答案： A

13．在气压盾构施工中严禁将(     )带入气压施工区。

A．化学物品     B．易燃、易爆物品      C．有腐蚀物品    D．有害物品

正确答案：  B

14．吊索具的许用拉力是正常使用时允许承受的(     )。

A．最大拉力     B．最小拉      C．拉力      D．拉断力

正确答案： A

15．钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于(     )。

A．2个        B．3个       C．4个        D．5个

正确答案：  B

16．吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数(     )

A．2.5         B．3.5        C．6          D．8

正确答案：  D

17．钢丝绳在破断前一般有(     )等预兆，容易检查、便于预防事故。

A．表面光亮       B．生锈       C．断丝、断股      D．表面有泥

正确答案：  C

18．多次弯曲造成的(     )是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A拉伸        B．扭转       C．弯曲疲劳        D．变形

正确答案：  C

19．一般情况下不仅可以在较高温度下工作，而且耐重压的钢丝绳的绳芯为(  )。

A．棉芯        B．麻芯       C．石棉芯      D．钢芯

正确答案：  D

20．吊钩、吊环不准超负荷进行作业，使用过程中要定期进行检查，如发现危险截面的磨损高度超过(     )时，应立即降低负荷使用。

A．10％         B．20％       C．30％       D．40％

正确答案： A

21．为保证安全，每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁(     )为标准。

A．1／2       B．1／3      C．1／4      D．1／5

正确答案：  B

22．在高温和低温条件下不准使用的千斤顶是(     )。

A．移动式螺旋千斤顶            B．齿条千斤顶

C．液压千斤顶                  D．固定式螺旋千斤顶

正确答案：  C

23．千斤顶是一种用比较小的力就能把重物升高、降低或移动的简单机具，结构简单，使用方便，承载能力，可从1-300t，顶升高度一般为(     )，顶升速度可达10~35mm／min。

A．1200mm         B．900mm       C．600mm        D．300mm

正确答案：  D

24．既可顶起高处重物，又可顶起低处重物的千斤顶是(     )。

A．移动式螺旋千斤顶         B．齿条千斤顶

C．液压千斤顶               D．LQ形固定式螺旋千斤顶

正确答案：  B

25．手拉葫芦的起重链条直径磨损超过(     )应予报废更新。

A．5％       B．8％       C．9％        D．10％

正确答案：  D

26．手拉葫芦的提升机构是靠(     )工作的。

A．链轮       B．手拉链       C．齿轮传动装置      D．起重链

正确答案：  C

27．起重桅杆为立柱式，用绳索(缆风绳)绷紧立于地面。绷紧一端固定在起重桅杆的顶部，另一端固定在地面锚桩上。拉索一般不少于(     )根。

A．2         B．3        C．4        D．5

正确答案：C

28．新桅杆组装时，中心线偏差不大于总支承长度的(     )。

A．1／1000       B．I／500       C．3／1000       D．1／200

正确答案： A

29．用多台电动卷扬机吊装设备时，其牵引速度和起重能力(     )，并且要做到统一指挥，统一动作，同步操作。

A．可以不同                   B．前者相同，后者无所谓

C．前者无所谓，后者相同       D．应相同

正确答案：  D

30．起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于(     )圈。

A．2        B．3       C．4        D．5

正确答案：  B

31．配合桅杆使用时，电动卷扬机的位置与桅杆的距离应(     )桅杆的高度。

A．小于       B．小于等于        C．等于大于       D．无所谓

正确答案：  C

32．起重作业中，除了(     )外均可用地锚来固定。

A．拖拉绳      B．缆风绳      C．动滑轮      D．卷扬机

正确答案：  C

33．地锚拖拉绳与水平夹角一般以(     )以下为宜。

A．30°        B．40°       C．50°       D．60°

正确答案： A

34．当卷扬机的牵引力一定时，滑轮的轮数愈多则(     )。

A．速比愈小，而起吊能力愈大         B．速比愈大，起吊能力也愈大

C．速比愈大，而起吊能力愈小         D．速比愈小，起吊能力也愈小

正确答案：  B

35．使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的(     )倍。

A．16          B．12         C．8           D．4

正确答案： A

36．履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的(     )，并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

A．25％        B．50％        C．75％        D．100％

正确答案：  C

37．汽车式起重机约70％以上的翻车事故是因(     )造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。

A．大风        B．超载或支腿陷落       C．道路不平      D．无人指挥

正确答案：  B

38．轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室，(     )为轮胎。

A．回转装置     B．变幅装置     C．起升装置      D．行走装置

正确答案：  D

39．汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是(     )。

A．加大承压面积             B．减小承压面积

C．减小对地面的压力         D．增大对地面的压力

正确答案： A

40．在起重作业中，(     )斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A．允许        B．禁止        C．无所谓       D．看情况

正确答案：  B

41．在国内200t以上高大工件的吊装很少使用大型吊车，300t以上高大工件的吊装极少采用大型吊车，主要是由于(     )。

A．经济实力和装备水平的限制       B．地基地耐力的限制

C．占地面积的限制                 D．吊装工艺的限制

正确答案： A

42．在大型吊车的吊装中，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜(     )。

A．小于75°       B．大于75°      C．小于85°      D．大于85°

正确答案：  B

43．当采用龙门桅杆滑移法吊装时，其上部横梁的改制要符合国家的有关标准要求，焊缝应作(     )。

A．80％磁粉探伤           B．100％磁粉探伤

C．80％超声波探伤         D．100％超声波探伤

正确答案：  D

44．采用无锚点吊推法吊装，应对工件在吊装中各种(     )下的强度与稳定性应进行核算，必要时采取加固措施。

A．正常状态      B．有利状态       C．不利状态       D．无风状态

正确答案：  C

45．在施工现场，应标出龙门架的组对位置、工件就位时龙门架所到达的位置以及行走路线的刻度，以监测龙门架两侧移动的同步性，要求误差小于跨度的(     )。

A．1／2000        B．1／1000       C．1／500       D．1／200

正确答案： A

46．滑移法在滑行中发现异常情况，(     )。

A．可以不加理会，继续滑移

B．必须立即停滑，找出原因方可继续滑移

C．必须立即停滑，静止一段时间后继续滑移

D．可以边滑移，边找原因

正确答案：  B

47．群集式千斤液压提升初次起吊，当工件试吊时，需要停置观察(     )分钟，注意各起吊索具的受力情况以及液压泵的压力表，如果索具受力均匀，压力表读数无大幅度波动，就可以正常起吊。

A．5~10     B．10~20      C．20~30       D．30~60

正确答案：  D

48．履带式打挖掘机短距离转移地工地时，每行走(     )应对行走机构进行检查和润滑。

A．200~700m      B．300~900m     C．500~1000m      D．700~1300m

正确答案：  C

49．挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于(     )。

A．0.5m      B．1m       C．1.5m       D．2m

正确答案：  B

50．静作用压路机在施工过程，要求实际含水量超过最佳含水量的2％，也不低于(     )，否则应采取措施。

A．3％       B．6％       C．9％     D．12％

正确答案： A

51．轮胎压路机最适于碾压(     )。

A．碎石层       B．砂土层       C．黏土层        D． 沥青路面

正确答案：  D

52．轮胎式装载机自身运料时的合理运距为(     )。

A．30~80m      B．30~120m     C．50~100m       D．70~150m

正确答案：  C

53．两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于8m，左右距离应大于(     )。

A．lm         B．1.5m       C．2m      D．2.5m

正确答案：  B

54．推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时，其垂直边坡深度一般不超过(     )，否则应放出安全边坡。

A．1m        B．1.5m       C．2m      D．3m

正确答案：  C

55．推土机推屋墙或围墙时，其高度不宜超过(     )。

A．2. 5m     B．3.5m      C．4m      D．4.5m

正确答案： A

56．不得用推土机推(     )。

A．树根      B．碎石块       C．建筑垃圾      D．石灰

正确答案：  D

57．自行式铲运机的经济运距为(     )。

A．500~800m      B．500~1200m     C．800~1200m      D．800~2000m

正确答案：  D

58．两台铲运机平行作业时，机间隔不得小于(     )。

A．2m       B．1m       C．3m        D．2.5m

正确答案： A

59．拖式铲运机主要特点之一是(     )。

A．行驶速度快          B．适合长距离作业

C．机动性能强          D．对地面条件要求低

正确答案：  C

60．振动压路机的生产效率相当于静作压路机的(     )倍。

A．1~2       B．3~4       C．5~6       D．7~8

正确答案：  B

61．应检查工作装置采间板磨损间隙，当间隙超过(     )时，应予更换。

A．3mm      B．10mm      C．7mm      D．5mm

正确答案：  C

62．作业中，当桩锤冲击能量达到最大能量时，其最后10锤的贯人值不得小于(     )。

A．10mm      B．7mm     C．5mm      D．3mm

正确答案：  C

63．打桩机的安装场地应平坦坚实，当地基承载力达不到规定压应力时，应在履带下铺设路基箱或30mm厚的钢板其间距不得大于(     )mm。

A．500       B．300      C．100       D．700

正确答案：  C

64．压桩机工作时，非工作人员应离机(     )以外，起重机起重臂下，严禁站人。

A．10m     B．5m       C．20m     D．15m

正确答案： A

65．钻架的吊重中心，钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心允许偏差为(     )mm。

A． 30      B．40       C．50       D．20

正确答案：  D

66．三支点式履带打桩架手杆安装好，履带驱动液压马达应置于(     )部，安装后的手杆，其下方搁置点应不少于(     )个。

A.前3       B．后3       C．前4        D．后4

正确答案：  B

67．在桩贯入度较大的软土层起动桩锤时，应先关闭油门冷打，待每击贯入度小于(     )mm时，用开启油门启动桩锤。

A．50           B．100          C．150          D. 200

正确答案：  B

68．正前方吊桩时，对混凝土预制柱，立柱中心与桩的水平距离不得大于(     )m，对钢管桩水平距离不得大于(     )m。

A．4   7       B．5   10       C．3   8       D．5   5

正确答案： A

69．钻机钻孔时，当钻头磨损量达(     )m时，应予更换。

A．10      B．20       C．30     D．40

正确答案： A

70．水磨石机在混凝土强度达到(     )时进行磨削作业。

A．50％~60％      B．60％~70％       C．70％~80％      D．80％~90％

正确答案：  C

71．钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在(     )以上，如手据握端小于400mm时，应采用套管或夹具。

A．150mm        B．200mm       C．400mm      D．500mm

正确答案： A

72．焊接机械机体必须使用单独导线接地，接地电阻不得大于(     )Ω。

A．4        B．10       C．15      D．20

正确答案：  B

73．移动电焊机时，应切断(     )。

A．负荷开关       B．电源      C．电流       D．电压

正确答案：  B

74．液压式张拉机油箱内要保持(     )的油位。

A．80％       B．75％      C．85％       D．90％

正确答案：  C

75．塔式起重机的主参数是(     )。

A．起重量        B．公称起重力矩       C．起升高度       D．起重力矩

正确答案：  B

76．塔式起重机主要由(     )组成。

A．基础、塔身和塔臂

B．基础、架体和提升机构

C．金属结构、提升机构和安全保护装置

D．金属结构、工作机构和控制系统

正确答案：  D

77．塔式起重机最基本的工作机构包括(     )。

A．起升机构，变幅机构、回转机构和行走机构

B．起升机构，限位机构、回转机构和行走机构

C．起升机构，变幅机构、回转机构和自升机构

D．起升机构，变幅机构、回转机构和自升机构

正确答案   A

78．下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的?(     )

A．限制塔机回转半径         B．防止塔机超载

C．限制塔机起升速度         D．防止塔机出轨

正确答案：  B

79．对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由(     )进行控制。

A．起重量和起升速度          B．起升速度和幅度

C．起重量和起升高度          D.  起重量和幅度

正确答案:  D

80．对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，(     )应动作，使起升运动立即停止。

A．起升高度限位器          B．起重力矩限制器

C．起重量限制器            D．幅度限位器

正确答案： A

81．塔式起重机的拆装作业必须在(     )进行。

A．温暖季节          B．白天

C．晴天              D．良好的照明条件的夜间

正确答案：  B

82．当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110％时，(     )应当动作，使塔机停止提升方向的运行。

A．起重力矩限制器        B．起重量限制器

C．变幅限制器            D．行程限制器

正确答案：  B

83．当起重量大于相应挡位的额定值并小于额定值的110％时，起重量限制器应当动作，使塔机停止向(     )方向运行。

A．上升       B．下降       C．左右      D．上下

正确答案： A

84．(     )能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A．力矩限制器      B．吊钩保险       C．行程限制器    D．幅度限制器

正确答案： A

85．塔式起重机工作时，风速应低于(     )级。

A．4           B．5        C．6        D．7

正确答案：  C

86．下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置?(     )

A．起重量限制器          B．超高限制器

C．行程限制器            D．幅度限制器

正确答案：  D

87．(     )设于小车变幅式起重臂的头部和根部，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A．幅度限制器              B．力矩限制器

C．大车行程限位器          D．小车行程限位器

正确答案：  D

88．臂架根部铰点高度大于(     )的起重机，应安装风速仪。

A．30m         B．40m       C．50m       D．60m

正确答案：  C

89．风速仪应安装在起重机顶部至吊具的(     )。

A．中间部位                     B．最高的位置间的不挡风处

C．最高的位置间的挡风处         D．最高位置

正确答案   B

90．(     )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A．力矩限制器        B．超高限制器

C．吊钩保险          D．钢丝绳防脱槽装置

正确答案：  D

91．(     )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.  力矩限制器         B．超高限制器

C．吊钩保险           D. 钢丝绳防脱槽装置

正确答案：  C

92．塔式起重机拆装工艺由(     )审定。

A．企业负责人              B．检验机构负责人

C. 企业技术负责人           D．验收单位负责人

正确答案：  C

93．风力在（   ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A．4          B．5        C．6       D．7

正确答案：A

94．塔机顶升作业，必须使（   ）和平衡臂处于平衡状态。

A．配重臂       B．起重臂       C． 配重       D．小车

正确答案：B

95．在装设附着框架和附着杆时，要通过调整附着杆的距离，保证（     ）。

A．平衡臂的稳定性        B．起重臂的稳定性

C．塔身的稳定性          D．塔身的垂直度

正确答案：D

96．附着框架应尽可能设置在（    ）。

A．塔身2个标准节之间           B．起重臂与塔身的连接处

C．塔身标准节的节点连接处        D．平衡臂与塔身的连接处

正确答案：C

97．塔机附着装置以上的塔身自由高度一般不得超过(    )。

A．40m       B．35m       C．30m       D．25m

正确答案:A

98．内爬升塔机的固定间隔不得小于(     )个楼层。

A．2       B．3      C．4        D．5

正确答案:   B

99．施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿(     )作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。

A．标准节     B．导轨架       C．导管       D．通道

正确答案：  B

100．施工升降机吊笼内空净高度不得小于(     )。

A．1.5m      B．1.8m      C．2m       D．2.2m

正确答案：  C

101．人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的的安全系数不得小于(     )。

A．6        B.  8       C．10       D．12

正确答案：  D

102．施工升降机操作按钮中，(     )必须采用非自动复位型。

A．上升按钮      B．下降按钮       C．停止按钮      D．急停按钮

正确答案：  D

103．施工升降机的(     )与基础进行连接。

A．吊笼         B．底笼        C．底架        D．导轨架

正确答案：  C

104．“用来传递和承受荷载，是吊笼上下运动的导轨”表述的是施工升降机的(     )。

A．导轨架         B．底架         C．标准节       D．防坠安全器

正确答案： A

105．物料提升机附墙架可采用(     )与架体及建筑连接。

A.木杆        B．竹杆      C．钢丝绳      D．钢管

正确答案：  D

106. 物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置(   )高的安全挡板或挡网。

A．80cm     B．90cm     C．100cm      D．110cm

正确答案：  C

107．物料提升机缆风绳与地面的夹角不应大于(     )。

A．45°       B．50°      C．60°      D．65°

正确答案：  C

108．塔机的任何部位与输电线路的距离不得小于(     )m。

A．4         B．3        C．2        D．1

正确答案：  D

109．下列对物料提升机使用的叙述，(     )是正确的。

A．只准运送物料，严禁载人上下

B．一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下

C.  安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下

D．维修人员可以乘坐吊篮上下

正确答案： A

110．《井架及龙门架物料提升机安全技术规范》规定，物料提升机的额定载重量为(     )。

A．3000kg以上           B．1500kg以下

C．2000kg以下           D．2000kg以上

正确答案：  C

111．物料提升机按结构形式分类，分为(     )。

A．龙门架式和井架式            B．上回转式和下回转式

C．高架和低架                  D．行走式和固定式

正确答案： A

112．物料提升机的天梁应使用型钢，其截面高度应经计算确定，但不得少于2根(     )的槽钢。

A．[10       B．  [12      C．[14     D．[16

正确答案：  C

113．下列哪个是安装在物料提升机吊笼上沿导轨运行，可防止吊笼运行中偏移或摆动，保证吊笼垂直上下运行的装置?(     )

A．滑轮       B．地轮        C．导靴        D．天轮

正确答案：  C

114．超过(     )高的塔机，必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A．20m        B．30m        C．40m         D．50m

正确答案：  B

115．物料提升机的基础浇筑C20混凝土，厚度不得小于(     )。

A．150mm      B．250mm       C．350mm       D．300mm

正确答案：  D

116．起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留(     )。

A．1圈        B．2圈         C．3圈          D．5圈

正确答案：  C

117．多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于(     )m。

A. 1       B．1.5       C．2       D．3

正确答案：  B

118．物料提升机基础周边(     )m范围内不得挖排水沟?。

A. 2       B．3        C．4        D．5

正确答案：  D

119．出现下列哪种情况，吊钩应报废?(     )

A．挂绳处断面磨损量超过原高的20％

B．挂绳处断面磨损量超过原高的15％

C．挂绳处断面磨损量超过原高的10％

D．挂绳处断面磨损量超过原高的5％

正确答案：  C

120．小型锅炉的容量(     )；中型锅炉；大型锅炉。

A．20t／h以下   B．20~30t／h      C．30~65t／h       D．65t／h以上

正确答案：A

121．中压锅炉的压力—般在(     )。

A．0.1~1.47MPa   B．1.57~5.9MPa     C．5.9~13.7MPa      D．大于13.7MPa

正确答案：  B

122．锅炉结构主要由(     )、水冷壁、集箱、对流管束、烟火管等受压部件及其他部件组成。

A.钢壳             B.水管             C.锅筒            D.水火管

正确答案：  C

123．以下不属于锅炉附属设备的是(     )。

A.过热器           B.省煤器           C.给水设备        D.烟火管

正确答案：  D

124. 立式直水管锅炉，由锅壳、炉胆、上下管板、直水管等主要(     )组成。

A.结构             B.部件             C.附属设备         D.承压件

正确答案：  B

125．锅炉主要受压部件中起汇集、贮存、净化蒸汽和补充给水作用的是(     )。

A.水冷壁            B.对流管束          C.锅筒            D.集箱

正确答案：  C

126．结构简单、紧凑、易于移动安装和检修，对水质要求不太高是(     )锅炉的特点。

A.卧式锅壳式            B.立式锅壳式锅炉

C.单锅筒横置式          D.双锅筒横置式

正确答案： A

127．为了保证锅炉燃烧过程的正常进行，空气需要不断地被送入(     )内，并及时将燃烧产生的烟气引至炉外，所用设备为鼓风机和引风机。

A.烟火管       B.炉膛      C.对流管束      D.集箱

正确答案：  B

128．下列不属于按壳体几何形状分的是(     )。

A.球形容器      B.圆筒形容器      C.圆锥形容器          D.厚壁容器

正确答案：  D

129．属于中压容器的压力值为(     )。，

A．P=0.1~1.6MPa     B．P=I.6~10MPa

C．P=10~100MPa     D．P≥100MPa

正确答案：  B

130．压力容器的最高工作压力大于或者等于(     )。

A.0.01MPa       B.0.05MPa       C.10kPa           D.0.1MPa

正确答案：  D

131．按工作温度分，属于低温容器的温度是(     )。

A．大于350℃     B．-20~350℃    C．-20~50℃       D．低于-20℃

正确答案：  C

132．下列不属于第二类压力容器的是(     )。

A.中压容器

B.低压管壳式余热锅炉

C.存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容

D.中压搪玻璃压力容器

正确答案：  D

133．下列不属于按制造方法分的有(     )

A.钢制容器         B.锻造容器      C.铆接容器    D.焊接容器

正确答案： A

134．压力容器的结构比较简单，它主要是由一个能够承受压力的(     )和其他必要的连接件和密封件组成。

A.封头             B.壳体          C.法兰         D．接管

正确答案：  B

135．以下压力表除(     )外，均应停止使用。

A.表内弹簧管泄漏或指针松动的压力表

B.没有限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差

C.有限止钉的压力表，在无压力时，指针能回到限止钉处

D.封印损坏或超过校验有效期的压力表

正确答案：  C

136．锅炉上装设的安全泄压装置是(     )。；

A.安全阀           B.易熔塞       C.防爆片       D.防爆帽

正确答案： A

137．水位计是锅炉上主要(     )之一。

A.附属设备     B.安全装置        C.部件            D.结构

正确答案：  B

138．锅炉与压力容器使用的压力表一般都是(     )，而且大都是单弹簧管式压力表。

A.有液柱式     B.电接点式         C.弹性元件式      D.活塞式

正确答案：C

139．锅炉与墙壁之间至少留有(    )的间距。

A.20cm        B.30cm            C.50cm          D.70cm

正确答案：  D

140．锅炉房内(     )备有防火砂箱(袋)或化学灭火剂。

A.不配         B.必须            C.无所谓         D.视情况

正确答案：  B

141．因为它要承受较高的压力，需要较厚的(     )。

A.防爆片       B.密封件          C.壳壁           D.法兰

正确答案：  C

142．对流管束又称对流排管，是由外径38-51mm的许多(     )组成。置于上下锅筒之间，是水管锅炉的主要受热面。

A.无缝钢管      B.铁皮卷制        C.焊接钢管        D.脚手架钢管

正确答案： A

143．冬季液化石油气瓶严禁火烤和沸水加热，只可用(     )加热。

A.60℃以下温水         B.80℃以上开水

C.40℃以上温水         D.40℃以下温水

正确答案：  D

144．锅炉房屋顶不准用(     )。

A.简易油毡屋顶        B.瓦楞铁        C.石棉板        D.以上都是

正确答案： A

145．负责压力容器的技术安全管理工作的(     )。

A.厂长        B.总工程师     C.检验人员     D.专职压力容器的管理人员

正确答案：  D

146．压力容器一般只要发生事故，大部分都是(     )事故。

A.无人员伤亡        B.爆炸          C.一般性         D.破坏性

正确答案：  D

147．事故原因一时查不清，(     )。

A.慢慢查，直到查清为止             B.应迅速报告上级，不得盲目处理

C.先处理情况，其他以后再说         D.查不清就不查了，放一边做其他事

正确答案：  B

148．在发现锅炉缺水时，应(     )

A.先判断是轻微缺水还是严重缺水，然后施以不同的处理方法

B.首先加水

C.紧急停炉检查

D.先报告上级，等上级来处理

正确答案： A

149．重大事故是指锅炉压力容器(     )。

A.在使用中和试压时，发生破裂，使压力瞬间降至大气压力的事故

B.由于受压部件严重损坏，或附件损坏等，被迫停止运行，必须进行修理的事故

C.损坏程度不严重，不须要立即停止运行进行修理的事故

D.发生破坏力很大的爆炸事故

正确答案 ： B

150．“叫水”方法只适用于相对容水量(     )的小型锅炉。

A.较小        B.最小           C.较大             D.最大

正确答案：  C

151．满水事故是锅炉水位高于水位表(     )水位线时造成的事故。

A．最低      B．二分之一     C．三分之二        D．最高

正确答案：  D

152．发现汽水共腾时，应减弱燃烧，降低负荷，(     )并打开定期排污阀，改善给水质量直至恢复正常。

A.关小主汽阀，打开蒸汽管道及过热器，全开连续排污阀

B.打开主汽阀，关小蒸汽管道及过热器，全开连续排污阀

C.关小主汽阀，全开蒸汽管道及过热器，打开连续排污阀

D.打开主汽阀，全开蒸汽管道及过热器，关小连续排污阀

正确答案： A

153．(     )导致炉墙、构架损坏，造成停炉及人员伤亡。

A．炉管爆炸      B汽水共腾        C．锅炉爆炸      D．炉膛爆炸

正确答案：  D

154．高压气瓶的工作压力大于(     )。

A. 2MPa          B. 3MPa           C. 5MPa           D. 8MPa

正确答案：  C

155．按容积(V，升)分属于中容积气瓶的是(     )。

A．100L<V≤1000L       B．12L<V≤100L

C．0.4L≤V≤12L          D．低于0.4L

正确答案：  B

156．盛装永久性气体的气瓶都是在较高压力下充装气体的钢瓶。常见的压力为(     )。

A.5MPa         B.8MPa          C.10MPa             D.15MPa

正确答案：  D

二、多选题(本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、错选均不得分)

1．顶管施工主要包括：(     )。

A．作业坑设置、后背修筑与导轨铺设

B．顶进设备布置、工作管准备

C．降水与排水、顶进

D．挖土与出土、下管与接口

E．施工交底

正确答案： A  B  C  D

2．顶管法施工可分为：(     )。

A．对顶法、顶拉法  B．顶拉法、中继法  C．后顶法

D．深覆土减摩顶进法  E．牵引法

正确答案： A  B  C  D  E

3．目前我国地下工程施工中主要有：(     )。

A．手掘式盾构  B．挤压式盾构  C．半机械式盾构

D．机械式盾构  E．人工操作

正确答案： A  B  C  D

4．盾构施工过程安全保护措施环节有：(     )。

A．盾构机进洞  B．盾构机推进开挖  C．盾构机出洞

D．安全教育   E．加强检查

正确答案： A  B  C

5．盾构施工开工阶段整个流程(     )。

A．盾构机进出洞  B．管片进场  C．垂直运输和水平运输

D．车架段交叉作业  E．管片拼装

正确答案： A  B  C  D  E

6．电机车水平运输作业包括：(     )。

A．电机车水平运输系统

B．垂直运输的施工材料

C．围护盾构工作面的安全措施

D．盾构工作的出土箱

E．洞口井的围护

正确答案： A  B  C  D  E

7．顶管前，根据地下顶管施工技术要求，按实际情况制定的专项安全技术方案和措施要必须符合(     )。

A．规范  B．标准  C．规程

D．领导指示  E．地方规定

正确答案： A  B  C

8．喷射井点的设备主要有：(     )。

A．喷射井管  B．高压水泵  C．进水总管

D．排水总管  E．符加设备

正确答案： A  B  C  D

9．钢丝绳按捻制方向可分为(     )。

A．同向捻  B．交互捻  C．混合捻

D．反向捻  E．—致捻

正确答案： A  B  C

10．钢丝绳的破坏原因主要有(     )。

A．截面积减少  B．质量发生变化  C．变形

D．突然损坏    E．连接过长

正确答案： A  B  C  D

11．化学纤维绳可分为(     )。

A．尼龙绳  B．涤纶绳  C．吕宋绳

D．维尼纶绳  E．丙纶绳

正确答案： A  B  D  E

12．焊接环形链出现（     ）情况之一时应予报废。

A．裂纹

B．未进行负荷试验

C．链条发生塑性变形，伸长达原长度的5％

D．链环直径磨损达原直径的10％

E．使用后未保养

正确答案： A  C  D

13．卡环可分为(     )。

A．销子式  B．骑马式  C．L或U形

D．螺旋式  E．U四杆式

正确答案： A  D

14．起重吊装作业中使用的吊钩、吊环，其表面要光滑，不能有(     )等缺陷。

A．剥裂  B．刻痕  C．锐角

D．接缝  E．裂纹

正确答案： A  B  C  D  E

15．绳夹在使用时应要注意(     )。

A．其数量和间距与钢丝绳直径成正比

B．一般绳夹的间距最小为钢丝绳直径的6倍

C．绳夹的数量不得少于3个

D．钢丝绳受力后绳夹可以移动

E．钢丝绳受力变形后，为防止继续变形，可不拧紧绳夹

正确答案： A  B  C

16．以下属于专用的取物装置有(     )。

A．三脚架吊具   B．可调杠杆式吊具  C．起吊平放物体吊具

D．四杆式吊具   E．四杆机构吊具

正确答案： A  B  C  D  E

17．几台千斤顶同时作业时，就注意的事项有(     )。

A．服从统一指挥  B．动作一致  C．保证同步顶升

D．确保同步降落   E．以上都不对

正确答案： A  B  C  D

18．手拉葫芦的优点有(     )。

A．结构紧凑  B．手拉力小  C．携带方便

D．使用稳当  E．比其他的起重机械容易掌握

正确答案： A  B  C  D  E

19．手拉葫芦的适用范围：(     )。

A．起吊轻型构件

B．拉紧扒杆的缆风绳

C．起吊重型设备

D．小型设备或重物的短距离吊装

E．构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

正确答案： A  B  D  E

20．安装好的桅杆在投入使用前，必须满足(     )。

A．中心线偏差不大于总支承长度的1／1000

B．每5m长度内中心线偏差和局部塑性变形不应大于20mm

C．在桅杆全长内，中心偏差不应大于总支承长度1／200

D．桅杆的连接螺栓，必须紧固可靠

E．各种桅杆的基础都必须平整坚实，不得积水

正确答案： A  B  C  D  E

21．金属桅杆又可分为(     )。

A．管式桅杆  B．人字桅杆  C．牵引桅杆

D．龙门桅杆  E．格构式桅杆

正确答案： A  E

22．电动卷扬机应完整无损，如发现(     )等情况时，必须进行修理或更换。

A．卷筒壁减薄10％  B．筒体裂纹和变形  C．电器受潮

D．卷筒轴磨损严重   E．减速箱油量不足

正确答案： A  B  C  D

23．对起重吊装使用的地锚要求(     )。

A．严格按设计进行制作

B．可以根据现场的条件随意制作

C．使用时可适当超载

D．使用时不准超载

E．做好制作地锚的隐蔽工程记录

正确答案： A  D  E

24．按使用方法滑轮可分为(     )。

A．导向滑轮  B．平衡滑轮  C．定滑轮

D．动滑轮   E．滑轮组

正确答案：  C  D  E

25．在起重作业中常用的起重机械主要有(     )。

A．手拉葫芦  B．履带式起重机  C．轮胎式起重机

D．汽车式起重机    E．塔式起重机

正确答案：  B  C  D  E

26．履带式起重机的起升机构主要有(     )。

A．卷扬机构   B．滑轮组   C．起重臂

D．操作系统  E．吊钩

正确答案： A  B  E

27．桅杆滑移法吊装中调整桅杆应注意：(     )。

A．先调整桅杆底部位置，后调整桅杆垂直度。试吊后若发现桅杆位置偏差将影响到工件吊装就位，应再次进行桅杆调整

B．先调整桅杆垂直度，后调整桅杆底部位置。试吊后若发现桅杆位置偏差将影响到工件吊装就位，应再次进行桅杆调整

C．桅杆垂直度的允许偏差为桅杆高度的1／250

D．桅杆垂直度的允许偏差为桅杆高度的1／150

E．桅杆顶部或底部导向滑轮挂结绳扣的长度要根据提升滑轮组动（定）滑轮和卷扬机走绳出（入）绳角确定

正确答案： A  C  E

28．在桅杆滑移法吊装试吊过程中，发现有哪些现象时，应立即停止吊装或者使工件复位，判明原因妥善处理，经有关人员确认安全后，方可进行试吊(     )。

A．地锚冒顶、位移

B．钢丝绳抖动

C．设备或机具有异常声响、变形、裂纹

D．桅杆地基下沉

E．其他异常情况

正确答案： A  B  C  D  E

29．桅杆扳转法吊装技术按工件和桅杆的运动形式可为(     )。

A．单转法   B．单桅杆扳转法   C．双转法

D．双桅杆扳转法  E．单吊点扳吊

正确答案： A  C

30．移动式龙门桅杆吊装，施工人员进入施工岗位吊装前必须做好(     )。

A．接受技术交底工件  B．组织自检、互检  C．填写安全技术卡片

D．吊装许可令  E．组织联合安全检查

正确答案：A  B  C  D  E

31．滑移法是一种比较先进的施工方法，它的优点有(     )。

A．自动化程度高  B．设备工艺简单   C．施工速度快

D．费用低  E．吊装工艺简单

正确答案：  B  C  D

32．大型构件与设备液压同步提升系统主要由(     )等部分组成。

A．柔性钢绞线或刚性支架承重系统

B．电液比例液压控制系统

C．计算机控制系统

D．传感器检测系统

E．液压提升器

正确答案： A  B  C  D  E

33．铲运机作业过程由(     )组成。

A．预松土  B．铲土   C．运土

D．卸土  E．返回

正确答案：  B  C  D  E

34．推土机在坡道上停机时，应(     )。

A．将变速杆挂低速档  B．接合主离合器  C．操纵人员不得离开

D．锁住制动踏板  E．将履带或轮胎楔住

正确答案： A  B  D  E

35．单斗挖掘机的工作装置可分为(     )作业。

A．反铲  B．拉铲    C．斜铲

D．正铲  E．抓斗

正确答案： A  E

36．打桩机工作时，严禁(     )(     )(     )或(     )等动作同时进行。

A．吊桩   B．回转   C．吊锺

D．行走   E．吊道桩器

正确答案： A  B  C  D

37．平杆式柴油锤由(     )等组成。

A．活塞    B．平杆    C．缸锤

D．顶横梁  E．燃油系统

正确答案： A  B  C  D  E

38．打桩机类型应根据(     )、(     )、(     )、(     )施工工艺等综合考虑选择。

A．桩长    B．桩径    C．地质条件

D．桩的类型  E．桩的型号

正确答案： A  B  C  D

39．打桩机操作司机必须经过(     )，并经有关部门(     )后，发给(     )。方能(     )。严禁无证人员操作打桩机。(按顺序填写)

A．单独操作  B．专业培训   C．考核批准

D．高中文化  E．合格证件

正确答案：  B  C  E  A

40．钢筋调直机作用为(     )。

A．调直  B．拉伸  C．切断

D．输送  E．消除氧化皮

正确答案： A  C  D  E

41．下列哪些设备是建筑施工中最为常见的垂直运输设备?(     )

A．塔式起重机   B．搅拌机   C．施工升降机

D．打桩机   E．龙门架及井架物料提升机

正确答案： A  C  E

42．塔式起重机金属结构基础部件包括(     )。

A．底架  B．塔身  C．平衡臂

D．卷扬机  E．转台

正确答案： A  B  C  E

43．塔式起重机最基本的工作机构包括(     )。

A．起升机构  B．限位机构  C．回转机构

D．行走机构  E．变幅机构

正确答案： A  C  D  E

44．力矩限制器可安装在(     )。

A．塔帽  B．起重臂根部  C．底架

D．吊钩  E．起重臂端部

正确答案： A  B  E

45．对动臂变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置(     )。

A．最小幅度限位器  B．小车行程限位开关  C．终端缓冲装置

D．防止小车出轨装置  E．防止臂架反弹后倾装置

正确答案： A  E

46．对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置(     )。

A．最小幅度限位器  B．小车行程限位开关  C．终端缓冲装置

D．防止小车出轨装置  E．防止臂架反弹后倾装置

正确答案：  B  C

47．下列哪些是塔式起重机拆装工艺编制的主要依据？(     )

A．国家有关塔式起重机的技术标准和规范，规程

B．随机的使用、拆装说明书

C．随机的整机、部件的装配图、电气原理及接线图

D．已有的拆装工艺及过去拆装作业中积累的技术资料

E．其他单位的拆装工艺或有关资料

正确答案： A  B  C  D

48．塔机爬升过程中，禁止进行下列哪些动作？(     )

A．起升  B．变幅  C．回转

D．起升和回转  E．起升和变幅

正确答案： A  B  C  D  E

49．塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括(     )。

A．基础  B．主要部位的连接螺栓  C．金属结构和外观结构

D．安全装置  E．配电箱和电源开关

正确答案： A  B  C  D  E

50．固定式塔机的安全装置主要有(     )。

A．起重力矩限制器   B．起重量限制器   C．防坠安全器

D．起升高度限位器   E．小车变幅限位器

正确答案： A  B  D  E

51．起重机的拆装作业应在白天进行，当遇有(     )天气时应停止作业。

A．大风  B．潮湿  C．浓雾

D．雨雪  E．高温

正确答案： A  C  D

52．塔式起重机上必备的安全装置有(     )。

A．起重量限制器  B．力矩限制器  C．起升高度限位器

D．回转限位器   E．幅度限制器

正确答案： A  B  C  D  E

53．塔式起重机力矩限制器起作用时，允许(     )。

A．载荷向臂端方向运行  B．载荷向臂根方向运行  C．吊钩上升

D．吊钩下降   E．载荷自由下降

正确答案：  B  D

54．操作塔式起重机严禁(     )。

A．拔桩   B．斜拉、斜吊   C．顶升时回转

D．抬吊同一重物   E．提升重物自由下降

正确答案： A  B  C  E

55．施工升降机按驱动方式分类可分为(     )。

A．SC型    B．单柱型   C．双柱型

D．SH型    E．SS型

正确答案： A  D  E

56．施工升降机主要由(     )组成。

A．金属结构   B．驱动机构   C．附着

D．安全保护装置  E．电气控制系统

正确答案： A  B  D  E

57．下列(     )属于施工升降机的金属结构。

A．吊笼   B．导轨架  C．天轮架及小起重机构

D．电动机  E．对（配）重

正确答案： A  B  C  E

58．施工升降机标准节的截面可以采取下列(     )形状。

A．矩形  B．菱形   C．正方形

D．三角形  E．圆形

正确答案： A  C  D

59．高架提升机应设置下列哪些安全装置？(     )

A．安全停靠装置  B．断绳保护装置  C．通讯装置

D．下极限限位器  E．缓冲器

正确答案： A  B  C  D  E

60．吊钩禁止补焊，下列哪些情况应予报废？(     )

A．用20倍放大镜观察表面有裂纹及破口

B．挂绳处断面磨损量超过原高的10％

C．心轴磨损量超过其直径的5％

D．表面有碰损

E．开口度比原尺寸增加15％

正确答案： A  B  C  E

61．塔机力矩限制器起作用时，允许采取下列哪些运行方式？(     )

A．载荷向臂端方向运行

B．载荷向臂根方向运行

C．吊钩上升

D．吊钩下降

E．载荷自由下降

正确答案：  B  D

62．物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件？(     )

A．基础   B．缆风绳   C．附墙架

D．标准节  E．地锚

正确答案： A  B  C  E

63．塔式起重机司机患有下列哪些疾病和生理缺陷的不能做司机工作？(     )

A．色盲  B．心脏病   C．断指

D．癫痫  E．矫正视力低于5．0(1．0)

正确答案： A  B  C  D  E

64．钢丝绳出现下列哪些情况时必须报废和更新？(     )

A．钢丝绳断丝现象严重

B．断丝的局部聚集

C．当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的10％时

D．钢丝绳失去正常状态，产生严重变形时

E．当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的40％时

正确答案： A  B  D  E

65．滑轮达到下列任意一个条件时即应报废？(     )

A．轮缘破损

B．槽底磨损量超过相应钢丝绳直径的25％

C．槽底壁厚磨损达原壁厚的20％

D．转动不灵活

E．有裂纹

正确答案： A  B  C  E

66．焊接或者切割的基本特点是(     )。

A．高温  B．高压  C．易燃

D．易爆    E．易烫伤

正确答案： A  B  C  D

67．施工现场高出建筑物的(     )设备应有防风、防雷电的措施。

A．塔吊  B．施工升降机    C．井架物料提升机

D．脚手架  E．施工作业面

正确答案： A  B  C  D

68．锅炉的主要受压部件有(     )。

A．锅筒  B．水冷壁  C．集箱

D．对流管束  E．烟火管

正确答案： A  B  C  D  E

69．锅炉的其他部件主要有(     )。

A．对流管束  B．炉墙  C．炉排

D．烟火管  E．锅炉钢架

正确答案：  B  C  E

70．锅炉的附属设备除了过热器、省煤器、空气预热器、锅炉通风设备、给水设备、除尘器外还有(     )。

A．上煤出渣系统  B．水质软化设备  C．常用钠离子交换器

D．附属管道  E．对流管束

正确答案： A  B  C  D

71．立式锅炉主要有：(     )。

A．立式横水管锅炉  B．立式弯水管锅炉  C．单火筒

D．立式直水管锅炉  E．双火筒

正确答案： A  B  D

72．下列属于第三类压力容器的有(     )。

A．高压容器

B．存贮毒性程度为极度和高度危害介质的中压容器

C．高压、中压管壳式余热锅炉

D．容积大于5m3的低温液体储存容顺

E．容积大于等于50m3的球形储罐

正确答案： A  B  C  D  E

73．下列属于第二类压力容器的有(     )。

A．中压容器

B．移动式压力容器

C．存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D．中压搪玻璃压力容器

E．低压管壳式余热锅炉

正确答案： A  C  E

74．按容器在生产工艺过程中的作用原理可分为(     )。

A．反应容器  B．有毒介质容器  C．储存容器

D．换热容器  E．分离容器

正确答案： A  C  D  E

75．低压容器结构形式中属特殊形状的有(     )。

A．球形容器  B．方形  C．椭球形

D．半圆筒形  E．半球形

正确答案：  B  C  D  E

76．锅炉与压力容器的安全附件是为了使锅炉与压力容器能够安全运行而装在设备上的附属装置。它包括(     )等。

A．防振圈      B．压力表    C．水位计

D．安全泄压装置  E．水位警报装置

正确答案：  B  C  D  E

77．压力表的种类很多可分为(     )四种。

A．液柱式  B．弹性元件式    C．电接点式

D．活塞式  E．单弹簧管式压力表

正确答案： A  B  C  D

78．安全泄压装置的类型有(     )等。

A．安全阀  B．止回阀  C．防爆片

D．防爆帽  E．易熔塞

正确答案： A  C  D  E

79．压力容器在使用中应执行的规章制度包括(     )。

A．压力容器的安全操作规程

B．压力容器的运行、维修制度

C．压力容器的事故报告制度

D．操作人员的岗位责任制

E．压力容器的定期检验制度

正确答案： A  B  C  D  E

80．锅炉房必要的规章制度主要有(     )等。

A．岗位责任制  B．安全操作制  C．交接班制

D．巡回检查制  E．事故报告制度

正确答案： A  B  C  D  E

81．施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境，不宜和(     )等相邻。

A．木工棚  B．食堂  C．易燃易爆材料仓库

D．钢筋棚  E．变压室

正确答案： A  C  E

82．临时锅炉房应防火，便于操作，有足够的照明，临时用电设施应符合电气规程规定，墙体应用(     )。

A．砖或砌块砌筑  B．瓦楞铁    C．石棉板

D．荆笆大泥  E．竹

正确答案： A  B  C

83．锅炉常见事故有(     )。

A．水位事故  B．汽水共腾  C．炉管爆破

D．炉膛爆炸  E．锅炉爆炸

正确答案： A  B  C  D  E

84．引发缺水事故的常见原因是(     )。

A．运行人员监视失误

B．水位表故障，形成假水位

C．给水设备或管道故障，无法给水或给水不足

D．排污后忘记关排污阀

E．水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水

正确答案： A  B  C  D  E

85．锅炉设备事故中属于设计制造方面的原因主要有(     )。

A．结构不合理  B．材质不符合要求  C．焊接质量粗糙

D．受压元件强度不够  E．其他由于设计制造不良造成的事故

正确答案： A  B  C  D  E

86．导致炉管爆破的原因主要有(     )。

A．水质不良，管子结垢，阻力增大

B．管道腐蚀、冲刷使管壁减薄

C．锅水中悬浮物或含盐量过多

D．管材或焊接缺陷

E．水循环不良，传热效果差，导致局部管子超温

正确答案： A  B  D  E

三、判断题(本题型每题题干有2个答案，只有1个选择，正确或错误)

1．盾构进出洞的整个工艺流程是起始和结束两个环节。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

2．管片堆场要平整，道路要通畅就可以了。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

3．盾构机安装完毕后，经项目经理验收签字后即可投入使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

4．盾构进出洞都存在相当大的危险性，因此，对策和监控措施必须落实到位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

5．行车垂直运输主要包括运用行车盾构推进所需的施工材料吊运至井下，将井下的出土箱等重物吊至地面。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

6．麻绳捆绑时，在物体的尖锐边角处应垫上保护性软物。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

7．钢丝绳可以作任意选用，且可超负荷使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

8．化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

9．电动卷扬机用完后，可以不切断电源，但要将控制器放到零位，用保险闸自动刹紧，并拉紧跑绳。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

10．多次使用过的桅杆，在重新组装时，每5m长度内中心线偏差和局部塑性变形不应大于20mm。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

11．较重要的地锚在使用时，必须设专人检查绳卡是否牢固，地锚有无松动及被拉出的危险。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

12．履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360°回转，并且可以载荷行驶，越野性能好，机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

13．轮胎式起重机的安全技术要与汽车式起重机的安全技术要求相仿。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

14．大型吊车吊装技术的基本原理就是利用吊车提升重物的能力，通过吊车旋转、变幅等动作，将工件吊装到指定的空间位置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

15．桅杆滑移法吊装是利用桅杆起重机提升滑轮给能够向上提升这一动作，设置尾排及其他索具配合，将立式静置工件吊装就位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

16．挖掘机向运土车辆装车时，司机离开驾驶室后也不得将铲斗越过驾驶室装车。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

17．在行驶或作业中，除驾驶室外，装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

18．推土机转移工地时，距离超过5km以上时，应用平板拖车装运。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

19．铲运机上、下坡道时，应低速行驶，不得中途换档，下坡时不得空档滑行。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

20．振动路机在碾压时，振动频率应经常改变，以达到最好的碾压效果。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

21．简式柴油锤的冲击体力下活塞。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

22．桩锤启动前应注意使桩帽、桩锤和桩在同一轴线上，防止偏心打桩。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

23．振动锤振动箱体使用30号透平油，每400h更换一次。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

24．搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

25．混凝土泵垂直送管道可以直接在泵的输出口上。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

26．机动翻斗车严禁料斗载人，料斗不得在卸载工况下进行平地作业，但可行驶。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

27．搅拌车运输混凝土途中，发现水分蒸发，可适当加水，以保证混凝土质量。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

28．搅拌机在作业期较长的地区使用时，可用支腿将机架支起。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

29．当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110％时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

30．高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

31．当起重力矩超过其相应幅度的规定值并小于规定值的110％时，起重力矩限制器应起作用使塔机停止提升方向及向臂根方向变幅的动作。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

32．司机对任何人发出的紧急停止信号，均应服从。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

33．吊笼（梯笼）是物料提升机运载人和物料的构件，笼内有传动机构、防坠安全器及电气箱等。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

34．动臂式和尚未附着的自升式塔机，塔身上不得悬挂标语牌。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

35．用钢丝绳做物料提升机缆风绳时，直径不得小于9.3mm。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

36．卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于50。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： B

37．施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

38．风力在四级以上时，塔机不得进行顶升作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

39．塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

40．电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

41．电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

42．焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，同焊接普通钢材一样，焊工应采用相同的安全措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

43．焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，同焊接普通钢材相比，焊工可不采用安全措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

44．焊件进行临时点固时严禁由配合焊工作业的人员进行。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

45．焊件进行临时点固时可由配合焊工作业的人员进行。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

46．电焊钳过热后严禁浸在水中冷却后使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

47．电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

48．锅炉按用途可分为：电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉、蒸汽锅炉和热水锅炉。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

49．压力容器的结构比较简单，它的主要作用是：储装压缩气体和液化气体，或是为这些介质的传热、传质或化学反应提供一个密闭的空间。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

50．压力表或叫压力计是用来测量锅炉、压力容器中介质压力的一种计量仪表。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

51．表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的压力表可以继续使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

52．锅炉的锅炉房可以与人员集中的房间相邻。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

53．锅炉的水位事故包括缺水和满水事故。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

54．炉管爆破是指锅炉蒸发受热面管子、水冷壁、对流管子、锅筒、集箱及烟道管的爆破。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

55．满水的主要危害是提高蒸汽质量，损害甚至破坏蒸汽过热器。水击现象严重时也能把炉管振裂。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

四、案例题

1．某省建公司在公路局宿舍工程中，安装的龙门架全高20m。9月1日安装到15m高度，临时缆风绳共4根锚在10m高处。9月3日由副班长×××带领4人和部分民工继续安装，先将缆风绳由10m高处移至15m处锚固。9时30分安装到20m高时，突遇一阵强东风。龙门架晃动数次后，将东南方向的缆风绳拉断，龙门架向西倾倒。在高空作业的4人随同龙门架坠落地。副班长×××等3人死亡，1人紧抱在主柱上，造成重伤。后查缆风绳锚固点的水平角度不符合要求，且东南角方向的缆风绳在离锚固点2m处，原已磨断2/3仍继续使用，其他缆风绳也没有收紧。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）缆风绳锚固点的水平角度不符合要求，遇风时只有1根缆风绳受力，其他缆风绳也没有收紧，遇风后晃动幅度大，增加了对缆风绳的冲击力。(     )

A．正确  B．错误

正确答案   A

（2）已磨断2/3的钢丝绳仍按原标准继续使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）从事故中可以看出缆风绳在使用前作了认真检查，并采取了相应措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）龙门架倒塌是遇风时由于其他缆风绳也没有收紧，故全部风载荷由磨断2/3的钢丝绳负担被拉断而导致。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

2．1986年6月21日，某省某建筑公司机械化施工处吊装队正在客车厂工地进行主体车间钢筋混凝土桁架吊装，班长王××负责吊装指挥，施工使用的是40t汽车式起重机，吊装的构件是24m跨钢筋混凝土梯形屋架，高3.5m，重10.9t，桁架就位为三榀一组。上午10时，在吊装第一组第一榀杵架时，由于吊构件距离超过施工方案中规定的回转半径，吊钩偏斜，仍然指挥起钩时，将第一组的其余两榀桁架碰倒，结果又将第二组的三榀桁架撞倒，把距离起重机36m处正在第六榀桁架下工作的起重工白××砸在下面，抢救无效死亡。

请分析原因。

答：（1）严重违犯操作规程，斜吊造成倒排。

（2）安全管理不严，违犯施工程序，对职工安全教育不够。

（3）桁架就位时，加固不牢固。

3．1987年10月，天津机管局某公司机械站承担津翔铝型材制品分厂15m跨屋面梁及大型板吊装，当板（板重1.1t）吊起约4m高度时，由于绳断、板落将正在现场作业的起重工刘××和吊车司机李××当场砸死。后查所使用钢丝绳早就达报废标准，施工人员无安全教育和安全交底。

请分析原因。

答：（1）违章使用报废的钢丝绳。

（2）安全管理混乱，缺乏安全教育。

4．1979年12月，×运输队起重工用蒸汽吊吊起18t的锻件后，因用单根钢丝绳（6×37、直径17.5mm，破断拉力为17.35）穿挂起吊，吊起后钢丝绳折断，锻件掉下砸坏汽车，没有加支承器的蒸汽吊翻车，拦在铁路上，影响铁路运行10多个小时，刚修好的蒸汽吊也局部损坏。

请分析原因。

答：（1）超负荷起吊和钢丝绳穿挂不当。

（2）吊车没有安放支承器。

（3）冒险作业、违章作业造成。

5．1998年10月30日10时左右，×公司设备二队铆工班孙×岗和起重班苏×岗在结构厂二车间北侧露天平台预制方炉钢结构立柱（600号H钢，长24.04mm），在柱子翻面后吊起摆正过程中（吊起高度240mm），焊工李×和铆工孙×站在柱子西端外侧扶着柱子，李×站在南面，孙×站在北面。柱子吊起后受扭力作用西端向南转动，孙×将李×推开，跨到柱子南面内侧试图将柱子稳住，但由于柱子惯性较大，西端撞在南侧另一根摆放的柱子上，将孙×左小腿挤在中间，造成左下肢胫骨、腓骨骨折。

请分析原因。

答：（1）柱子翻个起吊就位时，由于吊点少（对角吊两点，而不是四点平衡），产生扭力，引起柱子转动，构成不安全状态。这是事故发生的直接原因和主要原因。

（2）孙×本人安全意识不强，站位不当，是事故发生的另一直接原因。

（3）现场作业面狭窄是事故的间接原因。

6．王师傅东已有三年多推土机操作经验，近期他参加正处于施工紧张阶段的挖土筑路工程，当晚，项目部施工技术人员及工程队长向施工人员进行技术交底，并提出提前完工的要求。第二天一早，王师傅对推土机进行班前保养及例行检查，在观察推土机周围无障碍物，确定安全后，启动机械，进行施工作业。时值盛夏、天气炎热，项目部准备了防暑饮料、派人送到机前，为抓紧时间赶任务，王师傅一边推一边接过饮料自饮。工程地带有一段坡道，下坡时，他空档滑行，为企业节省了很多油料。当他发现有一台推土机因故无法启动时，主动过去用推土机顶推帮助启动。作业中，他感觉机械底盘有异响，就将推土机停到地势较高的坡道上，然后王师傅熄火下机钻进底盘下检查，突然推土机向下坡方向自行滑移，王师傅未及脱身，惨遭不幸。

试问：王师傅在操作过程违反哪些规定？

答：（1）推土机作业时上下人，传递物件；

（2）下坡空档滑行；

（3）推土机起动时用其他机械推顶启动；

（4）坡道上停机，未落下铲刀，变速杆未挂低速档，未接合主离合器，未锁住制动踏板，履带未楔住。

7．上海某工程项目，施工场地表层全部是回填土，为了满足钢管桩的施工要求，某施工单位选用三支点式履带打桩机、KB60锤进行施工。

试问：

（1）安装打桩机，施工现场应做哪些处理？

答：①施工现场应平整，坡度不得大于1％，地耐力不应小于83kPa；

②施工场地排水网络通畅，做到雨后不积水。

（2）在组装打桩机时，应采取哪些安全措施？

答：①应在履带下垂直于履带方向铺设路基箱或30mm厚的钢板，其间距不应大

于300mm；

②导杆安装时，履带驱动液压马达应置于后部，履带前倾复点处用专用铁楔

块填实。

③主机位置停妥后，将回转平台与底盘之间用销锁住。导杆安装完毕后，应

在主轴孔处装上保险锁，安装后的导杆，其下方搁置点不少于3个；

④在导杆正前方应设置防止导杆后倾的缆绳锚固件，并带好留缆绳。

（3）在添加柴油打桩锤冷却水时，正好施工场地内有水塘，操作人员添加塘水是否合适?

答：不合适。操作人员在不知道塘水杂质含量的情况下，不能添加塘水，应添加清洁的软水。

8．广东中心某工程施工中，某单位新购置了的一台德尔玛62锤，用于广东省中山市某工程施工中，在第一天打桩过程中，发生锤坠落事故，致使桩锤重大损坏，给单位造成严重经济损失。

试问：

（1）有哪几种原因会造成坠锤事故？

答：①打桩机制动装置失灵；

②打桩机操作人员，没有按操作程序操作；

③桩帽未安装导向板，绳扣长度超过规定。

（2）安全事故发生后，应做哪几项工作？

答：①停止施工，立即向上级部门报告，保护好现场；

②组织事故调查小组；

③查清事故发生的原因；

④查清责任人的相关责任；

⑤举一反三提出安全防范措施，对相关责任人提出处理意见。

9．某工地，一民工正在开搅拌机，开了半小时后，他发现地坑内砂石较多，于是将搅拌机料斗提升到顶，自己拿铁锹去地坑挖砂石，此时料斗突然落下，把人砸成重伤。

分析原因，该司机违反了以下规定：

答：①料斗提升后，严禁任何人在料斗下停留或通过；

②必须在料斗下检修时，应将料斗提升后，用铁链锁住；

③司机未经培训，无证上岗。

10．某建筑公司购置1台由某塔机生产厂生产的QTG25A塔式起重机，该塔机厂雇用李某进行首次安装。按照塔机安装的程序，塔身、塔帽、配重臂安装完毕后，着手安装起重臂（该塔机是自装式水平臂塔机）。起重臂在安装时对吊点位置、吊索的拴系方式、重心所处位置均有严格的技术要求。按照要求应设置六倍率吊索。李某等人设置了2个吊点，使用4根钢丝绳，在吊索未拴牢的情况下，将起重臂拉起，在安装拉杆时，吊点处的钢丝绳在冲击力的作用下，将起重臂两根侧向斜腹杆拉断后，向起重臂根部水平方向移动约450mm。起重臂瞬间下沉，造成钢丝绳断裂，起重臂以铰接点为轴心坠落，在起重臂上的五名操作工人随之坠落，造成4人死亡，1人受伤。经事故调查，该塔机无技术图纸，无生产工艺，无产品检验报告，作业人员未系安全带，无证作业。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）该塔机生产厂违法雇用无安装资质的安装单位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

(2)该QTG25A起重机产品属合格产品，但无产品检验报告。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）安装时吊点设置不合理，少设了1个吊点，使2根侧向斜腹杆承受的安装自重载荷超过大，造成斜腹杆被拉断。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）特种作业人员无证上岗，高空作业无任何安全防护措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

11．某工程的1号物料提升机吊笼停在二层，女工唐某进行卸料作业，操作人员临时离开。这时另—班组喊叫要求提升相邻的2号提升机，经过此地的工人胡某却开动了正在卸料的1号提升机；唐某正跨于吊笼与平台之间，上升的提升机把唐某掀翻，从二层井架平台坠落到井架底，头部撞在井架立杆上，抢救多日后，因颅内出血过重死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）当有人在高处提升机吊笼处作业时，提升机操作人员擅自离岗。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）违反同一施工现场不得安装2台物料提升机的规定。(     )

A．正确  B．错误，

正确答案：  B

（3）女工唐某进行卸料作业时不应该进入吊笼。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）非提升机操作人员擅自操作提升机。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

12．某工地一台QTZ315水平变幅式塔机，起重臂为正三角形，臂架上无走台，变幅小车一侧设有检修栏。查使用说明书检修栏允许载荷为90kg。一次在更换起升绳时，旧绳已拆除，新绳在滑轮上已穿好，2名作业人员将新绳绳头系在起重小车上后同时站在检修栏内。此时小车向外变幅，行走约2m时小车检修栏侧导轮突然从起重臂轨道上脱出，另一侧导轮也脱离正常位置，只剩检修栏对侧一个导向轮座将小车挂在起重臂上，2个从约30m高的高空摔下，造成2人当场死亡的安全事故。经现场勘察，作业人员未系带安全带，塔机变幅绳未断裂，起重臂和变幅小臂未发现变形，小车脱轨附近轨道未发现金属划痕，小车轮为带轮缘结构，小车上无侧导向轮，小车自重为147kg；

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）小车上未按《塔式起重机安全规程》要求设置小车防脱轨装置或防脱轨装置失效。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）违反使用说明书的限载规定，检修栏限载90kg却站了2人，使小车在无吊载状态下偏载严重，极易造成小车轮脱轨，使隐患发展为事故。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）小车上未按《塔式起重机安全规程》要求设置小车行程限位装置或小车行程限位失效。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）违反了高处作业人员必须系带安全带的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

13．某工地准备安装一台ATG20塔机，此塔机无顶升系统，安装靠拔杆和自身起升卷扬系统完成。项目经理将安装任务承包给了本公司架子工班张某，张某组织了4个同乡打工人员开始安装。张某站在地面指挥，其余4人在塔机上作业。在起重臂拉起到与铰点安装高度呈水平位置准备安装起重臂拉杆销轴时，塔顶上的操作人员要求继续上拉起重臂，司机重新启动卷扬机，这时钢丝绳突然断裂，起重臂前端加速下摆撞击塔身下端，致使塔身瞬间失稳，随即倒塔，将塔顶上的3名操作人员甩下，造成3人当场死亡的重大事故。经现场勘察，起升卷扬钢丝绳发现毛刺且多处有断丝现象，钢丝绳断裂处断口不齐。参与安装的张某等5人均提供不出指挥及安装操作等相关工作的上岗证。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）所有人员均提供不出指挥及安装操作等相关工作的上岗证，违反了起重拆装作业人员必须持证上岗的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）安装方案未经主管部门批准。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）进行拆装的作业人员数量太少，配合失误。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）钢丝绳有多处断丝且断裂处断口不齐，可以判定其安装前未进行检查。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

14．某大厦工程主体工程和外装修工程已基本完成，当4名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第9层拆卸SSl00型钢丝绳升降机架体时，升降机吊笼从33m高处坠落在地面，造成4人死亡。经现场勘查，该工地拆除了架体顶部（大厦主体9~15层）的附墙杆，使架体自由高度超过16m，按照该施工升降机使用说明书规定，设置附墙杆使用的升降机，架体自由高度不得超过8m。违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置，防坠安全器失灵。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）违章拆除了架体顶部（大厦主体9~15层）的附墙杆，使架体自由高度超过16m，导致架体摇摆。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）SSl00型钢丝绳升降机不允许载人。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）升降机上的安全防护装置失灵。拆除了钢丝绳防脱装置，吊笼的防坠安全器失灵。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）由于违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置，导致防坠安全器失灵。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

15．某花园小区5号楼工地，需拆除一台QTG40塔机。此台塔机产权拥有者李某，将塔机的拆除工程承包给沈阳市某建筑公司机运站维修安装电工石某，石某私招5名工人进行拆卸。当拆卸到第十一个标准节井将第一个标准节降到地面后。在塔机未进行调整平衡力矩的情况下，司机徐某作出回转动作和变幅小车向内运行的动作并调整顶升套架滚轮与塔机之间的间隙。此时另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升，液压油管突然爆裂，平衡臂折断后砸向塔身后部，造成塔身剧烈晃动，致使顶升踏步严重变形，失去支撑能力，继而塔机起重臂、回转机构、顶升套架、塔顶等部件整体坠落，塔身折断。在顶升套架作业的人员，除1人幸免外，其余4人3死1伤，酿成悲剧。

请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。

（1）在塔机未进行调配平衡力矩的情况下，司机违章作出回转动作和变幅小车向内运行的动作，造成起重臂与配重臂的前后力矩不平衡。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）在塔机力矩不平衡的情况下，另一个安装工人开动了液压顶升系统进行顶升，加大了塔身的稳定性。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）塔机产权者无视法规将任务承包给无能力、无资质的个人，应负主要责任。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）现场无指挥协调，管理混乱，各工种操作随意，塔机生产厂家应负管理责任。(     )

A．正确  B．错误

正确柞案：  B

16．某公寓楼工程发生了一起施工升降机吊笼冒顶坠落事故，造成吊笼内的3名员工死亡。该工程由裙体相连的A、B、C三幢32层高层公寓楼组成，施工总承包单位某建筑公司将该工程的部分装饰工程分包给某装饰公司。事故发生时，工程外墙装修即将结束，内装修进入修补阶段。A楼的施工升降机已拆卸至13层高度。发生事故的施工升降机位于A楼，由某设备租赁公司提供并负责日常维修检查工作，总承包单位工程项目部使用并配备了电梯司机。事故发生当日6时20分左右，某装饰公司员工鲍某等3人在电梯司机尚未上班到岗的情况下，擅自驾乘A楼施工升降机右笼前往7层，在上升过程中，由于超高极限开关未起作用，上行停车操作失控，发生吊笼冒顶．酿成事故。

请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。

（1）该施工升降机超高极限开关安装不合格，动作杆不稳固，造成超高极限开关动作不灵敏。在吊笼上升过程中，因超高极限开关动作杆松动，碰到限位块时缩回，致使极限开关失灵。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）某装饰公司对施工升降机的日常维护不到位。未对进入吊笼和升降机控制按钮采取有效的隔离和封闭措施，造成施工人员可以随意进入吊笼，开启操作升降机。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）鲍某等3人非电梯司机，无证且擅自操作施工升降机，对事故应负直接责任。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）工程监理公司在施工现场对发现的职工无证操作施工升降机等违章违规行为，未采取有效措施加以制止，对此次事故负有主要责任。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

17．正在施工的某建筑工程，主体已经完工，准备迎接验收。项目负责人徐某安排工人当晚加班清扫6层楼面，临时指派无证人员李某使用物料提升机运送废料。当晚20时左右，李某操作卷扬机时突然发现吊篮在下降过程中卡在6层与5层之间，于是又操纵提升物料提升机，吊篮还是不能动。木工班班长黄某和机修工王某听到召唤后随即带着橇杠由6层运料平台爬到卷扬提升机吊篮上查看，发现吊篮南侧已滑出轨道。于是2人用橇杠将吊篮拨回轨道，随后乘吊篮下来。吊篮下降近2m又不动了，站在吊篮上的黄某便叫司机提升，提升钢丝绳断裂，黄、王二人随吊篮一同坠落地面，当场死亡。根据事故调查，吊篮坠落时，钢丝绳断头在卷扬机卷筒处，卷筒外缘及底座有明显的钢丝绳环绕磨擦痕迹。

请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。

（1）司机李某是临时人员，未经专门培训，不懂卷扬机安全操作规程，违章操作，应对事故应负直接责任。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）由于卷扬机卷筒边缘没有防脱绳装置，致使钢丝绳跑出卷筒边缘，绕在了卷扬机的底座上(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）黄某、王某修理吊篮脱轨，高空作业未按规定系安全带，进入吊篮前又未对吊篮采取防坠落保护措施；吊篮拨回轨道后，违反规定乘坐吊篮。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）项目负责人徐某临时指派无证人员李某使用物料提升机，应对此次事故负有重要责任。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

18．某施工现场，一工人徒手推一运砖小铁车辗过一段地面上的电焊机电源线（电缆），一声爆裂，该工人倒地身亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）小车将电缆线辗断，电缆破皮漏电二人手扶小铁车触电死亡。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）电焊机的开关箱中无漏电保护器或漏电保护器失灵。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）电焊机电源电缆线不应敷设在地面上，应埋地或架设。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）该推车的工人未戴安全帽绝缘手套。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

19．某报社工地，加夜班浇筑车库条型混凝土基础，一民工将混凝土振捣器接好线后就下班了，当混凝土工把混凝土填到基槽里后，刘某上来拿振捣器，刚拿起振捣器就喊着哎呀…又一木工喊“触电了，快断电源。”另一民工用木棍、铁锹将振捣器电线铲断，刘某才脱离电源，在地下来回滚了几圈，送医院经抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）振捣器电源线中的相线和工作零线接反了使外壳带电，而开关箱中又未设漏电保护器，当刘某手拿振捣器时，触电死亡。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）工地没有对民工进行安全教育，所以，当发生触电事故时，民工不去拉闸断电，而是违章用木把的铁锹将电源线铲断。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）工地没设专职维修电工，而使用了—位不懂电的民工充当电工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）工地管理不到位，夜班施工没有安排维修电工值班。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

20．某汽车厂二期扩建工程，为加夜班浇筑混凝上，安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮，当电工将照明灯接完线合闸试灯时，听见有人喊“电人了”立即将闸拉掉，可是手扶搅拌机位外倒混凝土的杨某倒地经医院抢救无效死亡。经查搅拌机开关箱的电源线是四芯电缆，其中零线已断掉，这个开关箱中照明和动力混设，N、PE混用。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）事故的直接原因是搅拌机接地线（PE）与照明器工作零线（N）共用一条零线，而且已经断线。当三个照明灯接通电源后，因共用零线已断，相线经灯具和共用零线连通搅拌机外壳致使其带电，当开灯时，杨某直接接触触电。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线，而是使用了四芯线，线路上没有专用保护零线（PE），当共用零线断掉时，使设备失去接地保护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）搅拌机开关箱中，没有设置漏电保护器，而且搅拌机处PE线未作重复接地。因此，当外壳漏电时因无漏电保护使操作者触电死亡。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）施工现场应按规定将照明与动力两条线路分设。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

21．某工地需要大量焊接铁件，一时找不到人，经过培训特证的电焊工刘某说自己能烧电焊，领导就让刘某在工地临时焊接铁件，半大过后刘某感到眼睛不适，第二天眼睛肿大，经医院检查被电焊差伤。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）领导雇用无操作证的人烧电焊没审批。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：B

（2）刘某不该无证操作。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）操作无安全交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）没戴安全防护镜。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

22．1985年12月16日下午6点钟，某施工队留下8名工人挑灯夜战，从12层楼向11层楼板插电线穿线管。工人潘某在11层楼上操作电焊焊接穿线管。晚11点10分，人们发现11层楼上电焊机周围保温草帘着起火来。一个工人抄起灭火器，但却喷不出泡沫，灭火器早已冻坏了！再抄起—个还是—样！无可奈何的工人们用一切能用东西扑打火苗。但由于楼高风大，火借风威，蔓延开来，越烧越大。一名工人急忙跑到楼下断电，可再想上去时，火已经把楼梯封住了。楼房四周架满了木脚手架，整座建筑物就像一只在夜空中燃烧的巨大火柴盒。

公安消防部门对火灾现场进行勘察认定：由于该队使用的电焊机没有接线板，焊把线与焊机铁壳摩擦，使绝缘层破损短路打出火花，引燃了保温稻草引起的。副队长林某在队长探亲期间主持全队工作，虽在会上布置过防火工作，但具体措施不力。操作电焊焊接穿线管潘某本人是木工。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）焊把线与焊机铁壳摩擦，使绝缘层破损短路打出火花，引燃了保温稻草。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）潘某进行电焊操作，无专人看火。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）工地虽然有灭火器，保管不当全部冻结，发生火灾时不能使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）副队长林某失职，工人夜间施工而没有亲临现场指挥施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

23．1982年11月29日，某厂一台直径为2.58m、长25.6m、容积170m3的制砖用釜大型蒸压釜在恒温200℃的过热蒸汽蒸压过程中（压力为0.8MPa），无折边球形端盖突然沿法兰边缘断裂，盖板飞出，釜内高压高温蒸汽外喷，大量砖块扫射而出，越过车间大门最远的飞离约200m。车间正面（离蒸压釜端盖约38m）的门窗玻璃及窗框全部破坏，在场的工人全被蒸汽烫伤或砖块击伤。造成多人死亡、十多人重伤，事故发生后，全国各地的有类似结构的蒸压釜全部被迫停止使用，进行检查或更新，造成国内当年青砖减产。经济损失也十分严重。经查，容器设计压力为1MPa。1975年安装完毕后曾作过压力为1.5MPa的耐压试验，1977年投产。主要由于端盖结构不良而引发事故。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）该大型蒸压釜在投产前的耐压试验压力大于其设计值。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）事故是由于蒸压过程中压力过大。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）事故发生后，在全国各地对有类似结构的蒸压釜进行停止使用、检查或更新完全没有必要。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）事故引发原因是由于(     )。

A．过热蒸汽温度过高  B．蒸压过程中压力过大

C．端盖结构不良      D．设备到了报废年限

正确答案：  C

24．1981年5月15日，国内某化工厂合成氨分厂在系统停车检修完毕，开车后压缩机的气罐、缓冲器和冷却器发生爆炸。经查，检修时，连接管道上有两个应该关闭的阀门没有关闭，使氧气窜入可燃气体系统内，导致压缩机的气罐、缓冲器和冷却器发生爆炸。

请分析原因。

答：（1）氧气的窜入可燃气体系统内，使氨氧混合气引起爆炸。

（2）工作失误，连接管道上有两个应该关闭的阀门没有关闭。

（3）工厂管理混乱。

25．国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔，直径800mm，高12mm，工作压力为0.1MPa，1965年投产。1974年在使用中断裂爆炸，造成较大的经济损失。事后经查，使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体，而导致壁厚逐渐减薄，且在使用中未进行定期检验，没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量，原设计壁厚为12mm的塔体仅剩下3mm。

请分析原因。

答：（1）氧气的窜入可燃气体系统内，使氨氧混合气引起爆炸。

（2）工作失误，连接管道上有两个应该关闭的阀门没有关闭。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）加压变换饱和热水塔使用中的断裂爆炸是由于塔体壁厚过薄。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：A

（2）为了确保压力容器的安全运行，在使用中必须进行定期检验。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）塔体壁厚过薄是由于使用过程中的自然磨损。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：B

（5）硫化氢等腐蚀气体导致的壁厚逐渐减薄根本无法在检验中发觉。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

26．国内某县化肥厂的一液氨贮罐容器，其直径2m、长15m、筒体壁厚20mm、封头壁厚22mm。1965年安装，投产后多次发现封头焊缝泄漏，都是经过补焊后又继续使用，结果于1974年在运行中发生爆炸；一端封头沿环焊缝附近全部断裂，并碎成四块，最大的一块飞离200余米。贮罐本体向封头飞离的相反方向冲击，穿过一个木工房（摧毁两道墙），停落在离原位约25m的场地上。封头前方距离约17m处的房屋被摧毁。因贮罐内液氨流出，大量蒸发成氨气向四周扩散，造成多人中毒受伤。

请分析原因。

答：检验中发现裂纹，不能在未查明裂纹产生的原因和裂纹未彻底铲除的情况下进行补焊。