建设工程安全生产技术

（土建类）

一、单选题(本题型每题有4个备选答案，其中只有1个答案是正确的。多选、不选、错选都不得分)

1．土石根据其坚硬程度和开挖方法及使用工具可分为（   ）类。

A．5      B．6      C．7     D．8

正确答案：  D

2．野外鉴别人工填土，它的颜色为(     )。

A．固定的红色      B．无固定颜色      C．有固定颜色     D．都是黄色

正确答案：  B

3．在斜坡上挖土方，应做成坡势，以利(     )。

A.蓄水       B．泄水       C．省力       D．行走

正确答案：  B

4．在滑坡地段挖土方时、不宜在(     )季节施工。

A．冬季      B．春季       C．风季       D．雨季

正确答案：  D

5．湿土地区开挖时，若为人工降水，降至坑底(     )时方可开挖。

A．0.2m以下       B．0.5m以下      C．0.2m以上     D．0.5~1.0m

正确答案：  D

6．在膨胀土地区开挖时，开挖前要做好(     )。

A．堆土方案        B．回填土准备工作

C．排水工作        D．边坡加固工作

正确答案：  C

7．采用钢筋混凝土灌注桩时，开挖标准是桩身混凝土达到(     )。

A．设计强度后           B．混凝土灌注

C．混凝上灌注24h        D．混凝土凝固后

正确答案： A

8．人工开挖土方时，两个人的操作间距应保持(     )。

A．1m         B．1~2m       C．2~3m      D．3.5~4m

正确答案： A

9．在临边堆放弃土、材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边(     )。

A．0.5m以外／高度不超0.5m         B．0.8m以外／高度不超1.5m

C．1m以外／高度不超1m            D．按施工方案规定堆放

正确答案：  D

10．对于(     )的基坑(槽)开挖时严禁采用天然冻结施工。

A．黏土       B．软土       C．老黄土        D．干燥的砂土

正确答案：  D

11．对于高度在5m以内的挡土墙一般多采用(     )。

A．重力式挡土墙       B．钢筋混凝土挡土墙

C．锚杆挡土墙         D．锚定板挡上墙

正确答案： A

12．基坑(槽)四周排水沟及集水井应设置在(     )。

A．基础范围以外        B．堆放土以外

C．围墙以外            D．基础范围以内

正确答案： A

13．明排水法由于设备简单和排水方便，所以较为普遍采用，但它只宜用于(     )。

A．松软土层       B．黏土层       C．细砂层       D．粗粒土层

正确答案：  D

14．轻型井点一般用于土壤渗透系数K=(     )的土壤。·

A．<10-6(cm／s)            B．10-5(cm／s)

C．10-2~10-5(cm／s)         D．10-1(cm／s)

正确答案：  C

15．“管井井点”可降水深度为(     )。

A．3~5m         B．5~8m        C．<10m         D．>10m

正确答案：  D

16．顶管法所用的管子通常采用钢筋混凝土管或钢管，管经一般为(     )。

A．80~100mm          B．100~200mm

C．500~600mm         D．700~2600mm

正确答案：  D

17．编制工程项目顶管施工组织设计方案，其中必须制订有针对性、实效性的(     )。

A．施工技术指标          B．施工进度计划

C．节约材料措施          D．安全技术措施和专项方案

正确答案：  D

18．工作坑点内应设符合规定的和固定牢固的(     )。

A．安全带        B．安全网        C．脚手架        D．安全梯

正确答案：  D

19．在隧道工程施工中，采用冻结法地层加固时，必须对附近的建筑物或地下埋设物及盾构隧道本身采取(    )。

A．加强管理      B．防护措施      C．严密组织       D．技术交底

正确答案：  B

20．盾构施工前，必须进行地表环境调查，障碍物调查以及工程地质勘察，确保盾构施工过程中的(     )。

A．安全生产      B．质量工程      C．完成工程量       D．进度指标

正确答案:  A

21．对开挖工作坑的所有作业人员都应严格执行施工管理人员的(     )。

A．安全技术交底     B．安全教育     C．现场示范     D．逐级布置工作

正确答案： A

22．“喷射井点”适用土的渗透系数是(     )。

A．10-3~10-6 cm／s            B．10-2cm／s

C．<10-6 cm／s               D．10-1cm／s

正确答案： A

23．基坑排水的方法有(     )。

A．强制排水         B．人工排水

C．自然排水         D．明排水、人工降低水位

正确答案：  D

24．基坑采用人工降低地下水位排水工作，应持续到(     )。

A．排干净水             B．边排水边施工

C．排水差不多便可       D．基础工程完毕，进行回填后

正确答案：  D

25．临时性挖方砂土（不包括细砂、粉砂）边坡值应为(   )

A．1:1.25~1:1.50         B．1:0.75 ~1:1.00

C．1:1.00~1:1.25         D．1:0.50~1:1.00

正确答案： A

26．临时性挖方一般（硬）黏性土边坡值应为(     )。．

A．1：0.75~1：1.00            B．1：0.50~1：0.75

C．1：0.30~1：0.75            D．1：0.30~1：0.50

正确答案： A

27．临时性挖方一般软黏性土边坡值应为(     )。

A．1：0.75~1：1.00         B．1：1.50或更缓

C．1：1.00~1：1.25         D．1：1.25~1：1.50

正确答案：  B

28．重力式挡土墙的基础厚度与墙高之比应为(     )。

A．1：2~1：3        B．I：2~2：3          C．1：3          D．2：3

正确答案：  B

29．挡土墙沿水平方向每隔10~25m要设缝宽为(     )的伸缩缝或沉降缝。

A．10mm      B．25mm      C．20~30mm      D．20mm

正确答案：  C

30．顶管法顶进长度超过(     )应有预防缺氧、窒息的措施。

A．20m       B．30m       C．40m        D．50m

正确答案：  D

31．顶管施工时，坑内氧气瓶与乙炔瓶(     )放置。

A．不得进入坑内        B．不能乱放

C．不能混放            D．不能压在一起

正确答案： A

32．管道内的照明电信系统一般采用(     )。

A．高压电          B．低压电       C．干电池        D．汽车电瓶

正确答案：  B

33．根据规范GB50202—2002基坑侧壁安全分为(     )个等级。

A．3         B．4       C．5       D．6

正确答案： A

34．一级基坑围护结构当设计有指标时，以设计要求为依据，当无设计指标时，根据规范，围护结构顶部位移监控值为(     )。

A．4 cm       B．3 cm      C．6 cm      D．2 cm

正确答案：  B

35．一级基坑围护结构，无设计指标要求时，基坑边地面最大沉降监控值为(     )。

A．4 cm       B．5 cm      C．3 cm      D．6 cm

正确答案：  C

36．一级基坑支护结构设计的重要性系数应为(     )。

A．1.00     B．1.2      C．1.10      D．0.90

正确答案：  C

37．当基坑周围环境无特殊要求时，基坑开挖深度小于(     )为三级基坑。

A．8m      B．7m      C．6m       D．5m

正确答案：B

38．当基坑周围环境无特殊要求时，基坑开挖深度(     )为二级基坑。

A．大于5m小于8m       B．大于7m小于10m

C．大于8m小于12m      D．大于6m小于9m

正确答案：  B

39．当基坑周围环境无特殊要求，也不是重要工程支护结构，也不是主体结构的一部分，基坑开挖深度(     )为一级基坑。

A．大于8m     B．大于12m     C．大于10m    D．大于7m

正确答案：  C

40．用土钉墙作基坑支护结构，基坑深度不宜大于(     )。

A．10m        B．8m         C．12m         D．9m

正确答案：  C

41．土钉墙适用于(     )土质场地。

A．软土         B．含水量高的土      C．淤泥        D．非软土

正确答案：  D

42．土钉墙支护的土钉与水平面夹角为(   )。

A．30°~45°      B．45°~60°        C．20°~30°        D．5°~20°

正确答案：  D

43．土钉墙支护的土钉钢筋宜采用(     )。·

A．I级钢筋       B．Ⅱ、Ⅲ级钢筋       C．钢丝束       D．钢绞线

正确答案：  B

44．土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于(     )。

A．C15        B．C20        C．C30        D．C10

正确答案：  B

45．土钉墙喷射混凝土面层厚度不宜小于(     )。

A．100mm        B．120mm       C．80mm        D．60mm

正确答案：  C

46．土钉墙支护的土钉钢筋直径宜为(     )。

A．8~20m         B．12~28m      C．10~30m       D．16~32m

正确答案：  D

47．支撑(拉锚)的安装与拆除顺序应与(     )一致。

A．基坑支护结构设计计算工况          B．基坑降水方案

C．基坑支护结构的材料                D．基坑施工季节

正确答案： A

48．支撑的安装必须按(     )的顺序施工。

A．先开挖再支撑          B．开槽支撑先撑后挖

C．边开挖边支撑          D．挖到槽底再支撑

正确答案：  B

49．支撑的拆除应按(     )的顺序施工。

A．先换支撑后拆除                B．先支撑后换支撑

C．拆除与换支撑同时进行          D．不换支撑就拆除

正确答案： A

50．土层锚杆张拉预应力应如何进行。(     )

A．锚固段灌浆强度大于15MP a，并不小于设计强度等级的75％可进行张拉

B．锚固段灌浆强度大于10MP a，并不小于设计强度等级的50％可进行张拉

C．锚固段灌浆强度大于20MP a，并不小于设计强度80％，可进行张拉

D．锚固段灌浆强度大于30MP a，并不小于设计强度90％，可进行张拉

正确答案： A

51．土层锚杆预应力张拉至设计荷载的(     )后，再按设计要求锁定。

A．0.8~0.9倍          B．0.9~1.0倍·

C．0.7~0.8倍          D．0.75~0.9倍

正确答案：  B

52．基坑监测点应在(     )范围内布置。

A．从基坑边沿以外1~2倍的开挖深度

B．从基坑边沿以外0.5~1倍的开挖深度

C．从基坑边沿以外 0.8~1.5倍的开挖深度

D．从基坑边沿以外2~3倍的开挖深度

正确答案： A

53．基坑检测基准点不应少于(     )。

A．1个       B．2个       C．3个        D．4个·

正确答案：  B

54．对接扣件的抗滑承载力设计值为(     )。

A．3.2kN          B．3.4kN        C．3.6kN       D．3.8kN

正确答案： A

55．直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为(    )

A．6kN            B．8kN         C．7kN         D．8.5kN

正确答案：  B

56．扣件式钢管支架的底座，其抗压承载力设计值为(     )。

A．20kN           B．30kN        C．40kN        D．50kN

正确答案：  C

57．楼板模板及其支架(楼层高度4m以下)定型组合钢模板自重标准值为（   ）。

A．0.3kN／m2                   B．0.50kN／m2

C．1.10kN／m2            D．1.50kN/m2

正确答案：  C

58．对普通混凝土，新浇筑混凝土自重标准值(G2K）可采用(     )。

A．0.75kN／m3          B．1.10kN／m3，

C．2.0kN／m3           D．2.4kN／m3

正确答案：  D

59．钢筋自重(G3K)应根据工程设计图确定。对一般粱板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准(     )。

A．楼板0.3kN，梁0.5kN      B．楼板0.5KN，粱0.8kN

C．楼板1.1kN，梁1.5KN     D．楼板1.5kN，粱2.0kN

正礁答案：  C

60．振捣混凝土时产生的荷载标准值( G2K)对水平模板可采用(    )。

A．0.2kN／m2             B．0.5kN／m2

C．1.0kN／m2             D．2kN／m2

正确答案：  D

61．钢模板及其支架的荷载设计值可乘以系数(    )。

A．0.35         B．0.45       C．0.75       D．0.9

正确答案：  D

62．验算结构表面外露的模板，其最大变形值为模板计算跨度的(     )。

A．1／200       B．1／250        C．1／300        D．1／400

正确答案：  D

63．验算模板结构表面隐蔽的模板，其最大变形值为模板计算跨度的（   ）。

A．1／200        B．1／250        C．1／300       D．1／400

正确答案：  B

64．木支架受压立杆除应满足计算需要外，其梢直径不得小于(     )。

A．50mm       B．60mm        C．80mm        D．70mm

正确答案：C

65．在板结构中，钢支架立柱及桁架杆件的受压构件长细比不应大于(     )。

A．80          B．150        C．160         D．170

正确答案：  B

66．在模板结构中，钢杆件和木杆件受拉时的长细比分别应不大于(    )。

A．450:300        B．350:250        C．250:150       D．150：100

正确答案：  B

67．木支架立柱长细比不应大于(     )。

A．150        B．120         C．110         D．100

正确答案：  B

68．门架使用可调支座时，调节螺杆伸长不得太于(     )。

A．50mm          B．100mm          C．150mm          D．200mm

正确答案：  D

69．模板及其支架在安装过程中，必须设置(     )。

A．保证工程质量设施           B．提高施工速度设施

C．保证节约材料的设施         D．能有效防倾覆的临时固定设施

正确答案：  D

70．现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于(   )时应起拱。

A．2m      B．3m      C．4m      D．5m

正确答案：  C

71．当设计无具体要求时，起拱高度可为跨度的(     )。

A．1／1000~3／1000         B．1／100~3／100

C．1／1000~1／1500         D．1／1500~1／2000

正确答案： A

72．模板安装作业必须搭设操作平台的最小高度是(     )。

A．2.0m      B．1.8m      C．1.5m       D．2.5m

正确答案： A

73．木立柱水平拉杆及剪刀撑若采用木板时，其截面尺寸不应小于(     )。

A．25mm×80mm           B．20mm×60mm

C．25mmx×50mm          D．20mm×70mm

正确答案： A

74．剪刀撑斜杆与地面夹角应为(     )。

A．45°~60°      B．30°~45°      C．25°~30°      D．10°~40°

正确答案： A

75．采用扣件式钢管作模板支撑时，立杆顶端伸出顶层横向水平杆中心线的长度a的限值为(     )。

A．0.6m        B．0.5m        C．0.4m        D．0.8m

正确答案：  B

76．采用扣件式钢管支模时，立杆顶端的计算长度为(     )。

A．h+1.5 a        B．h+2 a       C．h+2.5 a        D．h+3.0a

正确答案：  B

77．采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件扣牢。纵向扫地杆距离底座的限制高度为(     )。

A．200mm       B．250mm       C．300mm     D．350mm

正确答案： A

78．扣件式钢管模板支架的立杆间距应由计算确定，但间距最大不应大于(     )．

A．1.5m        B．1.2m        C．1.8m       D．2.0m

正确答案： A

79．多排扣件式钢管模板支架，四周应设通长竖向剪刀撑，中间纵横方向每隔(     )应设置一道竖向剪刀撑。

A．4~5个立杆间距或5~7m          B．6~8个立杆间距或7~9m

C．8~10个立杆间距或8~10m        D．2~4个立杆间距或2~4m

正确答案： A

80．扣件式钢管支架高于(     )时应设置水平剪刀撑。

A．4.0m     B．5.0m      C．6.0m       D．7.0m

正确答案： A

81．木立柱宜选用整料，当不能满足要求时，立柱的接头不宜超过(     )个，并应采用对接夹板的接头方式。

A．4        B．3       C．1       D．2

正确答案：  C

82．在悬空部位作业时，操作人员应(     )。

A．遵守操作规定      B．进行安全技术交底

C．戴好安全帽        D．系好安全带

正确答案 :  D

83．滑动模板支承杆一般用(     )的圆钢或螺纹钢制成。

A．Φ25       B．Φ20       C．Φ35       D．Φ15

正确答案： A

84．扣件拧紧力距应为(     )。

A．40~65N·m      B．20~30N·m      C．30~40N·m      D．70~80N·m

正确答案： A

85．门架的跨距和间距应按设计规定布置，但间距宜不小于(     )。

A．0.8m       B．1.2m       C．1.5m        D．2.0m

正确答案：  B

86．基坑(槽)上口堆放模板时的最小距离应在(     )以外。

A．2m         B．1m        C．2.5m        D．0.8m

正确答案： A

87．斜支撑与侧模的夹角不应小于(     )。

A．30°      B．35°       C．40°       D．45°

正确答案：  D

88．建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、(     )三种。

A．人力拆除       B．工具拆除       C．爆炸拆除         D．爆破拆除

正确答案：  D

89．建筑拆除工程必须由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程(     )。

A．分项转包        B．分部位转包       C．整体转包       D．专业转包

正确答案： C

90．建筑拆除工程(     )由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程整体转包。

A．一般     B．建议      C．必须       D．应该

正确答案：  C

91．拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订(     )协议，明确双方的安全管理责任。

A．安全责任      B．安全生产管理      C．经济合同        D．施工进度

正确答案：  B

92．施工单位应对拆除工程的(     )管理负直接责任。

A．安全技术                  B．在建工程的安全生产

C．在建工程的经济合同        D．在建工程的施工进度

正确答案： A

93．(     )应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。

A.建设单位       B．施工单位       C．监理单位       D．分包单位

正确答案：  B

94．施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理(     )保险。

A.失业       B．失窃       C．意外伤害       D．医疗

正确答案：  C

95．(     )应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险。

A.施工单位        B．建设单位       C．监理单位       D．政府部门

正确答案： A

96．施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和(     )措施。，

A．安全技术       B．质量规章       C．质量管理       D．质量保证

正确答案： A

97．拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立(     )，并应配备抢险救援器材。

A．安全部门     B．抢救队伍      C．抢险队伍       D．组织机构

正确答案：  D

98．拆除工程必须制定生产安全事故应急救援(     )，成立组织机构，并应配备抢险救援器材。

A．部门        B．队伍       C．人员        D．预案

正确答案：  D

99．拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由(     )搭设。经有关人员验收合格后，方可使用。

A．安全部门       B．专业人员       C．施工人员        D．技术部门

正确答案：  B

100．拆除施工采用的脚手架、(     )必须由专业人员搭设。经有关人员验收合格后，方可使用。

A．安全带      B．工具       C．安全网      D．安全帽

正确答案：  C

101．拆除施工严禁立体(     )作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A．生产      B．混合        C．交叉        D．多工种

正确答案：  C

102．作业人员必须配备相应的(     )用品，并正确使用。

A．生产        B．安全       C．防护        D．个人劳动保护用品

正确答案：  D

103．拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面(     )交底。

A．生产       B．质量       C．施工        D．安全技术

正确答案：  D

104．当土方在挖掘出停机面以下时，应选择(     )作业方式。

A．正铲        B．拉铲       C．抓斗         D．反铲

正确答案：  D

105．挖掘机作业结束后，应停放在(     )。

A．高边坡附近      B．填方区      C．坡道上       D．坚实、平坦地带

正确答案：  D

106．桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心(     )以外监视。

A．2m      B．3m      C．4m       D．5m

正确答案：  D

107．桩按施工方法分为二大类(     )及灌注桩。

A．锤击桩       B．振动沉管桩        C．预制桩       D．静力压桩

正确答案：  C

108．D25型柴油打桩锤，其活塞质量为(     )kg。

A．250     B．2500      C．25000      D．5000

正确答案：  B

109．振动锤启动前，电压应高于额定电压(     )。

A．5％     B．20％      C．25％       D．10％~15％

正确答案：  D

110．打桩作业前应由(   )向机组人员进行安全技术交底。

A．项目经理       B．班组长      C．设计院代表       D．施工技术人员

正确答案：  D

111．混凝土搅拌输送车搅拌装置连续运行不超过(     )。

A．6       B．8       C．10      D．12

正确答案：  B

112．混凝土泵应在垂直管前端加装长度不少于(     )m的水平管。

A．10       B．15      C．20      D．30

正确答案：  C

113．泵送混凝土过程中，因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过(     )min。

A．20       B．30      C．40       D.  50

正确答案：  B

114．作业时，振动棒插入混凝土中的深度不应超过(     )。

A．1／3~2／3     B．1／3~1／2     C．2／3~3／4   D．3／4~4／5

正确答案：  C

115．混凝土搅拌机每次加入的拌合料，不得超过搅拌机规定值的(     )。

A．5％     B．10％     C．15％     D．20％

正确答案：  B

116．混凝土从搅拌机卸出至浇筑完毕，运送时间不超过(     )min。

A．30      B．40       C．45       D．60

正确答案：  C

117．混凝土输送车用一搅拌混凝土时，必须在拌筒内加入水量的(     )水。

A．2／3       B．3／4      C．1／2      D．4／5

正确答案： A

118．振动棒各插上间距应均匀，一般间距不超过振动棒有效作业半径的(     )倍。

A．1.3         B．1.5      C．1.7       D．2

正确答案：  B

119．插入振动器在搬动时应(     )。

A．切断电源     B．使电动机停止转动     C．用软管拖拉       D．随时

正确答案：A

120．灰浆泵泵送的灰浆的稠度为(     )mm。

A．60~80        B．70~80       C．80~120       D．120~140

正确答案：  C

121．扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸(     )。

A．Φ48x3.5或Φ51x3         B．Φ38x2.5

C．Φ30x1.5                 D．Φ62x4

正确答案： A

122．横向水平杆(小横杆)的最大长度应为(     )。

A．3500mm       B．4000mm       C．2200mm      D．5000mm

正确答案  C

123．纵向水平杆(大横杆)的最大长度应为(     )。

A．6500mm       B．5000mm       C．4500mm      D．4000mm

正确答案： A

124．扣件式钢管脚手架所用的扣件应采用(     )。

A．钢板压制扣件

B．可锻铸铁制作的扣件

C．材质符合《钢管脚手架扣件》规定的可锻铸铁制作的扣件

D．其他形式扣件

正确答案：  C

125．在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆)，用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为(     )。

A．横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B．横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件

C．横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D．横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

正确答案：  D

126．为计算简便，并确保安全，对脚手架立杆要求(     )。

A．仅按轴心压杆计算        B．仅按压弯杆计算

C．仅按受弯杆计算          D．既按轴心压杆又按压弯杆计算

正确答案：  D

127．计算纵向或横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑承载力时，应采用扣件抗滑承载力的设计值，其值为(     )。

A．10kN；      B．3.2kN；     C．8kN；    D．40kN

正确答案：  C

128．纵向水平杆(大横杆)的内力和挠度按(     )。

A．两端固接的单跨梁计算         B．两跨连续梁计算

C．三跨连续梁计算               D．既可按单跨梁又可按三跨连续梁计算

正确答案：  C

129．已知双排架连墙件间距竖向为H1，，水平向为L1，风荷载标准值WK，则此脚手架连墙件所受水平力设计值为(     )。

A．H1×L1×WK＋3kN             B．1.4H1×L1×WK＋3kN

C．1.4 H1×L1×WK＋5kN          D．H1×L1×WK＋5kN

正确答案：  C

130．当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆应满足以下要求(     )。

A．等间距设置，最大间距不大于400mm

B．等间距设置，最大间距不大于300mm

C．等间距设置，最大间距不大于500mm

D．间距不限

正确答案： A

131．脚手架作业层上为支承脚手板在非主节点处设置横向水平杆的要求是(     )。

A．宜等间距设置，最大间距不大于纵距的1／3

B．宜等间距设置，最大间距不大于纵距的1/2

C．宜等间距设置，最大间距不大于1000mm

D．宜等间距设置，最大间距不大于750

正确答案：  B

132．单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求(     )。

A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于180mm

B．一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于100mm

C．一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于80mm

D．一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于50mm

正确答案： A

133．脚手架作业层的脚手板铺设规定为(     )。

A．可以不满铺

B．应满铺、铺稳

C．应铺满、铺稳，离开墙面不超过120~150mm

D. 应铺满、铺稳，离开墙面200~300mm处可以不设任何防护

正确答案：  C

134．冲压钢脚手板对接平铺时，接头处构造应满足的要求是(     )。

A. 接头处必须设一根横向水平杆

B．接头处必须设两根横向水平杆；脚手板外伸长度应取130~150mm；且两块脚手板外伸长度之和不大于300mm

C．接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于400mm

D．接头处必须设两根横向水平杆；两块脚手板外伸长度之和不大于300mm

正确答案：  B

135．脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为(     )。

A．大于200mm和不小于100mm      B．大于80mm和不小于50mm

C．大于40mm和不小于200mm       D．大于100mm和不小于50mm

正确答案： A

136．脚手架底层步距不应(     )。

A．大于2m         B．大于3m       C．大于3.5m       D．大于4.5m

正确答案： A

137．有—双排脚手架，搭设高度为48m；步距h=1.5m跨距La= 1.8m，此脚手架连墙件布置除应满足计算要求外，其最大竖向间距和最大水平间距还应不大于(     )。

A．竖向6m，水平向6m          B．竖向5m，水平向5.4m

C．竖向4.5m，水平向5.4m       D.  竖向4.5m，水平向6m

正确答案：C

138．连墙件应靠近主节点设置，这是为了(     )。

A．便于施工           B．便于连墙件没置

C．便于立杆接长       D．保证连墙件对脚手架起到约束作用

正确答案：  D

139．连墙件设置要求是（    ）

A．应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

B．应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

C．应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D．应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

正确答案：B

140．对一字形、开口形脚手架连墙件的设置规定(     )。

A．是相同的         B．要求较低

C．无特别考虑       D．更为严格，有专门规定

正确答案：  D

141．高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为(     )。

A．可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B．可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C．可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件

D．必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

正确答案：  D

142．连墙件必须(     )。

A．采用可承受压力的构造

B．采用可承受拉力的构造

C．采用可承受压力和拉力的构造

D．采用仅有拉筋或仅有顶撑的构造

正确答案：  C

143．剪刀撑的设置宽度(     )。

A．不应小于4跨，且不应小于6m

B．不应小于3跨，且不应小于4.5m

C．不应小于3跨，且不应小于5m

D．不应大于4跨，且不应大于6m

正确答案： A

144．剪刀撑斜杆与地面的倾角宜(     )。

A．在45°~75°之间         B．在45°~60°之间

C．在30°~60°之间         D．在30°~75°之间

正确答案：  B

145．剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应(     )。

A．大于150mm        B．小于150mm

C．大于300mm        D．小于300mm

正确答案： A

146．运料斜道的宽度和坡度的规定是(     )。

A．不宜小于0.8m和宜采用1:6         B．不宜小于1.5m和宜采用1:6

C．不宜小于0.5m和宜采用1:3         D．不宜小于1.5m和宜采用1:7

正确答案：  B

147．人行斜道的宽度和坡度的规定是(     )。

A．不宜小于1m和宜采用1:8         B．不宜小于0.8m和宜采用1:6

C．不宜小于1m和宜采用1:3         C．不宜小于1.5m和宜采用l:7

正确答案：  C

148．双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜(     )。

A．大于100mm     B．大于600mm     C．大于500mm     D．大于400mm

正确答案： A

149．脚手架立杆底座底面标高宜至少应高于自然地坪(     )。

A．100mm      B．70mm       C．50mm        D．30mm

正确答案：  C

150．立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸是(     )。

A．不宜小于3跨和小于50mm       B．不宜小于2跨和小于50mm

C．不宜小于2跨和小于30mm       D．不宜小于3跨和小于30mm

正确答案：  D

151．脚手架施工荷载按均布荷载计算可分为(     )。

A．承重架(结构施工用)3kN／m2，装修架2kN／m2

B．承重架2.7kN／m2，装修架2.5kN／m2

C．承重架2kN／m2，装修架1kN／m2

D．承重架5kN／m2，装修架4kN／m2

正确答案： A

152．当脚手架基础下有设备基础、管沟时，(     )。

A．如果不采取加固措施，不应开挖

B．可以开挖，否则施工进度跟不上

C．可以开挖，不必采取加固措施

D.开挖后，墓础可以暂时悬空

正确答案： A

153．脚手架搭设时，应遵守：(     )。

A．一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步

B．一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置

C．一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步

D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

正确答案： A

154．开始搭设立杆时，应遵守下列规定：(     )。

A.  每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B．搭设立杆时，可以不必设置抛撑和连墙件，一直搭到顶

C，采用钢丝和结构固定，待立杆搭设到顶后，再回过头来安装连墙件

D．相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

正确答案： A

155．纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应符合下列规定：(     )。

A．应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1／3

B．两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C．两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D．两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在200mm以内

正确答案： A

156．各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为(     )。

A．100mm       B．80mm       C．50mm       D．200mm

正确答案： A

157．脚手架拆除时必须是(     )。

A．必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B．可以上下同时拆除

C．由下部往上逐层拆除

D．对于不需要的部分，可以随意拆除

正确答案： A

158．当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架(     )。

A．应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固

B．可不设加固措施

C．不必设连墙件

D，设置卸荷措施

正确答案： A

159．扣件拧紧抽样检查的数目及质量制定标准为：(     )。

A．连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件，每51~90个应抽检5个，不允许存在不合格

B．1000个扣件以内，不必抽检

C.  每抽查时，允许有30％不合格

D．抽检时，可不用扭力矩扳手检查

正确答案： A

160．脚手架上各构配件拆除时(     )。

A. 严禁抛掷至地面

B．可将配件一个个的抛掷到地面

C．应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

D．待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

正确答案： A

161．双排脚手架(     )。

A．应设剪刀撑与横向斜撑

B．应设剪刀撑

C．应设横向斜撑

D．可不设剪刀撑和横向斜撑

正确答案： A

162．单排脚手架(     )。

A．应设剪刀撑

B．应设横向斜撑

C．应设剪刀撑和横向斜撑

D，可以不设任何斜撑

正确答案： A

163．脚手架上门洞桁架下的两侧立杆应：(     )。

A．为双管立杆，副立杆应高出于门洞口的1~2步

B．为单杆

C．为双立杆，但副立杆只需搭设一步架的高度

D. 为双立杆，但副立杆不需要用扣件与主立杆连接

正确答案： A

164．高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为(     )。

A.  两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m

B．无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C．剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.  剪刀撑的设置没有规定

正确答案： A

165．脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其距离为(     )。

A．600mm       B．500mm       C．400mm       D．250~300mm

正确答案：  D

166．遇有(     )以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A．5级         B．6级        C．7级        D．8级

正确答案：  B

167．高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的(     )。

A．预算单        B．施工组织设计       C．结算单        D．验收单

正确答案：  B

168．移动式操作平台的面积不应超过(     )。

A．20m2         B．15m2           C．8m2           D．10m2

正确答案：  D

169．钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于(     )个。

A．5个         B．4个       C．3个       D．2个

正确答案：  C

170．建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于(     )。

A．800目／100cm2               B．1000目／100cm2

C．1500目／100cm2              D．2000日／100cm2

正确答案：  D

171．钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于(     )。

A．0.8m      B．0.9m      C．1m         D．1.1m

正确答案：  C

172．移动式操作平台的次梁，间距不应大于(     )。

A．35cm      B．40cm      C．45cm       D．50cm

正确答案：  B

173．高度超过(     )的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A．18m      B．20m     C．24m     D．28m

正确答案：  C

174．建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的(     )和验收。

A．自检互检  B．局部检查 C．总体检查  D．逐项检查

正确答案：  D

175．悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于(     )上。

A．脚手架       B．建筑物       C．钢模板       D．施工设备

正确答案：  B

176．安全防护设施的验收，应具备施工组织设计及有关验算数据、安全防护设施验收记录、安全防护设施(     )等资料。

A．变更记录     B．变更验收     C．变更签证      D．变更记录及签证

正确答案：  D

177．悬挑钢平台左右两侧必须装置(     )的防护栏杆。

A．临时         B.  固定       C．白纱绳       D．尼龙绳

正确答案:  B

178．支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在(     )方向上操作。

A．同一垂直       B．同一横面        C．垂直半径外      D．不同垂直

正确答案： A

179．由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设(     )。

A．单层防护棚           B．单层防护网

C．双层防护网           D．顶部能防止穿透的双层防护廊

正确答案：  D

180．装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少?(     )

A．120mm         B．100mm      C．80mm         D．60mm

正确答案：  C

181．雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和(     )措施。

A．防霜         B．防水        C．防尘        D．防冻

正确答案：  D

182．因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经(     )同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A．安全员        B．技术员         C．班长           D．施工负责人

正确答案：  D

183．防护棚搭设与拆除时，应设警戒区和派专人监护，严禁(     )拆除。

A．由木工       B．由非架子工        C．从上而下        D．上下同时

正确答案：  D

184．坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应设置(     )。

A．1m           B．1.2m         C．1.3m          D．1.5m

正确答案：  D

185．当在基坑四周固定时，栏杆柱可采用钢管并打入地面(     )。

A．40~60cm      B．45~65cm      C． 50~70cm       D．55~75cm

正确答案：  C

186．栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的(     )的外力?

A．800N       B．900N       C．1000N      D．1100N

正确答案  C

187．防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于(     )的挡脚板或40cm的挡脚笆。

A．14cm      B．16cm       C．18cm      D．20cm

正确答案：  C

188．电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔(     )设一道安全网。

A．8m        B．9m        C．10m        D．12m

正确答案：  C

189．楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于(     )但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A．20cm        B．25cm        C．30cm       D．35cm

正确答案：  B

190．边长为(     )洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。

A．50~150cm     B．50~130cm      C．40~130cm      D．40~150cm

正确答案： A

191. 边长超过(     )的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm        B．150cm      C．180cm      D．200cm

正确答案：  B

192．墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装固定式的防护门，门栅格的间距不应大于(     )。

A．13cm         B．14cm       C．15cm       D．16cm

正确答案：  C

193．下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设多高的临时护栏?(     )

A．1.0m         B．1.1m       C．1.2m        D．1.3m

正确答案：  C

194．位于车辆行驶道旁的洞口，深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力(     )倍的荷载。

A．1       B．1.5        C．2          D．2.5

正确答案：  C

195．攀登的用具、结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于(     )。

A．1000N         B．1100N         C．1200N         D．1300N

正确答案：  B

196．梯脚底部应坚实，不得垫高使用。立梯工作角度以(     )为宜。

A．60°±5°     B．65°±5°      C．70°±5°       D．75°±5°

正确答案：  D

197．折梯使用时上部夹角以(     )为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑措施。

A．30°~40°    B．35°~45°     C．35°~50°      D．40°~60°

正确答案：  B

198．固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于(     )的角钢，埋设与焊接均必须牢固。

A．L50×4    B．L50x5     C．L60x6      D．L70×6

正确答案：  D

199．使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以(     )为宜。

A．4m       B．5m        C．6m         D．8m

正确答案：  B

200．支设高度在(     )以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

A．2m       B．2.5m       C．3m         D．3.5m

正确答案：  C

201．张拉钢筋的两端必须设置挡板。挡板应距所张拉钢筋的端部(     )。

A．1.0~1.5m      B．1.3~1.8m       C．1.5~2m       D．1.8~2.0m

正确答案：  C

202．进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于(     )。

A. 室内       B．室外           C．窗口        D．窗外

正确答案： A

203. 混凝土浇筑时的悬空作业，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并(     )，或架设安全网。

A．戴好安全帽     B．扣好保险钩        C．穿好防滑鞋    D．戴好手套

正确答案：  B

204．悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过(     )或验证方可使用。

A．安全员检查      B．施工人员验收       C.  先试用      D．技术鉴定

正确答案：  D

205．安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上(     )。

A．堆物         B．站立          C．行走         D．站立和行走

正确答案：  D

206．各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置(     )或活动防护栏杆。

A．安全围栏      B．安全门       C．安全立网      D．竹笆

正确答案：  B

207．分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装(     )。

A．临时护栏     B．安全立网      C．警告牌     D．正式防护栏杆

正确答案：  D

208．临边防护栏杆采用钢筋作杆件时，上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14mm，栏杆柱直径不应小于(     )。

A.  14mm         B．16mm       C．18mm       D．20mm

正确答案：  C

209．梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，连接后梯梁的强度，不应低于(     )。

A．单梯梯梁强度的90％            B．单梯梯梁强度的80％

C．单梯梯梁强度的70％            D．单梯梯梁的强度

正确答案：  D

210．上下梯子时，必须(     )梯子，且不得手持器物。

A．背面         B．左侧向       C．右侧向       D．面向

正确答案：  D

211．密目式安全网每10cm×10cm=100cm2面积上有多少个以上的网目?(     )

A．2000个       B．1500个      C．3000个       D．40000个

正确答案： A

212．安全帽耐冲击试验最大冲击力不应超过多少?(     )

A．400kg     B．500kg      C．600kg      D．700kg

正确答案：  B

213．安全带的报废年限为(     )。

A．1~2年     B．2~3年     C．3~5年     D．4~5年

正确答案：  C

214．施工现场专用的，电源中性点直接接地的220／380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是(     )。

A．TN       B．TN-S      C．TN-C      D．TT

正确答案：  B

215．施工现场用电工程，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(     )。

A．4Ω         B．10Ω        C．30Ω        D．100Ω

正确答案：  B

216．施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线可采用(     )。

A．绝缘铜线      B．绝缘铝线       C．裸铜线      D．钢筋

正确答案： A

217．施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是(     )。

A．绿色          B．黄色        C．淡蓝色         D．绿／黄双色

正确答案：  D

218．施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是(     )。

A．黑色          B．白色        C．淡蓝色          D．棕色

正确答案：  C

219．施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1( A)、L2( B)、L3( C)三相相序的绝缘色应是(     )。

A．黄、绿、红      B．红、黄、绿     C．红、绿、黄     D. 黄、红、绿

正确答案： A

220．在建工程(含脚手架具)周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是(     )。

A．4m      B．6m       C．8m       D．10m

正确答案：  B

221．施工现场的机动车道与220／380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是(     )。

A．4m       B．5m     C．6m      D．7m

正确答案：  C

222．施工现场用电工程的基本供配电系统应按(     )设置。

A．一级       B．二级      C．三级       D．四级

正确答案：  C

223．施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于(     )。

A．一处       B．二处      C．三处       D．四处

正确答案：  C

224．架空线路的同一横担上，L1( A)、L2( B)、L3( C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(     )。

A．L1、L2、L3、N、PE           B．L1、N、L2、L3、PE

C．L1，、L2、N、L3、PE          D．PE、N、L1、L2、L3

正确答案：  B

225．配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于(     )。

A．2m        B．1.5m       C．1.0m       D．0.5m

正确答案：  B

226. 配电柜后面的维护通道宽度，双列背对背布置时不应小于(     )。

A．1.5m       B．1.0m       C．0.8m       D． 0.5m

正确答案： A

227．总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流Ⅰ△和额定漏电动作时间T△的选择要求是(     )。

A．Ⅰ△＞30mA，T△=0.1S     B．Ⅰ△=30mA，T△＞0.1

C．Ⅰ△＞30mA，T△＞0.1S   D．Ⅰ△＞30mA，T△＞0.1S，Ⅰ△·T△≯30mA．S

正确答案：  D

228．铁质配电箱箱体的铁板厚度为不小于(     )。

A．1.0mm       B．1.2mm       C．1.5mm        D．2.0mm

正确答案：  C

229． 配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于(     )。

A.  1.8m      B．2.0m       C．2.5m       D．3.0m

正确答案：  C

230．移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(     )。

A．0.3m       B．0.6m       C．0.9m       D．1.8m

正确答案：  C

231．开关箱中的刀开关可用于不频繁操控电动机的最大容量是(     )。

A．2.2kW     B．3.0kW      C．4.0kW      D．5.5kW

正确答案：  B

232．开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK。漏电保护器RCD，则从电源进线端开始其连接次序应依次是(     )。

A．DK—KK—RCD         B．DK—RCD—KK·

C．KK—RCD—DK         D．RCD—KK—DK

正确答案： A

233．间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(     )。

A．隔离开关     B．漏电保护器      C．断路器    D．熔断器

正确答案：  B

234．分配电箱与开关箱的距离不得超过(    )。

A．10m        B．20m       C．30m       D．40m

正确答案：  C

235．开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(     )。

A．3m      B．4m       C．5m        D．6m

正确答案： A

236．固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(     )。

A．0.5m        B．1.0m       C.  1.5m        D．1.8m

正确答案：  C

237．一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为(     )。

A．10mA       B．20mA       C． ≥30mA         D. ≤30mA

正确答案：  D

238．潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为(     )。

A．≥15mA     B．≤15mA      C．30mA      D．≤30mA

正确答案：  B

239．开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(     )。

A．≥0.1s       B．≤0.1s       C．0.2s        D．≤0.2s

正确答案：  	B

240．施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下取为(     )。

A. ≥4Ω       B．≤ 4Ω       C．10Ω        D．≤10Ω

正确答案：  B

241．室内明敷主干线的距地高度不得小于(     )。

A．1.5m        B．2.0m      C．2.5m        D．3.0m

正确答案：  C

242．Ⅱ类手持式电动工具适用场所是(     )。

A．潮湿场所    B．金属容器内     C．地沟中       D．管道内

正确答案： A

243．电焊机一次侧电源线的长度不应大于(     )。

A．3m        B．5m        C．10m          D．15m

正确答案：  B

244．电焊机二次线可采用(     )。

A．防水橡皮护套铜芯软电缆          B．绝缘铜线

C．绝缘铝线                        D．绝缘导线和结构钢筋

正确答案： A

245．必须采用Ⅲ类手持式电动工具的场所是(     )。

A．狭窄管内                B．潮湿地面

C．混凝土地板              D．户外气温高于30℃

正确答案： A

246．施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于(     )。

A．1Ω      B．4Ω      C．10Ω       D．30Ω

正确答案：  D

247．在地沟、管道内等狭窄场所使用手持式电动工具时，必须选用(     )。

A．I类工具                       B．塑料外壳Ⅱ类工具

C．金属外壳II类工具              D．Ⅲ类工具

正确答案：  D

248．室外固定式灯具的安装高度应为(     )。

A．2m       B．2.5m      C．>2.5m      D．≥3m

正确答案：  D

249．室内固定式灯具的安装高度应为(     )。

A．≥2.5m     B．>2m      C．2m      D．1.8m

正确答案： A

250．聚光灯和碘钨灯等高热灯具距易燃物的防护距离为不小于(     )。

A．200mm    B．300mm      C．500mm     D．600mm

正确答案：  C

251．白炽灯和日光灯等普通灯具距易燃物的防护距离为不小于(     )。

A．200mm    B．300mm      C．400mm     D．500mm

正确答案：B

252．在隧道内施工，照明电源电压不应大于(     )。

A．36V       B．24V       C．12V       D．6V

正确答案： A

253．在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于(     )。

A．36V      B．24V       C．12V       D．6V

正确答案：  B

254．在金属容器内施工，照明电源电压不应大于(     )。

A．36V      B．24V       C．12V       D．6V

正确答案：  C

255．行灯的电源电压不应大于(     )。

A.220V       B．110V       C．36V       D．24V

正确答案：  C

256．是否需要编制用电组织设计的依据是(     )。

A.工程规模                 B．工程地点

C.管理部门要求             D．用电设备数量或容量

正确答案：  D

257．施工现场用电工程建造的依据是(     )。

A项目经理的指示            B．电工的经验

C．用电人员的要求          D．用电组织设计

正确答案：  D

258．施工现场用电工程应建立(     )种档案。

A．2     B．4      C．6     D．8

正确答案：  D

259．高空施焊时必须使用标准的防火(     )，戴头罩。

A．焊具     B．安全带       C．工作服      D．工具

正确答案：  B

260．高空施焊时必须使用标准的防火安全带，戴(     )。

A．焊具      B．安全帽       C．头罩       D．工具

正确答案：  C

261．严禁将施焊把线绕在(     )或搭在背上。

A．身上          B．工件上     C．工作服上   D．工具箱上

正确答案： A

262．严禁将(     )绕在身上或搭在背上。

A．施焊把线      B．工件       C．工作服      D．工具箱

正确答案： A

263．(     )将施焊把线绕在身上或搭在背上。

A．不能      B．可以      C．一般        D．严禁

正确答案：  D

264．装卸乙炔气瓶和石油气瓶时(     )轻拿轻放，不得剧烈振动。

A．不能       B．可以      C．应该        D．随便

正确答案：  C

265．装卸乙炔气瓶和石油气瓶时应该轻拿轻放，(     )剧烈振动。

A．视情况可      B．可以        C．不得      D．随便

正确答案：  C

266．施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(     )，方可离开现场。

A.  周围无易爆物           B．周围无易燃物

C．已熄灭                  D．不会燃烧

正确答案：  C

267．电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替(     )使用。

A．导线       B．支撑物      C．已熄灭      D．不会燃烧

正确答案： A

268．氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫(     )，防止气瓶带电。

A．钢脚手板    B．支撑物     C．绝缘物    D．小钢模

正确答案：  C

269．焊接方法可分为(     )三大类。

A．电焊、气焊、熔焊        B．熔焊、气焊、压焊、

C．气焊、压焊、钎焊        D．熔焊、压焊、钎焊

正确答案：  D

270．(     )可分为熔焊、压焊、钎焊三大类。

A.焊接方法      B.气焊        C.电焊        D.熔焊

正确答案： A

271．电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即(     )。

A.切断电源     B．停止气焊      C．停止电焊       D．报告

正确答案： A

272．常用的电阻焊方法有(     )等三种。

A.熔焊、压焊、钎焊          B.气焊、点焊、缝焊

C.电焊、点焊、缝焊          D.点焊、缝焊、对焊

正确答案：  D

273．常用的(     )方法有点焊、缝焊和对焊等三种。

A.电阻焊     B.气焊       C.电焊        D.熔焊

正确答案： A

274. 在容器内施焊时，应采取通风措施，照明电压不得超过(     )V。容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与焊件隔离。间隔作业时焊工到外面休息。

A．12       B．24        C．36        D．220

正确答案： A

275．焊接用电缆线应采用(     )。

A.多股细铜线          B.多股细铝线

C.单股铜线            D.单股铝线

正确答案： A

276．交流焊机空载电压不得超过(     )V。

A.36       B.60        C.80        D.110

正确答案：  C

277．焊机一次侧电源线长度最大不得超过(     )m。

A. 5       B. 10       C. 15       D. 20

正确答案： A

278．焊机二次侧电源线长度最大不得超过(     )m。

A．20     B．30      C．40      D．50

正确答案：  B

279．氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于(     )m。

A.1         B.3        C.5        D.10

正确答案：  C

280．电石起火时必须用干砂或(     )灭火器，严禁用其他灭火器或水灭火。

A.泡沫      B.四氯化碳     C.二氧化碳     D.1211

正确答案：  C

281．为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用(     )。

A.墨镜      B.滤光镜      C.平光镜       D.风镜

正确答案：  B

282．在潮湿场地及触电危险性较大的环境，安全电压为(     )v。

A.  3        B．12       C．36        C．24

正确答案：  B

283．登高焊割作业时，一般认为在地面周围(     )m范围内为危险区。

A．3        B．5        C．10        D．20

正确答案：  C

284．《中华人民共和国职业病防治法》于(     )开始施行。

A.2002年1月1日           B.2002年10月27日

C.2005年5月1日           D.2003年1月1日

正确答案：  C

285．职业病防治工作坚持(     )的方针。

A．预防为主、安全第一            B．预防为主、防治结合

C. 分类管理、综合治理             D．预防为主、综合治理

正确答案：  B

286．混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为(     )。

A. 水泥尘       B．辐射       C．木屑尘       D．噪声

正确答案： A

287．电焊工接触到的主要职业危害为(     )。

A.红外线        B.紫外线       C.振动          D.锰尘(烟)

正确答案：  D

288．得了硅肺病的人主要是吸入了(     )。

A.硅酸盐                  B.金属尘

C.二氧化硅粉尘            D.混合性粉尘

正确答案：  C

289．根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为(     )分贝。

A．60        B．80         C．85          D．90

正确答案： C

290．国家标准规定，车间空气中苯的最高允许浓度为(     ) ㎎／m³。

A．40         B．80          C．90        D．100

正确答案： A

291．国家标准规定，车间空气中甲苯的最高允许浓度为(     ) ㎎／m³。

A．40         B．80          C．90        D．100

正确答案：  D

292．国家标准规定，车间空气中铅烟的最高允许浓度为(     ) ㎎／m³，凡超标均应采取措施。

A．0.05        B．0.003       C．0.03      D．0.005

正确答案：  C

293．国家标准规定，车间空气中铅尘的最高允许浓度为(     )㎎／m³，凡超标均应采取措施。

A．0.05         B．0.003      C． 0.03      D．0.005

正确答案： A

294．职业病防治的宗旨是为了预防、控制和消除职业危害，防治职业病，(     )。

A. 保护劳动者健康及其相关权益

B．保护劳动者健康，促进经济发展

C．保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展

D．提高人员素质

正确答案：  C

295．职业病防治法适用于（  ）内的职业病防治活动。

A．中华人民共和国领域内

B．中华人民共和国境内

C．中华人民共和国三十一个省、自治区、直辖市内

D．中华人民共和国领域内，包括港、澳、台地区

正确答案： A

296．职业病指(     )。

A. 劳动者在工作中所患的疾病

B．用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C．工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D．工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

正确答案：  B

297．职业病防治法规定(     )依法享有职业卫生保护的权利。

A．劳动者     B．用人单位     C．地方政府       D．法人单位

正确答案： A

298．职业病防治法中所称用人单位是指(     )。

A．企业、事业单位、政府机关           B．企业、科研单位、政府机关

C．企业、事业单位和个体经济组织       D. 企业单位

正确答案：  C

299．(     )必须依法参加工伤社会保险。

A．劳动者            B．各级政府

C．用人单位          D． 施工管理人员

正确答案：  C

300．工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合(     )。

A．国际标准化组织            B．世界卫生组织标准

C．国际劳工组织标准          D．国家职业卫生标准

正确答案：  D

301．工作场所的职业病防护设施的设置应(     )。

A．按国家标准统一设置        B．与职业病危害防护相适应

C．根据生产规模设置          D．与安全标准相适应

正确答案：  B

302．工作场所的设备、工具、用具等设施应(     )。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求

B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求

C.满足生产要求

D.只要满足安全要求

正确答案：  B

303．职业病危害项目实行(     )制度。用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时、如实向卫生行政部门申报，接受监督。

A．申报       B．审批       C．许可        D．备案

正确答案： A

304．可能产生职业病危害的建设单位应在(     )阶段向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告书。

A.设计         B.可行性论证        C.竣工验收         D.施工阶段

正确答案：  B

305．未提交预评价报告或者预评价报告未经(     )部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。

A.规划部门      B.卫生行政部门      C.财政部门         D.建设行政部门

正确答案：  B

306．职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得省级以上人民政府卫生行政部门资质认证的(     )进行。

A.医疗卫生机构              B.职业卫生技术服务机构

C.中介机构                  D.防疫机构

正确答案：  B

307．建设项目的职业病防护设施所需费用，应当纳入(     )预算。

A.地方财政      B.中央财政        C.建设项目工程       D.施工单位

正确答案：  C

308．建设项目的职业病防护设施应当与主体工程(     )。

A．同时设计，同时投入生产

B．同时设计，同时施工

C．同时设计，同时施工，同时投人生产和使用

D．同时投入生产，同时使用

正确答案：  C

309．职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经(     )部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。

A.职业卫生技术服务机构            B.卫生行政部门

C.疾病预防控制中心                D.中介机构

正确答案：  B

310．建设项目在(     )，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

A.竣工验收前  B.竣工验收后

C.设计阶段    D.施工阶段

正确答案： A

311．国家对从事放射、高毒等作业实行(     )。

A.专项管理        B.计划管理      C.特殊管理      D.分类管理

正确答案：  C

312．(     )应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

A.卫生行政部门     B.工会组织      C.用人单位      D.施工单位

正确答案：  C

313．用人单位应当建立、健全职业卫生档案和(     )档案。

A．伤亡事故        B．工资       C．人事          D．劳动者健康监护

正确答案：  D

314．(     )必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。

A.卫生行政部门           B.职业卫生技术服务机构

C.用人单位               D.组织机构

正确答案：  C

315．用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，(     )职业病危害严重的技术、工艺、材料。

A.逐步替代         B.禁止使用        C.淘汰         D.可以使用

正确答案： A

316．产生职业病危害的用人单位，应当在(     )设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

A．醒目位置            B．厂长办公室

C．厂区内              D．现场办公室

正确答案： A

317．对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置(     )。

A．警示标识和中文警示说明          B．警示标识

C．警示说明                        D. 图示

正确答案： A

318．对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的(     )。

A．警戒区       B. 泄险区      C. 隔离墙        D．消防设施

正确答案：  D

319．用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，(     )对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

A. 必要时         B．定期       C．不定期         D．一年一次

正确答案：  B

320．《职业病防治法》是第(     )号主席令公布的。

A.  40       B．50       C．60       D．65

正确答案：  C

321．用人单位违反职业病防治法规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和(     )，依法追究刑事责任。

A.  直接责任人员   B．责任人员      C．管理人员       D．法人代表

正确答案： A

322．用人单位订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者(     )真实情况的，卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处2万元以上5万元以下的罚款。

A.  职业病危害      B.  医疗待遇     C．工资标准      D．工伤保险待遇

正确答案： A

323．用人单位未提供职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求的，卫生行政部门除给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处(     )20万元以下的罚款。

A．10万元以上     B．8万元以上      C．5万元以上     D．2万元以上

正确答案   C

324．消防安全必须贯彻的方针(     )。

A.安全第一 预防为主         B.群防群治

C.谁主管 谁负责             D.预防为主 防消结合

正确答案：  D

325．化学爆炸的实质是高速度(     )。

A.气体膨胀        B.温度升高      C.压力增大       D.燃烧

正确答案：  D

326．火灾等级划分为(     )。

A.  二类          B．三类       C．四类       D.  五类

正确答案：  C

327．动火区域划分为(     )。

A．1             B．2           C．3          D．4

正确答案：  C

328．贮存易燃可燃气体的火灾危险性分为(     )类。

A．甲                    B．甲、乙

C．甲、乙、丙            D.  甲、乙、丙、丁

正确答案：  C

329．易燃物品露天仓库四周内应有不小于(     )m的平坦空地作为消防通道。

A．2          B．4           C．6          D．8

正确答案：  C

330．易燃仓库堆料场应分堆垛和分组设置，木材(板材)每个堆垛面积不得大于(     )㎡。

A．2           B．200        C．300         D．400

正确答案：  C

331．按照贮存物品的火灾危险性分类，可燃物体属于(     )。

A．甲          B．乙         C.  丙          D．丁

正确答案：  C

332．堆料场内确实需要架设用电线路、架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于电线杆高度的(     )m。

A.  1       B.  1.5      C．2          D．2.5

正确答案：  B

333．建筑物件中三级耐火等级中的(     )为燃烧体。

A.墙       B.柱         C.楼板        D.屋盯承重构件

正确答案：  D

334．楼板的耐火极限，三级为(     )h。

A．0.5     B．1         C．1.5        D．2

正确答案： A

335．按照贮存物品的火灾危险性分类，助燃气体属于(     )。

A．甲      B．乙        C．丙        D．丁

正确答案：  B

336．按照贮存物品的火灾危险性分类，不燃烧物品属于(     )。

A．乙类    B．丙类      C．丁类       D．戊类

正确答案：  D

337．施工现场的木工作业区，属于(     )动火区域。

A.一级       B.二级        C.三级        D.四级

正确答案： A

338．施工现场动火证由(     )部门审批。

A.公司安全科             B.项目技术负责人

C.项目负责人             D.安全员

正确答案：  C

339．30m以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于(     )mm。

A.25          B.50         C.60           D.75

正确答案：  B

340．生石灰与(     )发生化学反应产生大量热，足以引燃燃点较低的材料。

A.丙酮         B.水        C.酒精          D.还氧树脂

正确答案：  B

341．建筑工程广泛使用(     )作为混凝土的早强剂。

A.亚硝酸钠        B.氨水           C.还氧树脂        D.丙酮

正确答案： A

342．下列车辆中，(     )不准进入易燃物品仓库或堆料场装卸作业。

A.  汽车吊         B．装载机       C．货车     D．拖拉机

正确答案：  D

343．易燃易爆物品仓库的大门应当向(     )开启。

A. 向内     B．向外       C．上下      D．横向推拉

正确答案：  B

344．照明灯具与易燃堆垛间至少保持(     )m距离。

A．0.5      B．1          C．1.5       D．2

正确答案：  B

345．禁火作业区应当距离生活区不小于(     )m。

A.10        B.15           C.20         D.25

正确答案：  B

346．易燃、可燃堆垛场及仓库距离在建的建筑物和其他区域不小于(     )m。

A．10       B．15         C．20       D．25

正确答案：  D

347．易燃的废品集中场地距离在建的建筑物和其他区域不小于(     )m。

A.15        B.20           C.25        D.30

正确答案：  D

348．施工现场必须设立消防车通道，通道宽度不小于(     )m。

A．3        B．3.5         C．4        D．4.5

正确答案：  B

349．临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑物(     )m以外的地方。

A.20          B.25          C.30         D.35

正确答案： A

350．临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于(     )m。

A.5          B.10          C.15         D.20

正确答案：  C

351．临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于(     )m。

A.10          B.20         C.30         D.40

正确答案：  C

352．临时宿舍的简易楼层高应控制在(     )以内。

A.一层        B.二层        C.三层      D.四层

正确答案：  B

353．临时宿舍的简易楼安全通道，每层不应少于(     )处。

A．1         B．2         C．3        D．4

正确答案：  B

354．气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火(     )m以外的地方。

A．5         B．8         C．10        D．15

正确答案：  C

355．电焊导线中间不应有接头，若有接头，接头处应远离易燃、易爆物品(     )m以外。

A．5          B．8         C．10        D．15

正确答案：  C

356．木材用明火点燃时，最底着火点(     )℃。

A．135        B．159       C．250       D．300

正确答案：  B

357．按照消防的有关规定，(     )m以上建筑物为高层建筑。

A.24          B.30         C. 34         D.40

正确答案： A

358．防火设计中所谓的最后一道防线是指(     )。

A. 增强结构   B．耐火稳定性      C．减少易燃材料   D．增加烟道

正确答案：  B

359．易燃仓库内严禁使用(     )照明灯具。

A.碘钨灯       B.25瓦白炽灯      C.日光灯           D.防爆灯

正确答案  A

360．冬期施工时氧气瓶瓶颈冻结，应采取(     )措施解冻。

A．明火烘烤            B．热水解冻

C．用铁锤轻打          D．反复震荡

正确答案：  B

361．焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是(     )m。

A.2        B.3       C.4        D.5

正确答案：  D

362．一般临时设施区域，每100㎡配备(     )个10L灭火器。

A.2        B.3       C.4        D.5

正确答案： A

363．安全检查标准规定(     )m以上的高层建筑，应当设置临时消防水源加压泵和输水管道。

A.24        B.30      C.35       D.40

正确答案： A

364．适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是(     )灭火剂。

A．D类干粉      B．ABCD干粉     C．BC干粉      D．泡沫

正确答案：  C

365．(     )燃烧的火灾不能用水扑救。

A．木制品       B．塑料品        C．玻璃钢制品     D．电气装置

正确答案：  D

366．下列物品中，(     )是可燃品。

A．石棉瓦         B．玻璃        C．玻璃钢        D．混凝土

正确答案：  C

367．施工单位消防安全的第一责任人是(     )。

A．项目负责人             B．项目安全员

C．公司安全科长            D．公司法人代表

正确答案：  D

368．我国通常设定的火险报警电话号码是(     )。

A．110        B．119           C．120          D．122

正确答案  B

369．冬季安全施工准备工作应提前(     )。

A．20天       B．1个月        C．2个月        D．3个月

正确答案：  C

370．冬期施工安全技术措施应提前(     )时间编制。

A.20天         B.1个月         C.2个月          D.3个月

正确答案   B

371．冬期施工安全防护器材应(     )时间到位。

A．20天        B．1个月        C．2个月         D．3个月

正确答案：  B

372．入冬前搞好相关人员(     )。

A．安全技术培训、安全技术交底   B．配发工作服

C．配发安全帽                   D．配发安全带

正确答案： A

373．工地职工宿舍冬季要重点预防(     )。

A.偷盗         B.爆炸         C.食物中毒        D.煤气中毒

正确答案：  D

374．冬期施工，高处作业要注意(     )。

A.防冻         B.防滑        C.防坠落        D.防质量事故

正确答案：  B

375．冻土爆破施工离建筑物(     )。

A.10m  B.20m  C.30m  D.50m

正确答案：  D

376．冻土爆破施工离高压电线(     )。

A.50m          B.100m          C.150m          D.200m

正确答案：  D

377．冻土爆破如有哑炮，应在距离原炮眼(     )以外地方另行打眼。

A．60cm        B．30cm        C．40cm        D．50cm

下确答案： A

378．使用煤炉取暖，必须提前(     )。

A．备好器材燃料             B．提出使用方案和放火措施审批

C．分工专人负责             D．搞好环境卫生

正确答案：  B

379．雨季临时道路应起拱(     )。

A．2％        B．3％             C．4％           D．5％

正确答案：  D

380．道路两侧做宽、深各(     )的排水沟。

A.100~50mm     B.300~200mm       C.150~100mm     D.200~150mm

正确答案：  B

381．夏季职工宿舍要（   ）。

A．防蚊蝇       B．防火           C．防偷盗       D．防触电

正确答案： A

382．工地职工食堂要(     )。

A.防火          B.防食物中毒      C.防蚊蝇          D.防偷盗

正确答案： B

383．落地式钢管脚手架底座应高于地平面(     )并夯实，做好排水。

A．50mm        B．100mm        C．200mm         D．300mm

正确答案： A

384．焊接气瓶除了由瓶体、瓶阀、瓶帽、底座、防振圈组成外，一般还有(     )。

A.护罩          B．手轮          C．压紧螺母        D．爆破膜

正确答案： A

385．瓶帽一般不能用(     )材料制作。

A．钢管          B．可锻铸铁    C．球墨铸铁       D．普通塑料

正确答案：  D

386．P=19．6MPa氧气瓶的色环为(     )。

A.不加色环     B．黑色环一道    C．白色环一道      D．黄色环一道

正确答案：  C

387．溶解乙炔气瓶是专门用于盛装(     )的气瓶。

A.乙炔        B．氨             C．一氧化碳        D．氢气

正确答案： A

388．外表颜色为深绿色的气瓶用于盛装(     )。

A，乙炔        B．氨气         C．氧气              D．氢气

正确答案：  D

389．气瓶在使用中，距明火不应(     )。

A.大于10m       B．大于5m     C．小于10m          D．小于20m

正确答案：  C

390．氧气瓶内气体不得用尽，必须留有(     )的余压。

A．小于0.1MPa      B．0.1~0.2MPa

C．大于0.2MPa      D．不能大于0.2MPa

正确答案：  B

391．瓶帽上开有对称的排气孔的目的是(     )。

A. 为了视觉上的美观

B．避免当瓶阀损坏时，气体由瓶帽一侧排出产生反作用力推倒气瓶

C．旋转方便

D．没有具体作用

正确答案：  C

二、多选题(本题型每题有5个备选答案，其中至少有2个答案是正确的。多选、少选、错选均不得分)

1．土石的分类是按下列哪些原因来分类：(     )。

A．坚硬程度  B．开挖方法  C．使用工具

D．坚硬系数  E．质量密度

正确答案： A  B  C

2．按地基的承载能力及其与地质成因的关系，将土分为：(     )。

A．岩石  B．碎石土  C．砂土

D．黏性土   E．人工填土

正确答案： A  B  C  D  E

3．在滑坡地段挖土方前应了解：(     )。

A．地质勘察资料  B．地形  C．地貌及滑坡迹象

D．周围环境  E．周围建筑物

正确答案： A  B  C

4．挡土墙的计算内容是：(     )。

A．土压力计算  B．倾覆稳定性验算  C．滑动稳定性验算

D．墙身强度验算  E．挡土墙高度计算

正确答案： A  B  C  D

5．工程项目顶管施工组织设计方案中的安全技术措施必须有：(     )。

A．针对性  B．实效性  C．原则性

D．不同性  E．统一性

正确答案： A  B

6．洞口防护作业的范围包括：(     )。

A．行车轨道与结构井的临边防护

B．拌浆施工区域的临边围护

C．结构井井口的防护

D．每一层结构井的临边围护

E．结构上中小型预留孔的围护

正确答案： A  B  C  D  E

7．挡土墙基础埋置深度，应根据地基土的(     )。

A．容许承载力  B．冻结深度  C．岩石风化程度

D．雨水冲刷  E．人为原因等

正确答案： A  B  C  D

8．土层锚杆的组成：(     )。

A．锚头  B．拉杆   C．锚固体

D．管件  E．螺栓

正确答案： A  B  C

9．土层锚杆现场试验检验的内容包括：(     )。

A．确定基坑支护承受的荷载及锚杆布置

B．锚杆承载能力计算

C．杆的稳定性计算

D．确定锚固体长度

E．直径和拉杆直径

正确答案： A  B  C  D  E

10．符合下列(     )条件的为一级基坑。

A．重要工程或支撑结构作主体结构的一部分

B．开挖深度大于10m

C．与临近建筑物重要设施的距离在开挖深度以内的基坑

D．基坑范围内有历史文物，近代优秀建筑重要管线等严加保护的基坑

E．开挖深度大于7m

正确答案： A  B  C  D

11．土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致并遵循下列原则：(     )。

A．开挖先撑  B．先撑开挖  C．分层开挖

D．严禁超挖  E．边撑边挖

正确答案： A  B  C  D

12．挡土墙的形式有：(     )。

A．重力式挡土墙  B．钢筋混凝土挡土墙  C．锚杆挡土墙

D．锚定板挡土墙  E．其他轻型挡土墙

正确答案： A  B  C  D  E

13．挡土墙的主要作用有：(     )。

A．维护土体边坡稳定  B．防止坡体的滑移  C．防止土方边坡的坍塌

D．防止土体的滑移   E．防止土方的坍塌

正确答案： A  B  C

14．斜坡土挖方时在斜坡的上侧弃土时应注意：(     )。

A．弃土堆应连续设置，顶面外斜

B．应保证挖方边坡的稳定

C．当坡度陡于1／5或在软土地区禁止上侧堆土

D．弃土堆离沟边0.8m以外

E．堆土高度不能超过1.5m

正确答案： A  B  C  D  E

15．基坑（槽）排水的方法有：(     )。

A．集水井法  B．排水沟法  C．集水井抽水法

D．明排水法  E．人工降低地下水法

正确答案： A  B  C  D  E

16．人工降低地下水位方法有：(     )。

A．轻型井点  B．喷射井点  C．管井井点

D．深井泵   E．由渗井点

正确答案： A  B  C  D  E

17．土石方工程的主要内容包括：(     )。

A．挖掘、运输  B．填筑、压实  C．排水降水

D．土壁支撑设计  E．施工准备

正确答案： A  B  C  D  E

18．土方工程施工前，应(     )。

A．分析该工程的功能

B．分析核对实测地形图核对

C．水文地质工程质量资料

D．地下管道电缆通信

E．地下构筑物

正确答案： A  B  C  D  E

19．在膨胀土地区开挖时要符合(     )。

A．开挖   B．作垫层   C．基础施工

D．回填土连续进行  E．工程验收

正确答案： A  B  C  D  E

20．基坑开挖过程中如何排水？(     )。

A．在坑底设集水井

B．沿坑底的周围或中央开挖排水沟

C．把水引入集水井

D．然后用水泵抽走

E．抽出的水应予以引开，严防倒流

正确答案： A  B  C  D  E

21．基坑支护结构设计，应考虑的荷载有：(     )。

A．土压力

B．地下水压力

C．影响范围内建筑物、构筑物荷载

D．施工荷载，堆放材料、汽车、吊车、浇筑混凝土泵车

E．路面行人的重量

正确答案： A  B  C  D

22．基础土方工程施工组织设计应包括下列内容：(     )。

A．勘察测量，场地平整方案

B．排水、降水设计、支护结构体系选择和设计

C．土方开挖方案设计

D．基坑及周围建筑、构筑物道路管道的监测方案和保护措施

E．楼板及屋面板混凝土浇筑方案

正确答案： A  B  C  D

23．一般模板的组成部分为(     )。

A．模板面  B．支撑结构  C．连接配件

D．加固结构  E．螺栓

正确答案： A  B  C

24．模板工程专项施工组织设计应包括(     )。

A．模板结构设计计算书

B．模板结构布置图、构件详图、节点大样

C．安装与拆除程序与方法

D．基坑支护方案

E．施工安全、消防措施

正确答案： A  B  C  E

25．模板按其功能分类，常用的模板主要有(     )。

A．定型组合模板  B．墙体大模板  C．飞模

D．滑动模板   E．柱模板、梁模板

正确答案： A  B  C  D

26．模板工程所使用的材料可以是(     )。

A．钢材  B．木材   C．铝合金

D．竹材  E．铜材

正确答案： A  B  C

27．模板结构恒荷载、活荷载标准值有(     )。

A．新浇筑混凝土自重标准值

B．施工人员及设备荷载标准值

C．振捣混凝土时产生的荷载标准值

D．倾倒混凝土时，对侧模的水平荷载标准值

E．工程竣工后的使用荷载标准值

正确答案： A  B  C  D

28．扣件式钢管模板支架立杆底部通常应设置(     )。

A．底座

B．通长木垫板（板长大于2个立杆间距）板厚不小于50mm

C．混凝土底板  D．钢柱脚  E．素土

正确答案： A  B

29．直接夹紧柱模板的柱箍常使用(     )。

A．扁钢  B．角钢  C．槽钢

D．木楞  E．竹杆

正确答案： A  B  C  D

30．采用对角楔木调整支撑高度时(     )。

A．楔木应接触紧密  B．应和垫木顶紧   C．应使用铁钉固定牢靠

D．应使用砖块垫牢  E．应使用石块垫牢

正确答案： A  B  C

31．旧扣件应检查的项目有(     )。

A．裂缝  B．变形   C．螺栓滑丝

D．采购证明  E．扣件重量

正确答案： A  B  C

32．扣件式钢管应检查的项目有(     )。

A．质量合格证

B．质量检验报告

C．是否平直、光滑、不应有裂缝、结疤、分层硬弯、压痕和深刻划道等

D．采购合同

E．钢管的表面硬度

正确答案：A  B  C

33．扣件式钢管支架使用中应定期检查的项目有(     )。

A．地基积水，底座松动，立杆悬空

B．扣件螺栓松动

C．立杆沉降与垂直偏差

D．安全防护是否完好

E．立柱是否沾满了混凝土

正确答案： A  B  C  D

34．钢管不得使用的疵病有(     )。

A．不符设计要求  B．严重锈蚀  C．严重弯曲

D．压扁  E．裂纹

正确答案：  B  C  D  E

35．建筑工程模板承受的恒荷载标准值的种类有(     )。

A．模板及其支架自重  B．新浇混凝土自重    C．钢筋自重

D．立柱自重   E．新浇筑混凝土作用于模板的侧压力

正确答案： A  C  E

36．门式钢管支架验收时应有的文件为(     )。

A．施工组织设计

B．门式钢管脚手架的出厂合格证和质量检验报告

C．监理实施细则

D．搭设中重要问题处理记录

E．模板支架施工验收报告

正确答案： A  B  D  E

37．门式钢管支架验收现场的检查项目有(     )。

A．构配件齐全，质量合格，连接件牢固

B．防护设施符合规定

C．基础符合要求

D．水平度与垂直度合格

E．验收人员培训证明

正确答案： A  B  C  D

38．安装模板时应作到(     )。

A．不得漏浆  B．尺寸统一  C．模板上下用人接送

D．随装随运  E．严禁抛掷

正确答案：  C  D  E

39．吊运散装模板时，应做到(     )。

A．放置于运料平台上

B．码放整齐

C．单块吊运

D．待捆绑牢固后方可起吊

E．有防吊运过程中散落的措施

正确答案：  B  D  E

40．安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员(     )。

A．站在独立梁底模上操作

B．站在模板支架上操作

C．站在柱模支架上操作

D．站在扶梯上操作

E．在底模、柱模支架上通行

正确答案： A  B  C  E

41．地锚基坑前方地锚出线点（即钢丝绳穿过土层后露出地面处）前方坑深2．5倍范围及基坑两侧2m范围以内，不得有(     )。

A．地沟  B．电缆  C．地下管道

D．地下煤气管  E．临时挖沟

正确答案： A  B  C  D  E

42．脚手架所用钢管应采用Q23SA钢，此钢材的重要质量标准和性能是(     )。

A．标准屈服强度不低于235N／mm2

B．可焊性能好   C．抗锈蚀性能好

D．低温下抗冲击性好  E．管壁厚度不均匀

正确答案： A  C

43．脚手架所用钢管使用时，应注意：(     )。

A．φ48×3．5与φ51×3的钢管不得混用

B．φ48×3．5与φ51×3的钢管可以混用

C．φ51×3与φ32×2的钢管可以混用

D．钢管上严禁打孔

E．开孔不影响钢管的使用

正确答案： A  D

44．在荷载分类中，将脚手板重量归于(     )。

A．可变荷载   B．永久荷载  C．施工荷载

D．构配件自重   E．临时荷载

正确答案：  B  D

45．设计承重脚手架时，应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算，因此(     )。

A．对纵、横向水平杆的强度、变形计算应考虑：永久荷载＋0.9（施工荷载＋风荷载）的组合

B．对纵、横向水平杆的强度、变形计算应考虑：永久荷载＋施工荷载的组合

C．对立杆稳定应考虑：永久荷载＋施工荷载和永久荷载＋0.9（施工荷载＋风荷载)的两种组合

D．对立杆稳定应考虑：永久荷载＋施工荷载和永久荷载＋施工荷载＋风荷载的两种组合

E．对立杆的稳定只考虑竖向荷载

正确答案：  B  C

46．纵、横向水平杆的计算内容应有(     )。

A．抗弯强度和挠度

B．抗剪强度和挠度

C．抗压强度和挠度

D．与立杆连接扣件的抗滑承载力

E．地基承载力

正确答案： A  D

47．为保证脚手架立杆的安全使用，规范规定对其计算内容应有(     )。

A．抗压强度   B．稳定   C．容许长细比

D．抗弯强度   E．抗剪强度

正确答案：  B  C

48．计算脚手架立杆稳定时，应进行不同的荷载效应组合，它们是(     )。

A．永久荷载＋施工荷载

B．永久荷载＋0.9施工荷载

C．永久荷载＋施工荷载＋风荷载

D．永久荷载＋0.9（施工荷载＋风荷载）

E．永久荷载

正确答案： A  D

49．计算立杆稳定性时，应选取其危险部位(或称最不利部位)，当脚手架以相同步距、纵距、横距和连墙件布置，且风荷载不大时，危险部位在(     )。

A．脚手架顶层立杆段

B．脚手架半高处立杆段

C．脚手架底层立杆段

D．双管立杆变截面处的单立杆段

E．双管立杆的双管立杆段

正确答案： C  D

50．脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应满足(     )。

A．脚手架高度不大于50m时，竖向不大于3步距，横向不大于3跨距

B．脚手架高度不大于50m时，竖向不大于4步距，横向不大于4跨距

C．脚手架高度大于50m时，竖向不大于2步距，横向不大于3跨距

D．脚手架高度大于50m时，竖向不大于2步距，横向不大于4跨距

E．脚手架高度不大于50m时，竖向不大于5步距，横向大于5跨距

正确答案： A  C

51．双排脚手架每—连墙件的覆盖面积应不大于(     )。

A．架高不大于50m时，40m2

B．架高不大于50m时，50m2

C．架高大于50m时，30m2

D．架高大于50m时，27m2

E．架高大于50m时，60m2

正确答案： A  D

52．一字形、开口形脚手架连墙件设置做了专门的规定，它们是(     )。

A．在脚手架的两端必须设置连墙件

B．在脚手架的两端宜设置连墙件

C．端部连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，并不应大于4m(两步)

D．端部连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，并不应大于6m(三步)

E．连墙件的设置与封圈形脚手架相同

正确答案： A  C

53．使用旧扣件时，应遵守下列有规定(     )。

A．有裂缝、变形的严禁使用

B．有裂缝、但不变形的可以使用

C．有变形、但无裂缝的可以使用

D．出现滑丝的必须更换

E．螺栓锈蚀、变曲变形的可以使用

正确答案： A  D

54．立杆钢管的表面质量和外形应是(     )。

A．平直光滑，无锈蚀、裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划道

B．钢管如有锈蚀，则锈蚀深度应不大于0.5mm

C．钢管如有弯曲，则6.5m长钢管弯曲挠度不应大于20mm

D．钢管如有弯曲，则6.5m长钢管弯曲挠度不应大于50mm

E．钢管锈蚀深度最大可以达到1.5mm

正确答案： A  B  C

55．根据整架加荷试验得知，影响双排脚手架稳定承载能力的因素较多，其中主要的并反映在计算中的有(     )。

A．立杆的步距、横距    B．立杆的纵距   C．脚手架的连墙件布置

D．支撑设置   E．走道板的设置

正确答案： A  B  C

56．脚手架底部的构造要求是(     )。

A．每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B．纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C．纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D．横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E．横向扫地杆设在距底面上0.8m处

正确答案： A  B  D

57．连墙件设置要求有(     )。

A．偏离主节点的距离不应大于300mm

B．偏离主节点的距离不应大于600mm

C．宜靠近主节点设置

D．应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E．应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

正确答案： A  C  D

58．纵向水平杆(大横杆)的接头可以搭接或对接。搭接时有以下具体要求(     )。

A．搭接长度不应小于lm

B．应等间距设置3个旋转扣件固定

C．端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于500mm

D．端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于100mm

E．搭接长度应为0.5m

正确答案： A  B  D

59．横向斜撑设置有如下规定(     )。

A．一字形、开口形双排脚手架的两端必须设置横向斜撑

B．高度24m以上的封圈形双排架除在拐角处设置外，中间应每隔6跨设置一道

C．高度在24m以下的封圈形双排架可不设置

D．高度在24m以下的封圈形双排架应在拐角处设置

E．高度在24m以上的封圈形双排架仅需要在拐角处设置

正确答案： A  B  C

60．连墙件的数量、间距设置应满足以下要求(     )。

A．计算要求

B．最大竖向、水平向间距要求

C．每一连墙件覆盖的最小面积要求

D．每一连墙件覆盖的最大面积要求

E．没有覆盖面积的要求

正确答案： A  B  D

61．在脚手架使用期间，严禁拆除(     )。

A．主节点处的纵向横向水平杆

B．非施工层上，非主节点处的横向水平杆

C．连墙件

D．纵横向扫地杆

E．非作业层上的走道板

正确答案： A  C  D

62．纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求是(     )。

A．两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1／3

C．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1／2

D．不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于500mm

E．不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

正确答案： A  B  D

63．脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置要求为(     )。

A．栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧

B．上栏杆上皮高度应为1.2m

C．挡脚板高度不应小于120m

D．挡脚板高度不应小于180m

E．可以不设挡脚板

正确答案： A  B  D

64．临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？(     )

A．离地高度1.0~1.2m

B．离地高度0.5~0.6m

C．承受外力3000N

D．承受外力2000N

E．承受外力1000N

正确答案： A  E

65．攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过(     )合格，持证上岗。

A．专业考试合格  B．体格检查   C．专业技术培训

D．思想教育  E．技术教育

正确答案： A  C

66．施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置？(     )

A．发出整改通知单  B．必须及时解决  C．悬挂安全警告标志

D．危及人身安全时，必须停止作业  E．追究原因

正确答案：  B  D

67．雨天和雪天进行高处作业时，必须采取(     )措施。

A．防滑  B．防风  C．防冻

D．防寒  E．防火

正确答案：  B  C  D

68．暴风雪及台风、暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有何种现象应立即修理完善？(     )

A．违章  B．松动  C．变形

D．损坏  E．脱落

正确答案：  B  C  D  E

69．防护棚搭设与拆除应符合(     )规定。

A．严禁上下同时拆除  B．设防护栏杆  C．设警戒区

D．派专人监护  E．立告示牌

正确答案： A  C  D

70．遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行何种作业？(     )

A．悬空高处作业  B．高处作业  C．露天作业

D．露天攀登      E．电工作业

正确答案： A  D

71．高处作业中的(     )必须在施工前进行检查，确认其完好，方可投入使用。

A．安全标志  B．工具  C．仪表

D．电器设施  E．各种设备

正确答案： A  B  C  D  E

72．进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有(     )。

A．安全思想教育  B．安全技术  C．技术交底

D．安全技术措施   E．人身防护用品

正确答案：  D  E

73．下列关于毛竹临边防护栏杆的规定，哪些是正确的?(     )

A．毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm

B．栏杆柱小头直径不应小于60mm

C．使用不小于16号的镀锌钢丝绑扎

D．毛竹横杆小头有效直径不应小于80mm

E．栏杆柱小头直径不应小于80mm

正确答案： A  C  E

74．垂直运输接料平台应设置下列哪些设施?(     )

A．两侧设防护栏杆

B．平台口设置活动防护栏杆

C．平台口设防护立网

D．平台口设置安全门

E．平台口设置固定防护栏杆

正确答案： A  B  D

75．安全防护设施的验收，主要包括哪些内容?(     )

A．所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B．技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C．技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D．扣件和连接件的紧固程度

E．安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

正确答案： A  B  C  D  E

76．下列关于原木临边防护栏杆的规定，哪些是正确的?(     )

A．原木横杆的上杆梢径不应小于65mm

B．栏杆柱梢径不应小于75mm

C．使用不小于12号的镀锌钢丝绑扎

D．原木横杆的上杆梢径不应小于70mm

E．栏杆柱梢径不应小于70mm

正确答案：  C  D  E

77．下列关于钢筋临边防护栏杆的规定，哪些是正确的?(     )

A．钢筋横杆上杆的直径不应小于16mm

B．下杆直径不应小于14mm

C．栏杆柱直径不应小于18mm

D．采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定

E．栏杆柱直径不应小于20mm

正确答案： A  B  C  D

78．悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置(     )或其他安全设施。

A．立网  B．栏杆  C．防护栏网

D．安全警告标志  E．安全钢丝绳

正确答案：  B  C

79．下列关于钢管临边防护栏杆的规定，哪些是正确的?(     )

A．钢管横杆采用φ48×（2.75~3.5）mm的管材

B．采用电焊固定

C．栏杆柱采用φ48×（2.75~3.5）mm的管材

D．采用镀锌钢丝绑扎固定

E．采用扣件固定

正确答案： A  B  C  E

80．下列关于临边防护栏杆的规定，哪些是正确的?(     )

A．防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成

B．上杆离地高度为1.5~1.8m

C．下杆离地高度为0.5~0.6m

D．上杆离地高度为1.0~1.2m

E．下杆离地高度为0.6~0.8m

正确答案： A  C  D

81．下列关于坡度大于1：2.2的屋面临边防护栏杆的设置，哪些是正确的?(     )

A．自上而下使用密目式安全网封闭

B．上杆离地高度为1.5m

C．下杆离地高度为0.4~0.6m

D．上杆离地高度为1.0~1.2m

E．下杆离地高度为0.6~0.8m

正确答案： A  B  E

82．进行交叉作业，(     )严禁堆放任何拆下物件。

A．基坑内  B．楼层边口  C．脚手架边缘

D．电梯井口  E．通道口

正确答案：  B  C  E

83．下列对落地的竖向洞口的防护措施哪些是正确的?(     )

A．加装开关式的安全门

B．加装工具式的安全门

C．使用防护栏杆，下设挡脚板

D．使用密目式安全网封闭

E．加装固定式的安全门

正确答案： A  B  C  E

84．下列对固定式直爬梯的设置哪些是正确的?（    ）

A．使用金属材料制作

B．梯宽不大于50mm

C．支撑采用不大于L70×5的角钢

D．梯宽不小于50mm

E．支撑采用不小于L70×5的角钢

正确答案： A  B  E

85．进行模板支撑和拆卸时的悬空作业，下列哪些规定是正确的?(     )

A．严禁在连接件和支撑上攀登上下

B．严禁在上下同一垂直面上装、拆模板

C．支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架

D．模板上留有预留洞时，应在安装后将洞口覆盖

E．拆模的高处作业，应配置登高用具或搭设支架

正确答案： A  B  C  D  E

86．安全防护设施验收应具备哪些资料?(     )

A．施工组织设计及有关验算数据

B．安全防护设施验收记录

C．搭设人员完工验收记录

D．安全防护设施变更记录及签证

E．安全防护设施交底记录

正确答案： A  B  D

87．在下列哪些部位进行高处作业必须设置防护栏杆?(     )

A．基坑周边

B．雨篷边

C．挑檐边

D．无外脚手架的屋面与楼层周边

E．料台与挑平台周边

正确答案： A  B  C  D  E

88．当临边栏杆所处位置有发生人群拥挤可能时，应采取何种措施?(     )

A．设置双横杆  B．加密栏杆柱距    C．加大横杆截面

D．加设密目式安全网  E．增设挡脚板

正确答案：  B  C

89．板与墙的洞口必须设置下列哪些防护设施或其他防坠落的防护设施?(     )

A．警戒区  B．牢固的盖板  C．防护栏杆

D．安全网  E．警戒线

正确答案：  B  C  D

90．下列哪些是密目式安全网进行贯穿实验的要点?(     )

A．将密目式安全网张好绑扎在实验架上与地面成45°的夹角

B．将10kg重的φ48×3.5的钢管放置在其中心点上方3m处

C．使钢管垂直自由落下

D．将密目式安全网张好绑扎在实验架上与地面成30°的夹角

E．将5kg重的φ48×3.5的钢管放置在其中心点上方3m处

正确答案：  C  D  E

91．建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些?(     )

A．安全带  B．安全锁  C．安全鞋

D．安全网  E．安全帽

正确答案： A  C  D

92．下列哪些材料可作为制作安全帽的材料?(     )

A．塑料  B．竹  C．木

D．藤   E．玻璃钢

正确答案： A  B  D  E

93．安全网主要由哪几部分组成?(     )

A．网体  B．边绳  C．系绳

D．筋绳    E．包装绳

正确答案： A  B  C  D

94．架空线路可以架设在(     )上。

A．木杆    B．钢筋混凝土杆    C．树木  D．脚手架  E．高大机械

正确答案： A  B

95．电缆线路可以（    ）敷设。

A．沿地面    B．埋地     C．沿围墙

D．沿电杆或支架  E．沿脚手架

正确答案：  B  C  D

96．室内绝缘导线配电线路可采用(     )敷设。

A．嵌绝缘槽   B．穿塑料管  C．沿钢索

D．直埋墙     E．直埋地

正确答案： A  B  C

97．对外电线路防护的基本措施可以是(     )。

A．保证安全操作距离    B．搭设安全防护设施   C．迁移外电线路

D．停用外电线路    E．施工人员主观防范

正确答案： A  B  C  D

98．搭设外电防护设施的主要材料是(     )。

A．木材    B．竹材    C．钢管

D．钢筋  E．安全网

正确答案： A  B

99．直接接触触电防护的适应性措施是(     )。

A．绝缘    B．屏护    C．安全距离

D．采用24V及以下安全特低电压    E．采用漏电保护器

正确答案： A  B  C  D

100．总配电箱电器设置种类的组合应是(     )。

A．刀开关、断路器、漏电保护器

B．刀开关、熔断器、漏电保护器

C．断路器、漏电断路器

D．刀开关、断路器

E．具有可见分断点的断路器、漏电保护器

正确答案： A  B  E

101．配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于(     )。

A．接通空载电路  B．分断空载电路   C．电源隔离

D．接通负载电路  E．分断负载电路

正确答案： A  B  C

102．配电箱中的断路器在正常情况下可用于(     )。

A．接通与分断空载电路

B．接通与分断负载电路

C．电源隔离

D．电路的过载保护

E．电路的短路保护

正确答案： A  B  D  E

103．总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(     )。

A．电源隔离  B．接通与分断电路  C．过载保护

D．短路保护  E．漏电保护

正确答案：  B  C  D  E

104．开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(     )。

A．电源隔离  B．频繁通、断电路  C．电路的过载保护

D．电路的短路保护  E．电路的漏电保护

正确答案：  C  D  E

105．照明开关箱中电器配置组合可以是(     )。

A．刀开关、熔断器、漏电保护器

B．具有可见分断点的断路器、漏电保护器

C．刀开关、漏电断路器

D．断路器、漏电保护器

E．刀开关、熔断器

正确答案： A  B  C

106．5.5kW以上电动机开关箱中电器配置组合可以是(     )。

A．刀开关、断路器、漏电保护器

B．断路器、漏电保护器

C．刀开关、漏电断路器

D．刀开关、断路器

E．具有可见分断点的断路器、漏电保护器

正确答案： A  C  E

107．配电箱、开关箱的箱体材料可采用(     )。

A．冷轧铁板  B．环氧树脂玻璃布板  C．木板

D．木板包铁皮  E．电木板

正确答案： A  B  E

108．自然接地体可利用的地下设施有(     )。

A．钢筋结构体  B．金属井管  C．金属水管

D．金属燃气管  E．铠装电缆的钢铠

正确答案： A  B  C  E

109．人工接地体材料可采用(     )。

A．圆钢  B．角钢     C．螺纹钢

D．钢管  E．铝板

正确答案： A  B  D

110．在TN接零保护系统中，PE线的引出位置可以是(     )。

A．电力变压器中性点接地处

B．总配电箱三相四线进线时，与N线相连接的PE端子板

C．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线进线端

D．总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线出线端

E．总配电箱三相四线进线时，与PE端子板电气连接的金属箱体

正确答案： A  B  C  E

111．36V照明适用的场所条件是(     )。

A．高温  B．有导电灰尘   C．潮湿

D．易触及带电体    E．灯高低于2.5m

正确答案： A  B  E

112．行灯的电源电压可以是(     )。

A．220V  B．110V  C．36V

D．24V  E．12V

正确答案：  C  D  E

113．Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为(     )。

A．潮湿场所  B．金属构件上    C．锅炉内

D．地沟内    E．管道内

正确答案： A  B

114．施工现场电工的职责是承担用电工程的(     )。

A．安装  B．巡检  C．维修

D．拆除  E．用电组织设计

正确答案： A  B  C  D

115．选择漏电保护器额定漏电动作参数的依据有(     )。

A．负荷的大小   B．负荷的种类     C．设置的配电装置种类

D．设置的环境条件  E．安全界限值

正确答案：  C  D  E

116．总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流I△和额定漏电动作时间T△，可分别选择为(     )。

A．I△=50m A  T△＝0.2s

B．I△=75m A  T△＝0.2s

C．I△=100m A  T△＝0.2s

D．I△=200m A  T△＝0.15s

E．I△=500m A  T△＝0.1s

正确答案： A  B  C  D

117．配电系统中漏电保护器的设置位置应是(     )。

A．总配电箱总路、分配电箱总路

B．分配电箱总路、开关箱

C．总配电箱总路、开关箱

D．总配电箱分路、开关箱

E．分配电箱分路、开关箱

正确答案：  C  D

118．施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是(     )。

A．用电设备5台及以上

B．用电设备总容量100kW及以上

C．用电设备总容量50kW及以上

D．用电设备10台及以上

E．用电设备5台及以上，且用电设备总容量100kW及以上

正确答案： A  C

119．建筑施工可能产生的尘肺病有(     )几类。

A．矽肺  B．硅酸盐肺  C．混合性肺

D．焊工尘肺   E．其他尘肺

正确答案： A  B  C  D  E

120．任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给(     )。

A．乡镇企业

B．个体企业

C．不具备职业病防护条件的单位

D．不具备职业病防护条件的个人

E．残疾人组建的生产企业

正确答案：  C  D  E

121．用人单位应采取哪些职业病防治管理措施(     )。

A．设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作

B．制定职业病防治计划和实施方案

C．建立、健全职业卫生管理制度和操作规程

D．建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案

E．建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度

正确答案： A  B  C  D  E

122．用人单位不得安排(     )从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

A．夜班作业

B．未成年工

C．高空作业

D．接触职业病危害的作业

E．孕期、哺乳期的女职工

正确答案：  B  E

123．可采取以下(     )措施来控制噪声的传播。

A．消声  B．吸声  C．隔声

D．隔振  E．阻尼

正确答案： A  B  D

124．建筑工地噪声主要有以下(     )几种。

A．机械性噪声   B．施工人员叫喊声     C．空气动力性噪声

D．临街面的嘈杂声   E．电磁性噪声

正确答案： A  C  D

125．有毒物可通过什么进入人体。(     )

A．呼吸道  B．皮肤  C．消化道

D．化学反应  E．物理反应

正确答案： A  B  C

126．职业危害因素按来源分为(     )。

A．化学因素

B．劳动过程中有害因素

C．物理因素

D．生产过程中产生的有害因素

E．生产环境中的有害因素

正确答案：  B  D  E

127．职业活动中存在的（有害）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素统称职业病危害因素。(     )

A．化学  B．物理  C．生物

D．噪声  E．辐射

正确答案： A  B  C

128．产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的(     )。

A．规章制度

B．操作规程

C．职业病危害事故应急救援措施

D．工作场所职业病危害因素检测结果

E．标准

正确答案： A  B  C  D

129．用人单位按照职业病防治要求，用于(     )等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。

A．安全知识培训  B．工作声所卫生检测  C．健康监护

D．职业卫生培训  E．预防和治理职业病危害

正确答案：  B  C  D  E

130．用人单位应对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品按规定定期进行(     )。

A．清洗  B．维护     C．检修

D．预防  E．检测

正确答案：  B  C  E

131．职业病防治法是根据宪法制定的，是为了(     )。

A．预防  B．控制  C．消除职业病危害

D．防治职业病     E．保护劳动者及其相关权益

正确答案： A  B  C  D  E

132．产生职业病危害的用人单位应设立设备、工具、用具等设施应符合保护劳动者(     )的要求。

A．生理健康  B．思想健康    C．心理健康

D．职业道德    E．不使用

正确答案： A  C

133．可能发生尘肺的工种有(     )。

A．石工  B．水泥工  C．电工

D．塔吊工   E．电焊工

正确答案： A  B  E

134．在建筑施工中可能发生苯中毒的工种有(     )。

A．油漆工   B．砖工   C．塔吊工

D．喷漆工   E．沥青工

正确答案： A  D  E

135．电焊工可导致的职业病有哪几种?(     )

A．耳聋  B．电光性眼炎  C．化学性眼部灼伤

D．职业性白内障  E．苯中毒

正确答案：  B  C  D

136．建筑工地工人不得在有害作业场所内(     )，饭前饭后必须先洗手、漱口，严防有害物随着食物进入体内。

A．吸烟  B．吃食物  C．洗脸

D．洗手  E．漱口

正确答案： A  B

137．在(     )涂刷各种防腐涂料作业时，必须根据场地大小，采取多台抽风机把苯等有害气体抽出室外，以防止急性苯中毒。

A．露台  B．地面  C．通风不良的车间

D．通风不良的地下室   E．通风不良的防水池内

正确答案：  C  D  E

138．在以下的职业病中，与建筑业有关的职业病有(     )。

A．炭疽病   B．森林脑病   C．手臂振动病

D．低压病   E．中毒

正确答案：  C  E

139．按照火灾统计规定，重大火灾是(     )。

A．死亡3人以上

B．重伤20人以上

C．死亡、重伤10人以上

D．受灾30户以上

E．直接财产损失30万元以上

正确答案： A  C  D  E

140．火灾直接财产损失是指(     )所造成的损失。

A．烧毁  B．烧损  C．烟熏

D．破拆、水渍   E．污染

正确答案： A  B  C  D  E

141．引起火灾的火源有(     )。

A．火柴

B．电器设备产生的高温或电火花

C．雷击放电

D．未熄灭的烟蒂

E．锯末刨花

正确答案： A  B  C  D

142．能自燃的物质是(     )。

A．塑料  B．植物产品  C．油脂

D．煤  E．锯末

正确答案：  B  C  D  E

143．起火必须具备的条件是(     )。

A．能燃烧的物质  B．助燃物   C．明火焰

D．火星   E．电火花

正确答案： A  B  C  D  E

144．爆炸可分为几种形式?(     )

A．核爆炸   B．物理爆炸  C．化学爆炸

D．自然爆炸  E．生物爆炸

正确答案： A  B  C

145．仓库保管员应当熟悉贮存物品的(     )知识和防火安全制度。

A．分类  B．用途  C．性质

D．规格  E．保管业务

正确答案： A  C  E

146．露天贮存的物品应当(     )存放，并留出必要的防火间距。

A．分类  B．分档  C．分堆

D．分组  E．分垛

正确答案： A  C  D  E

147．按照防火要求，施工现场应当明确划分(     )区域。

A．禁火区  B．仓库区  C．办公区

D．生活区   E．生产区

正确答案： A  B  D

148．没有采取相应安全措施，下列(     )情况下不允许焊割作业。

A．制作、加工和贮存易燃易爆危险品的房间内

B．贮存易燃易爆危险品的储罐和容器

C．带电设备

D．刚涂刷过油漆的建筑构件和设备

E．盛过易燃液体而未进行彻底清洗处理过的容器

正确答案： A  B  C  D  E

149．易燃物品仓库内不准使用(     )等电器器具。

A．电视机  B．电冰箱  C．电熨斗

D．电烙铁  E．电炉子

正确答案： A  B  C  D  E

150．库房内严禁使用明火，库房外动火作业必须办理动火证，动火证必须注明(     )等内容。

A．动火地点、时间    B．动火人    C．现场监护人

D．批准人  E．防火措施

正确答案： A  B  C  D  E

151．易燃易爆化学物品出厂时，必须有产品安全说明书。说明书中必须有经法定检验机构测定的该物品的(     )数据。

A．燃点  B．闪电  C．自然点

D．爆炸极限  E．浓度极限

正确答案： A  B  C  D

152．扑救火灾选择灭火剂的基本要求是(     )。

A．灭火性能高  B．使用方便  C．来源丰富

D．成本低廉  E．对人体无害

正确答案： A  B  C  D  E

153．水是(     )的灭火剂。

A．最常用  B．来源最丰富  C．效果最好

D．使用最方便  E．最经济

正确答案： A  B  D

154．下列什么火灾不能用水扑救?(     )

A．碱金属  B．高压电气装置   C．硫酸

D．油毡    E．熔化的钢水

正确答案： A  B  C  E

155．下列什么气体为助燃物?(     )

A．氧气     B．氮气     C．二氧化碳

D．氦气    E．氢气

正确答案： A  E

156．四级耐火构件中的(     )均为不燃烧体。

A．墙  B．柱  C．梁

D．楼板    E．疏散楼梯

正确答案： A  B  C  D

157．地下建筑的火灾的特点是(     )。

A．发烟量大   B．温度高  C．泄爆能力差

D．人员疏散困难  E．扑救困难

正确答案： A  B  C  D  E

158．建筑工地常备的消防器材有(     )。

A．沙子  B．水桶     C．铁锨

D．灭火机   E．水池

正确答案： A  B  C  D

159．一般临时设施的(     )为重点防火部位，应当配备两个10L的灭火机。

A．配电室  B．食堂  C．澡堂

D．宿舍  E．动火处

正确答案： A  B  D  E

160．消防安全责任主要有(     )。

A．消防安全制度和安全操作规程

B．防火档案

C．防火安全检查

D．消防安全培训

E．建立义务消防队

正确答案： A  B  C  D

161．消防安全主要包括（     ）措施。

A．领导措施  B．组织措施     C．行动措施

D．技术措施  E．物质保障措施

正确答案： A  B  D  E

162．1211手提式轻便灭火机有(     )。

A．0.50kg  B．10kg  C．1.50kg

D．20kg  E．40kg

正确答案： A  B  D  E

163．我国消防法规主要由(     )部分构成。

A．消防法

B．消防行政法规

C．消防技术法规

D．地方性消防行政法规

E．行政部门红头文件

正确答案： A  B  C  D

164．施工现场每25m2的(     )场所，应当配备种类适当的灭火机。

A．临时木工棚  B．油漆间  C．木机具间

D．办公室  E．更衣室

正确答案： A  B  C

165．某建筑公司承建一座15层商务楼。某日在12层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成巨额财产损失。造成事故的主要原因是(     )。

A．在易燃物品处焊接作业

B．消防安全规章制度没落实

C．动火处未配备消防器具

D．当日温度很高

E．当时风力较大，助长了火势蔓延

正确答案： A  B  C

166．某市安全监督站对某建筑工地木工作业区检查，发现该作业区管理混乱，木工机具下面的电机被木屑刨花埋住，安检人员下发了隐患整改通知书，由于该工地未及时对事故隐患进行及时整改，当天中午工人下班后，该工地木工棚发生火灾事故。事故的主要原因是(     )。

A．未配备消防器材

B．末设专人看护

C．未挂安全警示牌

D．未及时清理电机边的刨花锯末

E．工人下班后未拉闸断电

正确答案：  B  D  E

167．季节性施工主要指的是(     )。

A．冬季  B．雨季  C．春季

D．夏季  E．秋季

正确答案： A  B

168．冬期施工应采取的主要措施是(     )。

A．防冻  B．防滑  C．防火

D．防煤气中毒  E．防偷盗

正确答案： A  B  C  D

169．夏期施工主要应采取的措施为(     )。

A．防中暑  B．防洪水  C．防雷电

D．防倒塌  E．防偷盗

正确答案： A  B  C  D

170．夏季人员中暑的特征有(     )。

A．大量出汗、口渴  B．头昏、耳鸣   C．胸闷、心悸、恶心

D．身体软弱无力  E．体温不断升高

正确答案： A  B  C  D  E

171．按盛装介质的物理状态，气瓶可分为(     )。

A．氧气瓶   B．永久气体气瓶   C．液化气体气瓶

D．溶解乙炔气瓶    E．乙炔瓶

正确答案：  B  C  D

172．气瓶一般由(     )组成。

A．瓶体  B．瓶阀    C．瓶帽

D．底座  E．防振圈

正确答案： A  B  C  D  E

173．永久性气体气瓶主要用于盛装(     )等气体。

A．一氧化碳  B．硫化氢  C．丙烷

D．氨  E．氢气

正确答案： A  E

174．气瓶用于防止倒灌的装置(     )。

A．阀杆、阀瓣  B．单向阀  C．压紧螺母

D．止回阀  E．缓冲罐

正确答案：  B  D  E

175．瓶阀是气瓶的主要附件，用以控制气体的进出，因此，要求气阀(     )。

A．体积小  B．强度高  C．气密性好

D．耐用可靠  E．体积大

正确答案： A  B  C  D

176．气瓶的安全使用应注意(     )。

A．防止气瓶受热

B．正确操作

C．气瓶使用到最后应留有余气，以防止混入其他气体或杂质而造成事故

D．加强气瓶的维护

E．气瓶使用单位不得自行改变充装气体的品种、擅自更换气瓶的颜色标志

正确答案： A  B  C  D  E

三、判断题(本题型每题题干有2个答案，只有1个选择，正确或错误)

1．根据大量的统计资料，可得出黏性土和砂土的物理力学指标的经验数据。(     )

A正确  B．错误

正确答案： A

2．土体经过挖掘后，组织遭受破坏，体积减小的性质称为土的可松性。(     )

A正确  B．错误

正确答案：  B

3．土坡坡度要根据工程地质和土坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

4．电缆头的拆除与装配必须切断电源方可进行作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

5．流砂的发生与动水压力有关，动水压力系指地下水在渗流时受到土颗粒的阻力，同时水对相应地产生一种反作用力，这一反作用力就称为动水压力。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

6．当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

7．锚杆可用钢筋或钢丝绳，一端固定在桩顶的腰梁（导梁）上，另一端固定在锚碇上，其长度应保证锚碇在土的破坏棱体以外。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

8．挡土墙的作用主要用来维护土体边坡的稳定，防止坡体的滑移和土边坡的坍塌。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

9．基坑（槽）施工中一般可不防止地面水流入坑沟内。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

10．人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1~2m，并应自上而下逐层挖掘。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

11．组合钢模板及其配件的制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》（GBJ214-89）的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

12．组合钢模板及其配件的制作质量应符合设计要求。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

13．安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计规定的吊点位置绑扎。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

14．在下层楼板上支模板时无需考虑楼板的承载能力。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

15．计算模板及支架结构的强度、稳定性和连接时，应采用荷载设计值。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

16．荷载设计值为荷载的标准值乘以荷载分项系数。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

17．计算模板的承载能力极限状态，应采用荷载效应的基本组合。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

18．遇四级及其以上风力应停止一切吊运作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

19．模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠的承受新浇筑混凝土的自重，侧压力和施工过程中所产生的荷载以及风荷载。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

20．模板和支架安装在地基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支撑面积， 且应中心承载，地基土应坚实，并有排水设施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

21．当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，必要时应对建筑内的人员进行撤离安置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

22．当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，建筑内的人员不必撤离安置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

23．在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

24．在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，不需确认全部切断后方可施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

25．拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于1.0m，非施工人员不得进入施工区。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

26．拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于1.8m，非施工人员可以进入施工区。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

27．当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

28．当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，不一定采取相应的安全隔离措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

29．在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部门报告。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

30．在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，不用采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部门报告。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

31．拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

32．拆除管道及容器时，不用查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

33．爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

34．爆破拆除设计人员不一定具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

35．对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时，爆破拆除设计应控制建筑倒塌时的触地振动。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

36．对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时，爆破拆除设计不用控制建筑倒塌时的触地振动。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

37．爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，分为A、B、C三级。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

38．爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，不用分为A、B、C三级。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

39．拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

40．拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、不用保护事故现场，向有关部门报告。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

41．输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1.5m以上。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

42．施工现场应按地基承载力不少于65kPa的要求进行整平压实。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

43．连墙件在脚手架中的作用是：不论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

44．作用于脚手架上的风荷载标准值WK的大小与以下因素有关：工程所在地区的基本风压W0、风压高度变化系数μZ、风荷体型系数μS。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

45．对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

46．扣件拧紧扭力矩应控制在40~65N·m的范围内。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

47．在水平杆的强度计算中，不计算水平杆的抗剪强度是由于水平杆抗剪承载力很大，不会发生剪切破坏。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

48．扣件拧紧扭力矩不应小于40N·m，主要是因为拧紧扭力矩过小，会使脚手架的整体刚度过低，降低了脚手架的整体稳定性。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

49．暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查。发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

50．对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

51．防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

52．攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过上岗培训，并定期进行体格检查。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

53．临边防护栏杆中，钢管横杆及栏杆均采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

54．采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。（     ）

A．正确  B．错误

正确答案：  B

55．悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

56．结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m的层次必须搭设安全防护棚。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

57．施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

58．井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

59．有效高处作业重大危险源识别和控制清单就可以了。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

60．施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

61．需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

62．配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

63．配电箱和开关箱中的隔离开关可采用普通断路器。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

64．配电箱和开关箱中的隔离开关可采用具有可见分断点的断路器。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

65．总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三极四线型产品。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

66．需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

67．施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

68．用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部分可不需连接PE线。

A．正确  B．错误

正确答案：  B

69．一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

70．分配电箱的总路和各分路均可只设分断时具有可见分断点的断路器。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

71．乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

72．乙炔瓶在储存或使用时严禁水平放置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

73．乙炔瓶内气体不得用尽，必须保留不小于98kPa的压强。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

74．乙炔瓶内气体不得用尽，不用保留不小于98kPa的压强。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

75．禁止在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

76．可以在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

77．氧气瓶体为白色，字体为红色；乙炔瓶瓶体为浅蓝色，字体为红色。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

78．氧气瓶体为浅蓝色，字体为红色；乙炔瓶瓶体为白色，字体为红色。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

79．室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，并备有消防用品。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

80．室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，不必备有消防用品。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

81．氧气瓶应设有防振圈和安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

82．氧气瓶不应设有防振圈和安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

83．职业健康检查费用是由劳动者本人承担。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

84．用人单位与劳动者订立劳动合同时，不应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知劳动者，不须在劳动合同中写明。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

85．用人单位的安全技术人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

86．用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

87．劳动者离开用人单位时，要索取本人职业健康监护档案复印件时，用人单位可以有偿提供。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

88．建设项目的职业病防护设施应按照规定与主体工程同时投入生产和使用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

89．患矽肺病的人主要是吸入了硅酸盐粉尘。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

90．尘肺病就是矽肺病。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

91．接触苯会中毒，接触甲苯也会中毒。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

92．当可燃物和着火源结合在一起即可能着火燃烧。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

93．贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

94．施工现场架设或使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。(     )

A．正确  B．错误

正确答案   A

95．能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反应的物质，都称为可燃物质。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

96．物质的燃点越高，发生的危险性越大。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

97．闪电是指电气设备接触不良，产生的电火花。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

98．建筑物的耐火等级是以梁、柱为基准划分的。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

99．高压电线路下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

100．在一、二、三级动火区域进行焊割作业，焊工必须持操作证动火作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

101．施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

102．施工场地要在结冻前平整完工、道路要畅通，并有防止路面结冰的措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

103．大雪过后，必须清理脚手架和施工现场的雪。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

104．电源开关、控制箱等设施加锁、不设专人负责。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

105．雷雨天，为了抢进度工人在作业面施工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

106．工地职工宿舍冬季煤炉设专人管理、房间无通风孔。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

107．使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于10m。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

108．每个气瓶上套两个防振圈，当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减轻振动并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

四、案例题

1．有一项工程，需挖一条长10m、宽2m、深3m的一条管沟，拟采用间断式水平支撑做土壁支撑，开工前没有搞安全技术交底和安全教育对规范标准理解不深。没有按要求作支撑而发生坍塌事故。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）两侧放水平挡土板，用撑木加木楔顶紧，挖一层土，支顶一层。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）两侧放水平挡土板，用撑木加木楔顶紧，待土全部挖完后，一次支顶。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）安全教育不到位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）没有进行安全交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

2．有一项工程设置了一道重力式挡土墙，该地土质松软，挡土墙基础埋深0.5m，墙后有—道山坡，施工过程中，挡土墙倒塌，引起土方边坡的坍塌。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）没按土质基础一般埋深为1.0~1.2m规定，此挡土墙基础埋置太浅。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）挡土墙埋置过深。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）山坡一边对挡土墙的压力过大，挡土墙失稳。(     )

A．正确  B．错误

正确答案   A

（4）没有进行安全技术交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

3．某地市政排水工程因修城市地下水管道，挖土2.5m深建污水井，土质一类松软土，井坑挖好未放坡，无支撑，即开始砌砖，当井体抹灰时，原污水管道在一侧土的压力下，其接头被管道中污水冲开，大量污水涌入新水井，井下抹灰的工人来不及上来，当场被污水淹死。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）挖土违反规定，不放坡、无支撑。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）无排水降水措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）对工人安全工作无交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）施工无专人监护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

4．某地一大酿酒厂要建一小型污水处理厂，需开挖1.5m深的基坑，无降水措施，放坡不大，无支护，两名工人加夜班挖剩余部分土，土质为回填土。离基坑1m外有原排污下水道，下水道向外渗水，夜里正当工人挖土时，原污水管突然爆裂，水冲泥土造成塌方，将两名工人压在土里，第二天发现二人死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）无支护及降水措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）无监视作业人员。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）工人戴安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）无安全技术措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

5．某建筑工地将挖基坑的土堆放在离基坑10m以外的一道砖砌围墙，围墙的外侧是一所小学校操场，土堆高于围墙。一场大雨过后，一天，小学生课余在操场活动中，突然围墙倒塌，将正在墙边玩耍的4名小学生压死在围墙底下。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）挖基坑的堆土不应堆在围墙边。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）小学生不应在围墙下边玩耍。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）挖土单位违反操作规程。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）挖基坑（槽）应按规定堆土。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

6．在施工现场搭设了一个长6m、宽0.6m、高4.5m的现浇混凝土梁的模板，其支撑用φ48和φ51的两种型号钢管直接支撑在地面上，浇筑混凝土时，支撑下地面沉陷，模板严重变形。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）钢管底端未加垫板和底座。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）两种钢管混用。(     )

A，正确  B．错误

正确答案： A

（3）操作不当。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）无设计及交接工序验收单。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

7．四层楼面上搭设现浇钢筋混凝土柱模板时，将一木杆斜支撑支在有人作业的脚手架大横杆上。当浇筑混凝土柱时，模板倒塌，击伤了脚手架上的工人。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）违反了模板斜撑不得支在脚手架上的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）无施工安全措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）安全教育不落实。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：B

（4）无安全技术交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

8．某工地—名工人站在一楼的窗台上与墙顶的另一工人共同安装钢模板，半小时后，站在墙顶的工人不小心从墙上摔下。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）未按规定搭设脚手架及安全网。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）未设置操作平台脚手板。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）未进行安全技术交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）工人未系安全带。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

9．某工地工人在拆除楼板钢模时，尚未办好审批手续。由于面积大，模板未拆完。中午吃饭时，工人吴某从未拆完的钢模板下经过，突然上边已活动的几块钢模板掉了下来，刚好击中吴某头部，经抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）拆钢模没有审批手续。(     )

A．正确   B．错误

正确答案： A

（2）作业场地没有设警戒线。(     )

A正确  B．错误

正确答案： A

（3）模板未按规定连续拆除完毕，而中途停歇。(     )

A正确  B．错误

正确答案： A

（4）工人未戴安全帽进入施工现场。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

10．某工程因抢进度，提前拆除模板。该楼四层楼板在制定拆除方案时，未考虑安全措施，也未经审批。在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，4名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）提前拆模时未经审批。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）违反拆模前必须制定安全措施的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案   A

（3）拆除前应有安全交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）工人未系安全带。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

11．某高速公路项目部施工技术员，根据施工现场情况，对施工用机械设备进行安排。因取土区土壤松软潮湿，该施工员作如下安排：

（1）用具有适合湿地作业的挖掘机进行挖掘作业；

（2）用推土机将作业场内的土推到250m以外的填方区；

（3）用自行式轮胎铲运机，将软泥土壤运往350m外；

（4）回填区为砂土（属非黏性土壤），用凸压式压路机进行初压、复压，终压用轮胎压路机碾压。因无载人交通工具机操工可乘载在铲运机斗内返回住地。

试问：该施工员的安排有哪些不妥？机操工违反了什么规定？

答：（1）用推土机将土推出250m以外的填土区不妥（因推土机的经济运距为50~100m）；

（2）不应选择轮胎式铲运机（应选择履带拖式铲运机）；

（3）不应选择凸块式压路机（凸块式压路机适合黏性土）；

（4）操作工违反了铲运机斗内不允许带人的规定。

12．某六层住宅主体结构施工时，在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架，立杆纵距1.8m，横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时，将砌块分五处堆放，每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m，有多处大横杆与立杆连接处下滑，造成两处跳板坍落，5人随之坠落，1人死亡、4人受伤。

分析事故原因。

（1）经检查，脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6N·m。

（2）砌块的容重为7.2kN/m3。

（3）作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。

（4）管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。

请判断：

（1）扣件螺栓拧紧扭力不符合规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）作业层荷载超过规定值。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）脚手架搭设完毕，没按规定用扭力扳手检查扣件拧紧程度。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）大型砌块集中堆放，荷载过大，使扣件滑移。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

13．一高层住宅工程，正在装修，外脚手架已经拆到了五层楼板处，三个班组做了分工，一组贴面砖，二组负责剪断脚手架的连墙件，三组拆除脚手架，当五层面砖刚贴完一半时，二组已经将脚手架的连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌，架上人员全部坠落。

分析事故原因。(     )

（1）连墙件应随施工进度逐层拆除。如不拆除，影响贴面砖的进度。

（2）一组作业进度太慢，二组作业进度过快。

（3）现场无人协调各组的进度。

（4）没有对施工人员进行安全及交底。

请判断：

（1）拆除脚手架前，没有编制拆除方案，只在现场临时作了分工。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）脚手架的倒塌是由于第三组没有及时将架体拆除。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）现场管理混乱，缺少监督，不能及时发现隐患。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  A

14．某工地在3层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未满铺脚手架，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，将王某掉下，造成大腿骨折。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）作业层脚手板未满铺，而且接头处未做固定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）未对脚手架验收。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）作业层跳板下没有搭设大眼安全网，造成人员坠落。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）施工现场缺乏管理，作业层跳板未满铺，也无人制止。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

15．某住宅建筑采用双排钢管脚手架施工，当施工进入外装修阶段，正值连阴雨季节，由于脚手架地基回填土处理不好，无排水设施，立杆直接立在地面上，夜里地基下沉，造成大面积脚手架倒塌，幸好无人施工，没有造成人员伤亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）脚手架基础没按规定进行加固、夯实、承载力未满足要求。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）脚手架验收不到位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）脚手架底部无防水措施，违反了脚手架底面标高应高于自然地坪50mm的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）脚手架搭设未经主管部门审批。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

16．某12层高的公寓工程，在建筑物的四周搭设了一道高40m的封圈形扣件式钢管外脚手架，外装修以后，就将脚手架拆除。拆除时，将拆下来的构配件向地面抛掷，当拆到30m高时，往下掷一根钢管，刚好打在路过此处戴着安全帽的施工员头上，安全帽破碎，施工员当场死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）违反了拆除脚手架时构配件严禁向地面抛掷的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）拆除脚手架没有按规定编制拆除方案，没有确定对拆下的构配件的运输方法。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）拆除脚手架时没有设置警戒区域及设专人监护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）施工员安全意识差，对抛掷构配件的行为没能制止，造成伤害了自己。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

17．某市建筑装潢公司油漆工吴某、王某二人将一架无防滑包脚的竹梯放置在高3m多的大铁门上。吴某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，王某在下面扶梯子。工作一段时间油漆不够，吴某叫王某到存放油漆点调油漆，吴某在梯上继续工作。突然竹梯失重向右侧滑倒，导致吴某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）竹梯无防滑措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）吴某施工作业时未戴安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）王某离开，使竹梯无专人扶梯。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）吴某高处作业未使用安全带。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

18．某建筑工地进行主体施工，搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网，当日风很大，张某从楼底下经过，突然从五楼楼板边缘处掉下一块1m长4cm×6cm的方木，正好击中张某头部（未戴安全帽），经送医院抢救无效死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）主要是风太大风吹落方木所致。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（2）脚手架外侧未按规定挂设密目式安全网。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）张某违章未戴安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）违反高处作业中所有物料均应堆放平稳的规定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

19．某建筑工地于某和工友张某在6层架设脚手架，当于某去接张某传递过来的架管时，由于探身过大，脚下打滑从6层处摔下，当场死亡。经现场勘查，于某和张某未佩戴安全带和安全帽。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）作业前未进行安全交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（2）于某高处作业未使用安全带。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）于某和张某2人搭设脚手架人数不够，脚手架搭设应当至少3人进行。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）于某和张某未佩戴安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

20．某高层住宅工地，由于进行清理墙面未经施工负责人同意将15层的电梯井预留口防护网拆掉，作业完毕未进行恢复。抹灰班张某上厕所随便在转弯处解手，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场摔死。经现场勘查，电梯井内未设防护网。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）未经施工负责人同意随意拆除安全防护设施，在作业完毕未立即恢复。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）全部责任由张某自负。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）电梯井内未按规定设挂设防护平网。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）张某未将拆除的防护网恢复。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

21．某建筑公司施工的2号宿舍楼工程，1名作业人员杨某在进行抹灰作业时，不慎踩滑从6楼窗外18.5m高处脚手架上坠落地面死亡。经现场勘查和问询有关人员，杨某所在作业面下无安全平网，杨某坠落前一只脚踏在脚手板（只有1块，未固定）上，另一只脚站在比脚手板低30cm的五层窗遮阳板上。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）未按规定搭设安全网进行防护。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）未按规范架设脚手板，脚手板未固定。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）杨某应当自行搭设脚手板后，再进行抹灰作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）杨某违章作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

22．某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板，当一名工人从4~5轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到7、8分钟后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另—端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后，又与钢管和钢窗相连，使钢窗带电，工人手扶钢窗触电死亡。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）模板拆除前，虽然编写了拆除方案，也做了交底，但对作业环境存在的隐患，没有考虑。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）在拆除方案中，对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下，没有提出具体措施，才造成模板支架从4.8m落下，轧断了电源线。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：A

（4）卷扬机与开关箱之间的距离超过了规定的3m。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

23．某工地清晨上班不久，工人开始往已挖好的桩孔中安放钢筋笼。当第一个6m高钢筋笼被8个民工抬起，搬到孔洞的边上，准备放下去的时候，在南边角上的—个民工脚下踩空失稳，刚往下弯腰，钢筋笼随着向南倾倒，倒在了离孔洞边沿2.5m处的4m高的外电线路上，抬钢筋笼的8个民工中除一人幸免外，7人死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）对穿过施工现场的外电线路，没按规定采取防护措施，将其与作业场所绝缘隔离。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）往深孔洞中放钢筋笼时，没有具体的施工方案，用人工抬放时没设专人监护。(     )

A．正确    B．错误

正确答案： A

（3）用人工抬放6m高的钢筋笼的方案是不安全的。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  A

（4）施工现场缺少安全监督管理，发现隐患，未及时排除。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

24．某建筑工地1名工人在人工挖孔桩下面取水样时，突然倒下，随后现场3名工人在无任何防护的情况下，相继下去救人而昏倒，工地上其他人员随即报警，附近武警战士赶来，穿戴防毒面具和防化服，将4人救出，均已死亡。请分析事故原因。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）井下缺氧，换气不好。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）无监护情况下施工。

A．正确   B．错误

正确答案： A

（3）下井前应点火实验方可下去作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）深井施工：应设通风换气装置。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

25．某建筑公司一项目部，有3名工人在一长约4m、宽1.5m的坑内用氯丁胶液（成分主要为苯，达86.9％）将603氯化聚乙烯贴在墙上作防水涂层的作业。3名工人均未戴防毒面具及口罩，坑内无通风设备。工作1小时后，在8m处的工人感到头昏眼花，爬上地面后喊叫在坑下11m处作业的工人，未见动静，经采取措施将坑下11m处的2人救起，均已死亡。请分析事故原因。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）苯成分严重超标。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）操作工人未戴防护面具作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）坑内无通用设备。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）无安全操作交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

26．水泥厂一水泥包装工人，认为使用防护用具麻烦且操作不便，不使用相应防护用具，进厂不到—年时间，出现咳嗽、呼吸困难、胸闷、胸痛、咯浓痰，到专门的职业病医院检查后，诊断为I期尘肺。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）作业区通风不好无通风设施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）工人不戴防护用具。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）工人安全教育不到位认识不高。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）尘肺预防措施不到位。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

27．某建筑公司公司砖瓦厂开办了一个石英粉碎车间，该车间从粉碎、过筛到装袋均为人工操作，敞开式干法生产。经测定，车间空气中粉尘浓度超过国家卫生标准219倍，对工龄三个月以上的88人检查发现矽肺病人50人，疑似矽肺23人，共73人，占受检人数的82.95％。鉴于粉尘危害严重，该厂已被停产。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）没采取预防尘肺措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）应改进生产设备设施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）没有通风、降尘措施。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）工人未戴安全帽。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

28．某装修施工现场为了节省资金，施工企业把材料仓库兼做值班室，值班人员在库房内用煤炉做饭，不小心将燃烧后的煤球掉在一边垃圾中，夜里煤球中的余火引燃了垃圾中的易燃物引起大火，仓库及材料全部烧光。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）值班室不得设在库房内。(     )

A．正确   B．错误

正确答案： A

（2）库房内不能有火源。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）值班人员无证上岗。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）值班无严格的管理制度。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

29．某土建工程工地临时仓库易燃物品与其他材料共存，领料的几个工人把烟头丢在库内，保管员发完料即离开仓库，垃圾桶内半小时后仓库着起大火，损失很大。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）没有进行安全交底。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（2）安全防火制度不严。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）仓库易燃物品和其他物品应分开存放管理。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）工人安全防火教育不够。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

30．某冷库内装修工地，照明用碘钨灯直接用木棍连接放在装修好的墙边，夜里无人施工，碘钨灯烤着墙边的装修材料，引起大火，损失40余万元。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）工地应人离灯灭。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）防火管理制度不严。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）违反规定用碘钨灯照明。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）没执行施工组织设计方案。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

31．某工地宿舍因用电乱接乱拉，在工人上班后电线短路引起大火，损失很大。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）用电管理混乱。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）无值班员。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）无建立用电管理制度。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）未有三级配电。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

32．某工地现场木工房，因木工活多，木材下脚料，木屑满地都是，木工有吸烟习惯，木工认为干了20年木工也没事，一天木工吸完烟烟头没处理好便下班了，半夜木工房内起了大火，把工地木材和木棚烧光。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）木工房不应堆放混乱，应随时保持打扫清洁。(     )

A．正确   B．错误

正确答案： A

（2）木工房禁止烟火。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）木工房用火管理制度不严。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）木工没戴防护用具。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

33．10月25日，当日12时20分左右，某小区8号楼2楼一处商住房发生火灾。这个房间被附近一个工地租下来临时当做农民工的宿舍，里面住了40多名农民工。火是从二楼着起来的。附近的邻居一边报警，一边急忙跑到工地报信。“汪、汪……”人群中传来两声狗叫，只见—个头戴安全帽的工人紧紧地抱着一条狗，坐在一堆刚刚抢出来的被子上。据这位工人介绍，着火时，他刚刚走出宿舍，当时屋内火苗已经蹿起老高，不知道里面什么样。情急之下，他拎起一桶水冲进屋内，看见他们养来看家的小狗仍坚守在“岗位”上，他急忙将清水浇到蹿起的火苗上，抱起小狗和行李跑出火海。当他准备再次进屋抢救财产时，火势越来越大，已经无法靠近。大火被扑灭。一名工人说，屋内没有其他火源和电源。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）有人使用电褥子，上班时未断开电源，引燃被褥后起火。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）宿舍有人吸烟，点燃易燃物后，引起火灾。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：B

（3）宿舍用火管理制度不严。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）宿舍内不应有易燃物品。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

34．2001年2月19日某建筑施工队在某城市—街道旁的一个旅馆工地拆除钢管脚手架。钢管紧靠建筑物，临街面架设有10kV的高压线，离建筑物只有2m。由于街道狭窄，暂无法解决距离过近的问题。上午下过雨。安全员向施工工人讲过操作方式，要求立杆不要往上拉，应该向下放。

下午上班后，在工地二楼屋面“女儿墙”内继续工作的泥工马某和普工刘某在屋顶上往上拉已拆除的一根钢管脚手架立杆。向上拉开一段距离后，马、刘以墙棱为支点，将管子压成斜向，欲将管子斜拉后置于屋顶上。由于斜度过大，钢管临街一端触及高压线，当时墙上比较湿，管与墙棱交点处发出火花，将靠墙的管子烧弯25°。马某的胸口靠近管子烧弯处，身上穿着化纤衣服，当即燃烧起来，人体被烧伤。刘某手触管子，手指也被烧伤。

楼下工友及时跑上楼将火扑火，将受害者送至医院。马某烧伤面积达50％，由于呼吸循环衰竭，抢救无效，于2月20日晚12时死于医院。刘某烧伤面积达15％，三根手指残疾。

经查，马某未接受足够的业务培训和安全培训，刘某从农村来到施工队仅仅4天。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）高压线距建筑物过近，未采取隔离或断电措施。(     )

A．正确  B．错误，

正确答案： A

（2）没有按照安全员交底的方法操作，把立杆往斜上方拉。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（3）马某、刘某没有经过安全培训上岗作业；马某没按照规定穿戴合格的防护服。(     )

A．正确    B．错误

正确答案： A

（4）未建立用电管理制度。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

35．1995年12月16日，某市—大型公寓“豪门住宅”工程，全部是欧式建筑风格，公寓正在施工尚未投入使用，该工程分地上、地下两部分，六栋住宅大厦中C、D、E、F座高各为26m，地下部分面积6800m2，其中地下车库距地面高为7.5m，面积5400m2，是一座大型停车场，现为临时仓库，东西两侧为出、入口（1出）。存放六栋大厦的装修用的材料，主要有油漆15t（铁桶装）、氨水20桶、约4万m2的木地板块、门窗半成品材料、纤维板和大量涂及保温材料等易燃易爆物品发生火灾，地下仓库过火面积2400m2。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）存放易燃易爆物品的临时仓库没有按照规定安装消防喷淋设施。（    ）

A．正确     B．错误

正确答案：  B

（2）堆放杂乱，相互毗连，没有防火分隔。

A．正确    B．错误

正确答案：A

（3）施工单位严重违反消防有关规定，没有及时扑灭火灾。

A．正确    B．错误

正确答案：B

（4）结构复杂的大型地下车库不应当作存放易燃易爆物品的临时仓库。

A．正确    B．错误

正确答案：A

36．2000年10月26日，一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时，电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料，从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺以及可燃装修材料，大火使30多人被困，失火面积达500多平方米。

起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停车场。北配楼主体建筑地上9层（办公用房）、地下3层（每层面积约1100m2，其中一、二层为停车场，三层为设备层），建筑面积18400m2，钢筋混凝土结构。发生火灾时，该楼正在进行装修，楼内有施工人员200余人，施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚，并存放大量的易燃、可燃装饰材料。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）该楼地下部分正在施工，内部堆放大量的可燃、易燃材料。（     ）

A．正确    B．错误

正确答案：A

（2）临时工棚没有与易燃、可燃物品进行防火分隔。（     ）

A．正确    B．错误

正确答案：A

（3）焊接作业属特种作业，装修单位不应从事暖气管道的焊接施工。（     ）

A．正确    B．错误

正确答案：B

（4）装修单位没有落实消防责任制，配备消防灭火设施。（     ）

A．正确    B．错误

正确答案：A

37．冬天一场大雪过后，某工地就叫工人架设脚手架，刘某在操作过程中不小心踩在结冰的脚手板上，被摔了下来，当场死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）冬期施工中应有防滑措施。（    ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）大雪过后应先组织扫雪清理现场。（    ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）架子工应当带好安全带作业。（    ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）架子工可以不戴安全帽。（    ）

A．正确  B．错误

正确答案：  B

38．某建筑工地集体宿舍管理混乱，没有建立管理值班制度，冬天采用煤炉取暖，一天夜里气压低，煤炉不好烧，发生煤气中毒十二人。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）气压低煤炉不好烧。（     ）

A正确  B．错误

正确答案： A

（2）宿舍无透风换气孔。（     ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）未建立宿舍管理制度。（     ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）未配备防毒用品。（     ）

A．正确  B．错误

正确答案：  B

39．某工地没按有关夏季施工的要求，把职工宿舍建在山沟低洼处，一场暴风雨过后，突然来的山洪将宿舍及15名工人—起冲跑，造成10人死亡。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）雨季应有防洪水措施。（    ）

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）雨季宿舍应建在高燥处防止洪水侵害。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）夜间应有值班人。（     ）

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）房子建的不牢固。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

40．某地食堂一次午饭后，造成40人食物中毒，主要是吃了前一天剩余的猪肉包子，一个半小时后，工人不断出现不良反映，经医院检查为集体食物中毒。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）吃了腐败变质的食物。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）食堂卫生管理制度不严。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）做饭人员无证上岗。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）剩余猪肉未消毒。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

41．某建筑企业的跨年度工程，春节过后开始复工，复工前应对工程及施工安全进行一次全面检查（包括安全教育）但没有进行。一天大风沙尘暴天气，风力7~8级，作业没停止，塔吊在吊重物时突然吊臂左右摆动，随即吊臂折断，塔机倒塌，塔机司机及地面5名工人被压在下面。经抢救，4人死亡、1人重伤。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）大风天气应遵守规定停止作业。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（2）经事故分析检验塔吊钢丝绳多股折断。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：A

（3）应进行春季开工前安全大检查，消除隐患。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（4）应当对工人进行安全教育。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

42．1985年夏，广西某单位在检验液化石油气体槽车，槽车在进行外部检查时，更换了部分阀门，按规定应作气密性试验。试验前槽车没有经过内部清理与置换（只打开放空阀排放器内剩余气体），仅用明火在放空阀出口处作点火试验，以器内所放出的气体不能点燃为标准，来判别器内是否还残留有可燃气体。经多次点火试验，认为器内无残余可燃气体后，即关闭阀门。数小时后通入空气进行气密性试验，当试验还未达到规定的设计压力时，整个槽车破裂，封头飞出。经查，事故是由于器内的石油残液在环境温度较高的情况下（爆炸时间是14时左右）继续蒸发出可燃气体，与试压的空气混合，在静电或由高速流动的铁锈、油垢等物所产生的摩擦热的诱发下，发生化学爆炸，爆炸产生的压力冲击，造成容器破裂。

请判断下列事故原因分析的对错。

（1）仅用明火在放空阀出口处作点火试验，来判别器内是否还残留有可燃气体，这种方法是可靠的。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（2）在作气密性试验前，槽车应经过内部清理与置换（只打开放空阀排放器内剩余气体）。(     )

A．正确  B．错误

正确答案： A

（3）进行气密性试验时，无须达到规定的设计压力。(     )

A．正确  B．错误

正确答案：  B

（4）背景中槽车破裂是由于(     )造成的。

A．金属疲劳  B．金属延伸

C．应力腐蚀  D．压力冲击

正确答案：  D